Содержание

Перечень таблиц	6

Исполнители	8

Перечень рисунков	9

Перечень приложений	10

Основные термины и определения	11

Список сокращений	15

Введение	17

1	Общие сведения	20

2	Цель и потребности реализации намечаемой хозяйственной деятельности	21

2.1	Характеристика планируемой деятельности	21

2.1.1	Основные технические решения	21

2.1.2	Идентификация и классификация планируемой деятельности	27

2.1.3	Согласования и экспертизы	30

2.2	Правовой режим земельного участка и градостроительная документация	33

2.3	Планировочные ограничения	36

2.3.1	Требования Земельного, Лесного и Водного кодексов РФ	36

2.3.2	Особо охраняемые природные территории (ООПТ)	39

2.3.3	Объекты культурного наследия	40

2.3.4	Иные ограничения землепользования	41

2.4	Проблемы и неопределенности предварительной оценки	42

3	Альтернативы и варианты реализации планируемой деятельности	44

3.1	Отказ от деятельности «Нулевой вариант»	44

3.2	Освоение альтернативных площадок	44

3.3	Варианты технических и технологических решений	45

4	Экологические аспекты планируемой деятельности и связанные с ними воздействия	47

4.1	Перечень экологических аспектов и связанные с ними воздействия на компоненты окружающей среды	47

4.2	Оценка значимости воздействий и экологических аспектов	50

4.3	Стадии жизненного цикла планируемой деятельности, предлагаемые к рассмотрению	52

5	Анализ значимых воздействий планируемой деятельности	54

5.1	Воздействия на атмосферный воздух	54

5.1.1	Нормативно-правовые и методические основы оценки	54

5.1.2	Существующее положение	55

5.1.3	Прогноз состояния атмосферного воздуха	58

5.1.4	Выбросы парниковых газов	60

5.1.5	Мероприятия по охране атмосферного воздуха	60

5.1.6	Результаты оценки	61

5.1.7	Пробелы и неопределенности предварительной оценки	62

5.1.8	Рекомендации для изысканий и основного этапа исследований ОВОС	62

5.2	Воздействия на недра (геологическую среду)	63

5.2.1	Нормативно-правовые и методические основы оценки	63

5.2.2	Существующее положение	63

5.2.3	Виды воздействий и прогноз	67

5.2.4	Мероприятия по охране недр (геологической среды)	70

5.2.5	Результаты оценки	72

5.2.6	Пробелы и неопределенности предварительной оценки	73

5.2.7	Рекомендации для изысканий и основного этапа исследований ОВОС	73

5.3	Воздействия на подземные воды	73

5.3.1	Нормативно-правовые и методические основы оценки	73

5.3.2	Существующее положение	75

5.3.3	Виды воздействий и прогноз	79

5.3.4	Мероприятия по охране подземных вод	80

5.3.5	Результаты оценки	81

5.3.6	Пробелы и неопределенности предварительной оценки	81

5.3.7	Рекомендации для изысканий и основного этапа исследований ОВОС	82

5.4	Воздействия на поверхностные воды	82

5.4.1	Нормативно-правовые и методические основы оценки	82

5.4.2	Существующее положение	83

5.4.3	Виды воздействий и прогноз	87

5.4.4	Мероприятия по охране поверхностных вод	92

5.4.5	Результаты оценки	93

5.4.6	Пробелы и неопределенности предварительной оценки	94

5.4.7	Рекомендации для изысканий и основного этапа исследований ОВОС	94

5.5	Акустическое воздействие	95

5.5.1	Нормативно-правовые и методические основы оценки	95

5.5.2	Существующее положение	96

5.5.3	Виды воздействий и прогноз	97

5.5.4	Мероприятия по защите от шума	99

5.5.5	Результаты оценки	100

5.5.6	Пробелы и неопределенности предварительной оценки	101

5.5.7	Рекомендации для изысканий и основного этапа исследований ОВОС	101

5.6	Воздействия прочих неионизирующих излучений	103

5.6.1	Нормативно-правовые и методические основы оценки	103

5.6.2	Существующее положение	103

5.6.3	Виды воздействий и прогноз	104

5.6.4	Мероприятия по защите от прочих неионизирующих излучений	106

5.6.5	Результаты оценки	106

5.6.6	Пробелы и неопределенности предварительной оценки	107

5.6.7	Рекомендации для изысканий и основного этапа исследований ОВОС	107

5.7	Воздействия ионизирующих излучений	107

5.7.1	Нормативно-правовые и методические основы оценки	108

5.7.2	Существующее положение	108

5.7.3	Виды воздействий и прогноз	109

5.7.4	Мероприятия по защите от ионизирующих излучений	109

5.7.5	Результаты оценки	110

5.7.6	Пробелы и неопределенности предварительной оценки	110

5.7.7	Рекомендации для изысканий и основного этапа исследований ОВОС	110

5.8	Воздействия на почвы	110

5.8.1	Нормативно-правовые и методические основы оценки	111

5.8.2	Существующее положение	112

5.8.3	Виды воздействий и прогноз	114

5.8.4	Мероприятия по охране почв	115

5.8.5	Результаты оценки	115

5.8.6	Пробелы и неопределенности предварительной оценки	117

5.8.7	Рекомендации для изысканий и основного этапа исследований ОВОС	117

5.9	Воздействия на растительность	117

5.9.1	Нормативно-правовые и методические основы оценки	117

5.9.2	Существующее положение	118

5.9.3	Виды воздействий и прогноз	120

5.9.4	Мероприятия по охране растительности	121

5.9.5	Результаты оценки	122

5.9.6	Пробелы и неопределенности предварительной оценки	123

5.9.7	Рекомендации для изысканий и основного этапа исследований ОВОС	123

5.10	Воздействия на наземный животный мир	125

5.10.1	Нормативно-правовые и методические основы оценки	125

5.10.2	Существующее положение	127

5.10.3	Виды воздействий и прогноз	129

5.10.4	Прогноз состояния наземного животного мира	132

5.10.5	Мероприятия по охране наземного животного мира	132

5.10.6	Результаты оценки	133

5.10.7	Пробелы и неопределенности предварительной оценки	133

5.10.8	Рекомендации для изысканий и основного этапа исследований ОВОС	133

5.11	Воздействия на водные биологические ресурсы	135

5.11.1	Нормативно-правовые и методические основы оценки	135

5.11.2	Существующее положение	136

5.11.3	Виды воздействий и прогноз	139

5.11.4	Мероприятия по охране водных биологических ресурсов	141

5.11.5	Результаты оценки	142

5.11.6	Пробелы и неопределенности предварительной оценки	143

5.11.7	Рекомендации для изысканий и основного этапа исследований ОВОС	143

5.12	Образование отходов	144

5.12.1	Нормативно-правовые и методические основы оценки	144

5.12.2	Обращение с отходами в районе планируемой деятельности	144

5.12.3	Предварительная характеристика планируемой деятельности как источника образования отходов	147

5.12.4	Результаты предварительной оценки и рекомендации по обращению с отходами	148

5.12.5	Пробелы и неопределенности предварительной оценки	149

5.12.6	Рекомендации для изысканий и основного этапа исследований ОВОС	149

6	Обоснование санитарно-защитной зоны	150

7	Аварийные ситуации, последствия и меры по их предупреждению	152

8	Воздействия на социально-экономические условия	155

8.1	Выявление затрагиваемых (заинтересованных сторон)	155

8.2	Воздействия на социально-экономические условия	156

9	Краткое содержание программ мониторинга и послепроектного анализа	157

9.1	Мероприятия по мониторингу атмосферного воздуха	158

9.2	Мероприятия по мониторингу акустической обстановки	158

9.3	Мероприятия по мониторингу прочих неионизирующих излучений	159

9.4	Мероприятия по мониторингу ионизирующих излучений	160

9.5	Мероприятия по мониторингу недр (геологической среды)	160

9.6	Мероприятия по мониторингу почв	161

9.7	Мероприятия по мониторингу подземных вод	162

9.8	Мероприятия по мониторингу поверхностных вод	163

9.9	Мероприятия по мониторингу растительности	164

9.10	Мероприятия по мониторингу животного мира	165

9.11	Экологический контроль водных биологических ресурсов	165

9.12	Производственный экологический контроль при авариях	167

9.13	Производственный экологический контроль опасных геологических процессов в период строительства и эксплуатации	171

9.14	Инспекционный производственный экологический контроль	173

10	Процедурные вопросы ОВОС и общественные обсуждения	176

10.1	Принципы раскрытия информации и принятия решений по планируемой деятельности	176

10.2	Организация общественных обсуждений	178

10.2.1	План мероприятий по организации общественных обсуждений	178

10.2.2	Взаимодействие с заинтересованными сторонами	182

11	Резюме нетехнического характера	183

Список литературы	186

Перечень таблиц

Таблица 2.1.1. – Запасы Бараньевского месторождения	22

Таблица 2.1.2. – Сравнение потребности основного и вспомогательного оборудования на ДВС по ПД 1-ой очереди и 2-ой очереди.	25

Таблица 4.1.1. – Экологические аспекты и связанные с ними воздействия	48

Таблица 4.2.1. – Критерии для характеристики воздействий	50

Таблица 4.3.1. – Обоснование выбора стадий жизненного цикла для прогноза воздействий на окружающую среду	52

Таблица 5.1.1. – Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу на существующее положение	56

Таблица 5.1.2 – Метеорологические характеристики	57

Таблица 5.1.3. – Значения фоновых концентраций загрязняющих веществ	58

Таблица 5.1.4. – Характеристика воздействий на атмосферный воздух и последствий планируемой деятельности	59

Таблица 5.1.5. – Результаты оценки воздействия планируемой деятельности	61

Таблица 5.2.1. – Характеристика воздействий на недра и последствий планируемой деятельности	70

Таблица 5.2.2. – Результаты оценки воздействия планируемой деятельности	72

Таблица 5.3.1 – Характеристика воздействий на подземные воды и последствий планируемой деятельности	79

Таблица 5.3.2 – Результаты оценки воздействия планируемой деятельности	81

Таблица 5.4.1. – Перечень имеющихся очистных сооружений и выпусков в водный объект по 1-ой очереди	86

Таблица 5.4.2. – Баланс водопотребления и водоотведения на 1-ой очереди подземный рудник «Бараньевский»	86

Таблица 5.4.3. – Результаты оценки воздействия планируемой деятельности (стадии строительства и эксплуатации объекта)	93

Таблица 5.5.1. – Характеристика воздействий на акустическую обстановку и последствий планируемой деятельности	99

Таблица 5.5.2. – Результаты оценки воздействия планируемой деятельности	100

Таблица 5.6.1. – Инфразвуковые характеристики источников	105

Таблица 5.6.2. – Результаты оценки воздействия планируемой деятельности	106

Таблица 5.7.1. – Результаты оценки воздействия планируемой деятельности	110

Таблица 5.8.1. – Применимые требования и критерии оценки воздействия на почвенный покров	111

Таблица 5.8.2. – Характеристика воздействий на почвы и последствия планируемой деятельности	114

Таблица 5.8.3. – Результаты оценки воздействия планируемой деятельности	116

Таблица 5.9.1. – Характеристика воздействий на растительность и последствий планируемой деятельности	120

Таблица 5.9.2. – Результаты оценки воздействия планируемой деятельности	122

Таблица 5.10.1. – Характеристика воздействий на наземный животный мир и последствий планируемой деятельности	132

Таблица 5.10.2. – Результаты оценки воздействия планируемой деятельности	133

Таблица 5.11.1. – Результаты оценки воздействия планируемой деятельности	143

Таблица 5.12.1 – Анализ возможных аварийных ситуаций	153

Таблица 10.2.1 – План проведения общественных обсуждений по объекту государственной экологической экспертизы	179

Таблица 10.2.2 – Планируемые мероприятия взаимодействия с заинтересованными сторонами	182

Исполнители

| Должность | Подпись | Ф.И.О. |
| --- | --- | --- |
| Главный инженер эколог |  | В.Ю. Некрасов |
| Ведущий инженер эколог |  | А.П. Некрасова |
| Инженер-эколог |  | С.В. Пантюхов |

Перечень рисунков

Рисунок 5.1 – Ситуационный план расположения Объекта	23

Рисунок 5.2 – Схема размещения участка 41:04:0010103:357 на публичной кадастровой карте	33

Рисунок 5.3 – Схема размещения существующего лесного участка 41:04:0010103:364 на публичной кадастровой карте	34

Рисунок 5.4 – Схема размещения существующего лесного участка 41:04:0010103:365 на публичной кадастровой карте	34

Рисунок 5.5 – Схема размещения существующего лесного участка 41:04:0010103:366 на публичной кадастровой карте	35

Рисунок 5.1 – Карта-план предлагаемого расположения точек измерения шума, инфразвука и вибрации в период проведения инженерно-экологических изысканий по 2-ой очереди.	102

Рисунок 5.2 –Карта-схема мест накопления отходов на период эксплуатации	146

Перечень приложений

- Сведения (письма) из государственных органов					192

- Сведения по радиационному фону							229

- Выписка из лесного реестра								236

- Рыбохозяйственная характеристика и сведения о категории водных

объектов											239

- Договора аренды земельных участков						247

- Лицензия на право пользования недрами						294

- Сведения по водозабору								348

- Климатическая характеристика, фоновые концентрации загрязняющих

веществ и расчет коэффициента рельефа						377

- Сведения по санитарно-защитной зоны (СЗЗ)					384

- Технические условия на водоснабжение и водоотведению				415

- Ситуационный план М 1:5000								419

- Проект технического задания на проведение оценки воздействия на

окружающую среду планируемой деятельности (ОВОС) 				421

Основные термины и определения

| Безопасные условия для человека | Состояние среды обитания, при котором отсутствует опасность вредного воздействия ее факторов на человека | Федеральный закон от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» |
| --- | --- | --- |
| Благоприятные условия жизнедеятельности человека | Состояние среды обитания, при котором отсутствует вредное воздействие ее факторов на человека (безвредные условия) и имеются возможности для восстановления нарушенных функций организма человека | Федеральный закон от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» |
| Воздействие (экологическое) | Изменение в окружающей среде отрицательного или положительного характера, полностью или частично являющееся результатом экологических аспектов организации | ГОСТ Р ИСО 14001-2016 |
| Вредное воздействие на человека | Воздействие факторов среды обитания, создающее угрозу жизни или здоровью человека либо угрозу жизни или здоровью будущих поколений | Федеральный закон от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» |
| Гигиенический норматив | Установленное исследованиями допустимое максимальное или минимальное количественное и (или) качественное значение показателя, характеризующего тот или иной фактор среды обитания с позиций его безопасности и (или) безвредности для человека | Федеральный закон от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» |
| Загрязняющее вещество | Вещество или смесь веществ, количество и (или) концентрация которых превышают установленные для химических веществ, в том числе радиоактивных, иных веществ и микроорганизмов нормативы и оказывают негативное воздействие на окружающую среду | Федеральный закон от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» |
| Заинтересованная сторона | Лицо или организация, которые могут влиять на осуществление деятельности или принятие решения, быть подверженными их влиянию или воспринимать себя в качестве последних | ГОСТ Р ИСО 14001-2016 |
| Заказчик | Юридическое или физическое лицо, отвечающее за подготовку документации по намечаемой деятельности в соответствии с нормативными требованиями, предъявляемыми к данному виду деятельности, и представляющее документацию по намечаемой деятельности на экологическую экспертизу | Приказ Госкомэкологии России от 16.05.2000 г. № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в РФ» |
| Значимый экологический аспект | Экологический аспект, оказывающий одно или более значимое экологическое(ие) воздействие(я) на окружающую среду | ГОСТ Р ИСО 14001-2016 |
| Исполнитель работ по оценке воздействия на окружающую среду | Физическое или юридическое лицо, осуществляющее проведение оценки воздействия на окружающую среду (заказчик или физическое (юридическое) лицо, которому заказчик предоставил право на проведение работ по оценке воздействия на окружающую среду) | Приказ Госкомэкологии России от 16.05.2000 г. № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в РФ» |
| Исследования по оценке воздействия | Сбор, анализ и документирование информации, необходимой для осуществления целей оценки воздействия. | Приказ Госкомэкологии России от 16.05.2000 г. № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в РФ» |
| Компоненты окружающей (природной) среды | Земля, недра, почвы, поверхностные и подземные воды, атмосферный воздух, растительный, животный мир и иные организмы, а также озоновый слой атмосферы и околоземное космическое пространство | Федеральный закон от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» |
| Материалы по оценке воздействия | Комплект документации, подготовленный при проведении оценки воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду и являющийся частью документации, представляемой на экологическую экспертизу | Приказ Госкомэкологии России от 16.05.2000 г. № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в РФ» |
| Наилучшая доступная технология | Технология производства продукции (товаров), выполнения работ, оказания услуг, определяемая на основе современных достижений науки и техники и наилучшего сочетания критериев достижения целей охраны окружающей среды при условии наличия технической возможности ее применения | Федеральный закон от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» |
| Намечаемая (планируемая) деятельность | Деятельность, способная оказать воздействие на окружающую природную среду |  |
| Недра (геологическая среда) | Часть земной коры, расположенная ниже почвенного покрова, а при его отсутствии – ниже земной поверхности или дна водоемов и водотоков, доступная для освоения геологического изучения и освоения | СТО СРО-Г 60542954 00020-2019 Объектный мониторинг состояния недр. Правила ведения |
| Нормативы допустимого воздействия на окружающую среду | Нормативы, которые установлены в соответствии с показателями воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и при которых соблюдаются нормативы качества окружающей среды | Федеральный закон от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» |
| Нормативы допустимых выбросов | Нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, которые определяются как объем или масса химических веществ либо смеси химических веществ, микроорганизмов, иных веществ, как показатели активности радиоактивных веществ, допустимые для выброса в атмосферный воздух стационарными источниками | Федеральный закон от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» |
| Нормативы допустимых сбросов | Нормативы сбросов загрязняющих веществ в составе сточных вод в водные объекты, которые определяются как объем или масса химических веществ либо смеси химических веществ, микроорганизмов, иных веществ, как показатели активности радиоактивных веществ, допустимые для сброса в водные объекты стационарными источниками | Федеральный закон от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» |
| Нормативы качества окружающей среды | Нормативы, которые установлены в соответствии с физическими, химическими, биологическими и иными показателями для оценки состояния окружающей среды и при соблюдении которых обеспечивается благоприятная окружающая среда | Федеральный закон от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» |
| Нормативы предельно-допустимых концентраций химических веществ (нормативы предельно допустимых концентраций) | Нормативы, которые установлены в соответствии с показателями предельно допустимого содержания химических веществ, в том числе радиоактивных, иных веществ и микроорганизмов в окружающей среде и несоблюдение которых может привести к загрязнению окружающей среды, деградации естественных экологических систем | Федеральный закон от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» |
| Общественные обсуждения | Комплекс мероприятий, проводимых в рамках оценки воздействия в соответствии с настоящим Положением и иными нормативными документами, направленных на информирование общественности о намечаемой хозяйственной и иной деятельности и ее возможном воздействии на окружающую среду, с целью выявления общественных предпочтений и их учета в процессе оценки воздействия | Приказ Госкомэкологии России от 16.05.2000 г. № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в РФ» |
| Окружающая среда | Окружение, в котором функционирует организация, включая воздух, воду, землю, природные ресурсы, флору, фауну, людей и их взаимоотношения | ГОСТ Р ИСО 14001-2016 |
| Оценка воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду (оценка воздействия на окружающую среду) | Процесс, способствующий принятию экологически ориентированного управленческого решения о реализации намечаемой хозяйственной и иной деятельности посредством определения возможных неблагоприятных воздействий, оценки экологических последствий, учета общественного мнения, разработки мер по уменьшению и предотвращению воздействий | Приказ Госкомэкологии России от 16.05.2000 г. № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в РФ» |
| Санитарно-эпидемиологическая обстановка | Состояние здоровья населения и среды обитания на определенной территории в конкретно указанное время | Федеральный закон от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» |
| Среда обитания человека (среда обитания) | Совокупность объектов, явлений и факторов окружающей (природной и искусственной) среды, определяющая условия жизнедеятельности человека | Федеральный закон от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» |
| Стадии жизненного цикла объекта | Периоды, в течение которых осуществляются инженерные изыскания, проектирование, строительство, консервация, эксплуатация (в том числе текущие ремонты, реконструкция) и ликвидация объекта | Технический регламент о безопасности зданий и сооружений Федеральный закон от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ – с изменениями |
| Требования в области охраны окружающей среды (природоохранные требования) | Предъявляемые к хозяйственной и иной деятельности обязательные условия, ограничения или их совокупность, установленные законами, иными нормативными правовыми актами, нормативами в области охраны окружающей среды, федеральными нормами и правилами в области охраны окружающей среды и иными нормативными документами в области охраны окружающей среды | Федеральный закон от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» |
| Факторы среды обитания | Биологические (вирусные, бактериальные, паразитарные и иные), химические, физические (шум, вибрация, ультразвук, инфразвук, тепловые, ионизирующие, неионизирующие и иные излучения), социальные (питание, водоснабжение, условия быта, труда, отдыха) и иные факторы среды обитания, которые оказывают или могут оказывать воздействие на человека и (или) на состояние здоровья будущих поколений | Федеральный закон от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» |
| Экологическая экспертиза | Установление соответствия документов и (или) документации, обосновывающих намечаемую в связи с реализацией объекта экологической экспертизы хозяйственную и иную деятельность, экологическим требованиям, установленным техническими регламентами и законодательством в области охраны окружающей среды, в целях предотвращения негативного воздействия такой деятельности на окружающую среду | Федеральный закон от 23.11.1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» |
| Экологический аспект | Элемент деятельности организации, ее продукции или услуг, который взаимодействует или может взаимодействовать с окружающей средой. Экологический аспект является причиной экологического(их) воздействия(й) | ГОСТ Р ИСО 14001-2016 |

Список сокращений

| АБК | Административно-бытовой корпус |
| --- | --- |
| БВУ | Бассейновое водное управление |
| БПК | Биологическое потребление кислорода |
| ВБР | Водные биологические ресурсы |
| ВК | Водный кодекс |
| ВОЗ | Водоохранная зона |
| ГрК РФ | Градостроительный кодекс Российской Федерации |
| ГОСТ | Государственный стандарт |
| ГН | Гигиенические нормативы |
| Г. | Город |
| Г.о. | Городской округ |
| ГСМ | Горюче-смазочные материалы |
| ГГЭ | ФАУ «Главная государственная экспертиза» |
| ГКЗ | Государственная комиссия по запасам полезных ископаемых |
| ГЭЭ | Государственная экологическая экспертиза |
| ЕГРН | Единый государственный реестр недвижимости |
| ЗОУИТ | Зоны с особыми условиями использования территорий |
| ЗУ | Земельный участок |
| ЗШВ | Зона шумового воздействия |
| ИЗА | Источник загрязнения атмосферы |
| ИТР | Инженерно-технический работник |
| ИТС | Информационно технический справочник |
| ИШ | Источник шума |
| ИЭИ | Инженерно-экологические изыскания |
| КН | Кадастровый номер |
| КТ | Контрольная точка (точка измерения) |
| ЛОС | Локальные очистные сооружения |
| НДТ | Наилучшие доступные технологии |
| ОБУВ | Ориентировочно безопасные уровни воздействия |
| ОВОС | Оценка воздействия на окружающую среду |
| ОДК | Ориентировочно-допустимая концентрация |
| ОКН | Объект культурного наследия |
| ОКС | Объект капитального строительства |
| ООПТ | Особо охраняемая природная территория |
| ОС | Окружающая среда |
| ПГОУ | Пыле-газоочистная установка |
| ПД | Проектная документация |
| ПДК | Предельно-допустимая концентрация |
| ПДВ | Предельно-допустимый выброс |
| ПДКмр | Максимально разовая предельно-допустимая концентрация загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест |
| ПДКсс | Максимальная среднесуточная концентрация загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест |
| ПДКрх | Предельно-допустимая концентрация для водных объектов, имеющих рыбохозяйственную категорию |
| ПДУ | Предельно-допустимый уровень воздействия физических факторов |
| ПЗиЗ | Правила землепользования и застройки |
| ПЗП | Прибрежная защитная полоса |
| ПЛАРН | План по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов |
| ПП | Постановление Правительства |
| ПСП | Плодородный слой почвы |
| ПЭК | Производственный экологический контроль |
| ПЭО | Предварительная экологическая оценка |
| РД | Руководящий документ |
| РФ | Российская Федерация |
| СанПиН | Санитарные нормы и правила |
| СЗЗ | Санитарно-защитная зона |
| СН | Санитарные нормы |
| СНиП | Строительные нормы и правила |
| СП | Свод правил |
| ТЗ | Техническое задание |
| ТП | Трансформаторная подстанция |
| УЗД | Уровень звукового давления |
| УЗМ | Уровень звуковой мощности |
| УПРЗА | Унифицированная программа расчета загрязнения атмосферы |
| ХПК | Химическое потребление кислорода |
| ФЗ | Федеральный закон |

Введение

В настоящем отчете представлены материалы Предварительной оценки в отношении планируемой намечаемой деятельности – «Подземный рудник «Бараньевский». 2-ая очередь».

Презумпция экологической опасности планируемой хозяйственной и иной деятельности и обязательность оценки воздействия на окружающую среду при принятии решений об осуществлении хозяйственной и иной деятельности являются одними из основных принципов охраны окружающей среды (Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ, статья 3).

Требованиями Федерального закона от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» для планируемой хозяйственной и иной деятельности, которая может оказать прямое или косвенное воздействие на окружающую среду, проводится оценка воздействия на окружающую среду – ОВОС (статья 32).

Порядок проведения и состав материалов ОВОС по объектам Государственной экологической экспертизы (ГЭЭ) определяется «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду» (утв. приказом Госкомэкологии от 16.05.2000 № 372).

Предварительная (экологическая) оценка (ПЭО) является первым этапом процесса ОВОС. Основные задачи ПЭО:

- анализ исходных природно-хозяйственных условий и состояния основных компонентов окружающей среды в районе планируемой деятельности;

- выявление и оценка экологических аспектов планируемой деятельности через определение потенциальной значимости связанных с ними воздействий для учета в ОВОС и при разработке проектных решений;

- предварительные исследования – оценка воздействий и последствий планируемой деятельности, проводится по значимым экологическим аспектам, подготовка предварительного вывода о возможности реализации деятельности;

- определение экологических условий и требований к проектным решениям (определение природоохранных требований);

- установление предметной области дальнейших исследований ОВОС, подготовка проекта технического задания на проведение исследований ОВОС (ТЗ ОВОС);

- подготовка материалов для первичного информирования заинтересованных сторон.

Планируемая деятельность ориентирована на рациональное использование ресурсов, применение наилучших доступных технологий и минимизации за счет этого негативного воздействия на окружающую среду.

На настоящем этапе ОВОС выполнены следующие работы:

- информирование о планируемой деятельности и организация учета мнения общественности и заинтересованных лиц по планируемой деятельности, ее экологическим аспектам;

- предварительная оценка воздействия планируемой деятельности на компоненты природной окружающей среды и связанных с ними экологических последствий;

- подготовка рекомендаций по природоохранным мероприятиям;

- разработка проекта Технического задания (ТЗ) на проведение оценки воздействия на окружающую среду;

- организация общественных обсуждений по планируемой деятельности;

- подготовка материалов для общественных обсуждений по материалам ПЭО.

В качестве исходных данных использованы:

- лицензия ПТР 14055 БЭ на добычу и геологическое изучение месторождения Бараньевское Срок окончания лицензии - 31 декабря 2025г.;

- ТЭО постоянных разведочных кондиций и подсчет запасов золоторудного месторождения «Бараньевское» по состоянию на 01.01.2018 г. Книга 3. Технологическое обоснование кондиций, АО «Камчатское золото», 2018г.;

- технический отчёт по инженерно-геологическим изысканиям (005-19-ПП-ИГИ). ООО «Терра», Красноярск, 2019г.;

- технический отчет о выполненных инженерно-гидрометеорологических изысканиях (005-19-ПП-ИГМИ), ООО «Терра», Красноярск, 2019г.;

- технический отчёт по инженерно-экологическим изысканиям (05/09/2019-ИЭИ1). ООО «Терра», Красноярск, 2019г.;

- лицензия ПТР 05241 ВЭ на добычу питьевых подземных вод на участке недр местного значения «Извилистый». Дата окончания действия лицензии 18.03.2044г.;

- проект зон санитарной охраны водозабора хозяйственно-питьевого водоснабжения «Бараньевское»;

- экспертное заключение на «Проект зон санитарной охраны водозабора хозяйственно-питьевого водоснабжения «Бараньевское» № 773-43-З-ПР-ПЭ-06 от 10.06.2019г.;

- санитарно-эпидемиологическое заключение на «Проект зон санитарной охраны водозабора хозяйственно-питьевого водоснабжения «Бараньевское» № 41.КЦ.08.000.Т.000127.07.19 от 15.07.2019г.;

- оценка воздействия на окружающую среду по объекту «Подземный рудник «Бараньевский». 1-ая очередь». (П11280-01-ОВОС). ООО «СПб-Гипрошахт», Санкт-Петербург, 2020г.;

- проект санитарно-защитной зоны для предприятия АО «Камчатское золото» «Подземный рудник «Бараньевский». 1-ая очередь», 2020 г., ООО «Спб-Гипрошахт»;

- проектная документация по объекту «Подземный рудник «Бараньевский». 1-ая очередь» получившая положительное заключение экологической экспертизы №1425 от 23.10.2020 и главгосэкспертизы №41-1-1-3-069654-2020 от 29.12.2020г.;

- материалы дистанционного зондирования по району расположения планируемой деятельности, предоставляемые сервисами Яндекс.Карты и Google Earth.

Общие сведения

Наименование планируемой деятельности: Подземный рудник «Бараньевский». 2-ая очередь.

Заказчик планируемой деятельности: Акционерное Общество «Камчатское золото» (АО «Камчатское золото»), 683000. г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинская, д.59, этаж минус 2, позиция 1Г, тел./факс 8 (4152) 307-909, 252-554. e-mail: secretar_kamgold@imm-kamchatka.ru.

Генеральная проектная организация: ООО «Ай Ди Инжинирс», 119590, г. Москва, МЖД Киевское 5-й км, д.1, стр.1,2 комната 17, телефон/факс: 8 (499) 110-14-72/ e-mail: info@id-engineers.ru.

Исполнитель ПЭО: ООО «Ай Ди Инжинирс», 119590, г. Москва, МЖД Киевское 5-й км, д.1, стр.1,2 комната 17, телефон/факс: 8 (499) 110-14-72/ e-mail: info@id-engineers.ru.

Исполнитель исследований ПЭО располагает методиками и программным обеспечением, необходимым для определения уровней воздействия на компоненты окружающей среды, в частности для прогноза качества атмосферного воздуха, оценки пылевой нагрузки (выпадения), гидрохимических расчетов (при необходимости), расчета акустического воздействия, оценки объемов образования отходов.

Характеристика типа обосновывающей документации: проектная документация, разработанная в соответствии с Заданием к проекту «Подземный рудник «Бараньевский». 2-ая очередь» на основании «Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», утв. Постановлением Правительства РФ №87 от 16.02.2008г.

Основание для проведения ОВОС: Задание на проектирование от 06.06.2020г.

Цель и потребности реализации намечаемой хозяйственной деятельности

## Характеристика планируемой деятельности

Основные технические решения

Цель проекта - отработка балансовых запасов золотосеребряных руд Бараньевского месторождения подземным способом.

Месторождение Бараньевское расположено на территории Быстринского района Камчатского края, на левом берегу ручья Бараний, в 245 км к северу от Петропавловска-Камчатского и в 60 км к северо-западу от с. Мильково и в 90 км к юго-западу от районного центра с. Эссо.

Бараньевское золоторудное месторождение расположено в Центральной части Камчатского полуострова, в восточных отрогах Срединного Камчатского хребта в 60 км к северо-западу от п. Мильково. Административно площадь месторождения входит в состав Быстринского района Камчатского края, районный центр п. Эссо.

В пределах месторождения Бараньевское выделяется два основных типа руд: жильно-прожилковый и прожилково-вкрапленный. Оба выделяемых типа руд характеризуются значительным сходством химического и минерального состава, объемного веса, содержаний благородных металлов, формы их присутствия и размерности выделений, что позволяет отнести руды к одному технологическому типу.

Основным добываемым компонентом является Золото, серебро на месторождении является попутным полезным компонентом в рудах и относится ко II группе. Уровень концентрации других элементов (меди, цинка, свинца) не превышают первых сотых долей %, теллура – 0,001%. Из вредных примесей отмечается присутствие мышьяка и сурьмы. Среднее содержание их в рудных телах низкое и не вызовет осложнений при переработке руд.

В настоящее время выполняется оперативный пересчет запасов Бараньевского месторождения. Планируется все запасы перевести в подземный способ добычи. Запасы руды Бараньевского месторождения, по состоянию на 01.01.2021 с учетом погашения по результатам ОПР 2018–2019 гг приведены в таблице 2.1.1.

Таблица 2.1.1. – Запасы Бараньевского месторождения

| Показатель | Запасы, тыс.т | AU, кг | AG, т | Доля запасов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего балансовых запасов | 2719,6 | 21576,4 | 15,9 | 100,0% |
| Запасы Северной и Северянки и удаленного блока «Зона 6-1_ПГР» | 130,5 | 926,1 | 0,7 | 4,8% |
| Охранный целик под ручьем Извилистый | 72,4 | 1001,5 | 0,6 | 2,7% |
| Охранный целик под штольней 1-Ц | 27,9 | 402,0 | 0,1 | 1,0% |
| Балансовые запасы, принятые к проектированию, 2 очередь | 2488,8 | 19246,7 | 14,5 | 91,5% |

Проектом предусматривается производительность рудника 200 тыс. т руды в год. Принятая производительность ограничена технической возможности переработки руды на Агинском ГОКе. Срок отработки месторождения составит 17 лет с 2021 года по 2037г.

Лицензия ПТР 00116 БЭ на добычу и геологическое изучение месторождения Бараньевское с 21 ноября 1995 года принадлежит компании АО «Камчатское золото» (ГК «Ренова), 7 декабря 2007 года она была переоформлена на ПТР 14055 БЭ. Срок окончания лицензии — 25 ноября 2020 года. В 2020-м лицензия продлена до 31 декабря 2025 года.

Переработка руды предусматривается на действующей Агинской обогатительной фабрике.

Режим работы рудника принят согласно техническому заданию на проектирование:

- метод работы – вахтовый;

- количество рабочих дней в году - 365;

- количество смен в сутки - 2;

- количество взрывных смен в сутки - 2;

- продолжительность рабочей смены подземного рабочего - 10,5 часов;

- продолжительность рабочей смены на поверхности - 12 часов.

Рисунок 5.1 – Ситуационный план расположения Объекта

Проектируемый объект согласно проектной документации по 1-ой очереди планируется разместить на следующих площадках:

1.	Площадка штольни 1-Ц;

2.	Площадка перегрузочного склада пустой породы;

3.	Площадка склада ПРС;

4.	Площадка штольни 5-Ц;

5.	Площадка «Штольня Вентиляционная»;

6.	Площадка временного складирования руды;

7.	Площадка временного складирования пустой породы (менее 11 месяцев);

8.	Площадка РСХ;

9.	Площадка командно-диспетчерского пункта.

В рамках выполнения проекта отработка запасов второй очереди не предполагается размещение новых площадок на поверхности. Площадки, предусмотренные в проектной документации первой очереди, остаются без значительных изменений.

В процессе проходки выработок а объем образовываемой породы составляет 318 тыс. м3 от горно-капитальных и 482 от подготовительных, суммарный объем породы от проходки выработок составит 801 тыс. м3. Пустая порода используется для закладки очистного пространства в системах с закладкой в количестве 589 тыс. м3, часть пустой породы в количестве 68 тыс. м3 используется для закладки подготовительных неиспользуемых выработок (14%), а так же для собственных нужд предприятия для отсыпки площадок и дорог на поверхности в количестве 144 тыс. м3. Таким образом временный склад пустой породы остается в границах, предусмотренных проектом первой очереди.

Проектом отработки запасов второй очереди Бараньевского месторождения не предусматривается создание новых площадок на поверхности.

В рамках разработки проектных решений отработки запасов второй очереди прогнозируется увеличение водопритоков в рудник за счет строительства горизонтов +690м, +640м и +590м в количестве 1353 м3/час (812 м3/час – нормальный). Водопритоки прогнозируемые в проектной документации первой очереди в количестве в количестве 927 м3/час (556 м3/час – нормальный) в подземные горные выработки не изменяются. Проектом отработки запасов второй очереди прогнозируется увеличение потребления воды на технологические нужды до 18,5 м3/час. Потребление сжатого воздуха на подземные горные работы предусматривается в количестве 86 м3/мин.

Водопритоки поверхностных вод остаются без изменений.

Значительного увеличения количества техники и интенсификации буровзрывных работ не прогнозируется.

Таблица 2.1.2. – Сравнение потребности основного и вспомогательного оборудования на ДВС по ПД 1-ой очереди и 2-ой очереди.

| Тип оборудования | Марка оборудования | Количество | Назначение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-я очередь |  |  |  |
| Буровая установка | Boomer T1 D | 3 | ПГР |
| Буровая установка | Simba S7 | 2 | ПГР |
| ПДМ | ST-7 | 4 | ПГР |
| Самосвал | MT-2010 | 2 | ПГР* |
| Самоходный крепеустановщик | Boltec S | 1 | ПГР |
| Самоходная зарядная машина | Charmec SF 605 DA (V) | 2 | ПГР |
| Кровлеоборочная машина | Scamec 2000 | 1 | ПГР |
| Проходческий комплекс | КПУ | 1 | ПГР |
| Буровой станок | БП-65М | 2 | ПГР |
| Торкрет установка | Aliva-257 AIR | 4 | ПГР |
| Топливозаправщик | АТЗ-11Б УСТ 5453 Камаз 43118-3017-45 | 1 | Поверхность |
| Вахтовка | Урал 32551-5013-71 | 2 | Поверхность |
| Бульдозер | CAT D9 | 1 | Поверхность |
| Бульдозер | CAT D6 | 1 | Поверхность |
| Фронтальный погрузчик | CAT 980 | 2 | Поверхность |
| Самосвал | CAT 725 | 2 | Поверхность |
| Самосвал на ЗИФ | IVECO AMT | 8/ 24 рейса в сутки | Поверхность |
| 2-я очередь |  |  |  |
| Буровая установка | Boomer T1 D | 3 | ПГР |
| Буровая установка | Simba S7 | 1 | ПГР |
| ПДМ | ST-7 | 6 | ПГР |
| Самосвал | MT-2010 | 5 | ПГР* |
| Самоходный крепеустановщик | Boltec S | 1 | ПГР |
| Вспомогательная машина | Multimec 6600 | 2 | ПГР |
| Самоходная зарядная машина | Charmec SF 605 DA (V) | 1 | ПГР |
| Кровлеоборочная машина | Scamec 2000 | 1 | ПГР |
| Бульдозер | CAT D6 | 1 | Поверхность |
| Фронтальный погрузчик | CAT 980 | 1 | Поверхность |
| Вахтовка | Урал 32551-5013-71 | 2 | Поверхность |
| Бортовой урал | Урал 4320-5911-74 | 2 | Поверхность |
| Топливозаправщик | АТЗ-11Б УСТ 5453 Камаз 43118-3017-45 | 1 | Поверхность |
| Бульдозер | CAT D9 | 1 | Поверхность |
| Экскаватор | CAT-320 | 1 | Поверхность |
| Урал | АКНС | 1 | Поверхность |
| Самосвал на ЗИФ | IVECO AMT | 8 /30 рейсов в сутки | Поверхность |

* выезжает на поверхность

Анализ данных таблицы 2.1.2 свидетельствует о незначительном изменении количества техники, требуемого для отработки второй очереди месторождения, в сравнении с 1-ой очередью, различия связаны главным образом с изменением наименований применяемого оборудования.

При отработке 2-ой очереди планируется, что отработка запасов месторождения будет производиться за счет буровзрывных работ в проходческих выработках и очистных забоях. При проходке выработки в сутки производится один взрыв в межсменный перерыв, в одновременной проходке может находится до 6 забоев, в 3-х из которых производится взрывание. При ведении очистных работ в одновременной работе могут находиться 12 очистных забоев, в 3-х из которых производится взрывание.

Для ведения взрывных работ будут использоваться взрывчатые материалы, оборудование и приборы, допущенные к применению Ростехнадзором. Способы взрывания: электрический - с применением электродетонаторов короткозамедленного действия, и с применением неэлектрических средств инициирования (СИНВ-Ш).

Для взрывных работ используются следующие взрывчатые материалы:

патронированные ВВ (аммонит 6ЖВ);

гранулированные ВВ (граммонит М21).

Расход взрывчатого материала за сутки составит 1003.4 кг, максимальное количество взрывчатого материала, используемого за год, составит 374,4т.

Для сравнения в проектной документации по 1-ой очереди было предусмотрено взрывание забоев 2 раза в сутки (максимально 10 взрывов за раз) в межсменный интервал. В качестве взрывчатого вещества также предлагались - патронированные ВВ (аммонит 6ЖВ), и гранулированные ВВ (Граммонит М21).

Таким образом, в настоящем проекте интенсификация буровзрывных работ не планируется.

Идентификация и классификация планируемой деятельности

      - Классификация объекта по степени негативного воздействия на окружающую среду

В соответствии со ст. 4_2 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (ФЗ «Об ООС»), а также постановлением Правительства РФ от 31.12.2020г. № 2398 «Об утверждении критериев отнесения объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, к объектам I, II, III и IV категорий», «Подземный рудник «Бараньевский». 2-ая очередь» относится к I категории объектов.

АО «Камчатское золото» месторождение АО «Бараньевское» находится на учете как объект I-й категории негативного воздействия на окружающую среду: код объекта 30-0141-000139-П, дата регистрации 19.07.2019г.

Признаком отнесения к I категории является принадлежность предприятия к группе «Осуществление хозяйственной и (или) иной деятельности по добыче и (или) подготовке руд цветных металлов (алюминия (боксита), меди, свинца, цинка, олова, марганца, хрома, никеля, кобальта, молибдена, титана, тантала, ванадия), руд драгоценных металлов (золота, серебра, платины) за исключением оловянных руд, титановых руд, хромовых руд, руд и песков драгоценных металлов на россыпных месторождениях» (пункт 1, подпункт «5»).

К АО ««Камчатское золото» как объекту I категории применимы следующие требования:

- наличие комплексного экологического разрешения (КЭР);

- разработка программы экологической эффективности;

- оснащение стационарных источников выбросов и сбросов автоматическими системами измерения выбросов;

- установление технологических нормативов;

- разработка и утверждение программы производственного экологического контроля (ПЭК), осуществление ПЭК в соответствии с установленными требованиями.

      - Проведение процедуры ОВОС

Ст. 3 ФЗ «Об ООС» устанавливает обязательность оценки воздействия на окружающую среду при принятии решений об осуществлении хозяйственной и иной деятельности.

Требованиями ст. 32 ФЗ «Об ООС» для планируемой хозяйственной и иной деятельности, которая может оказать прямое или косвенное воздействие на окружающую среду, необходима оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС).

Ст. 49 Градостроительного кодекса РФ, а также часть а) пункта 25 Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87 требуют в составе ПД представления «иной документации, предусмотренной федеральными законами», к перечню которой относится, в том числе «иная документация, установленная законодательными актами Российской Федерации».

Положение об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации (утв. Приказом Госкомэкологии от 16.05.2000г. № 372) определяет порядок проведения и состав материалов ОВОС по объектам государственной экологической экспертизы (ГЭЭ).

Процедура ОВОС проводится с учетом результатов общественных обсуждений. Предложения по процедуре проведения общественных обсуждений представлены в соответствующем подразделе ПЭО.

      - Требования применения НДТ

В соответствии с положениями ст. 4_2 ФЗ «Об ООС» производственные объекты месторождения «Бараньевское» относятся к области применения наилучших доступных технологий (НДТ).

В соответствии с ГОСТ Р 56828.5-2015 «Наилучшие доступные технологии. Методические рекомендации по порядку применения информационно-технического справочника по наилучшим доступным технологиям при оценке воздействия проектируемых предприятий на окружающую среду» субъектам деятельности в сфере промышленности при подготовке проектной документации на этапах проектирования, реконструкции, строительстве, технического перевооружения, а также содержания эксплуатируемых объектов, рекомендуется использовать ИТС по НДТ для выработки и принятии решений для:

- определения основных требований к объекту;

- оценки возможного влияния на окружающую среду.

При экологическом обосновании проектных решений в рамках исследований ОВОС целесообразно руководствоваться:

- Информационно-технический справочник по наилучшим доступным технологиям ИТС 49-2017. Добыча драгоценных металлов. Москва, Бюро НДТ, 2017г.;

- ГОСТ Р 56828.5-2015 Методические рекомендации по порядку применения информационно-технического справочника по наилучшим доступным технологиям при оценке воздействия проектируемых предприятий на окружающую среду. Москва, Стандартинформ, 2016г.;

- Информационно-технический справочник по наилучшим доступным технологиям ИТС 16-2016 Горнодобывающая промышленность. Общие процессы и методы. Москва, Бюро НДТ, 2016г.;

- ГОСТ Р 55100-2012 Ресурсосбережение. Наилучшие доступные технологии обращения с отходами в горнодобывающей промышленности. Аспекты эффективного применения;

- Информационно-технический справочник по наилучшим доступным технологиям ИТС 8-2015 Очистка сточных вод при производстве продукции (товаров), выполнении работ и оказании услуг на крупных предприятиях. Москва, Стандартинформ, 2015г.;

- Информационно-технический справочник по наилучшим доступным технологиям ИТС 22-2016 Очистка выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух при производстве продукции (товаров), а также при проведении работ и оказании услуг на крупных предприятиях. Москва, Стандартинформ, 2016г.;

- Информационно-технический справочник по наилучшим доступным технологиям ИТС 22.1-2016 Общие принципы производственного экологического контроля и его метрологического обеспечения. Москва, Стандартинформ, 2016г.

      - Особые характеристики планируемой деятельности (отнесение к опасным объектам, сложность объекта проектирования)

Согласно Градостроительному кодексу РФ ФЗ № 190-ФЗ от 29.12.2004 г. планируемая деятельность относится к градостроительной деятельности, так как предусматривает создание и/или реконструкцию объектов капитального строительства – объектов подземного рудника, объектов инженерной инфраструктуры.

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» планируемая деятельность классифицируется как опасный производственный объект (ОПО) горнорудной промышленности, связанный с добычей и обогащением цветных металлов и золота.

ОПО идентифицируется по признаку ведения горных работ и использованию взрывчатых веществ на местах производства взрывных работ. В зависимости от объема и типа используемых взрывчатых веществ и материалов может относиться к I классу опасности - объекты чрезвычайно высокой опасности, либо ко II классу опасности производственных объектов - объекты высокой опасности. Уровень класса опасности (I или II) проектируемого ОПО определяет необходимость разработки декларации промышленной безопасности.

Экологические аспекты деятельности подобных объектов изучены, технологические и технические решения по снижению уровней воздействия на окружающую среду не несут неопределенности, не позволяющей сделать вывод об их допустимости.

Использование современных технологий и природоохранные решения можно отнести к стандартным мероприятиям, эффективность которых оценивается по соблюдению нормативов допустимого воздействия.

Согласования и экспертизы

      - Санитарно-эпидемиологическая экспертиза

Отнесение проектируемого объекта ко II классу опасности в соответствии с классификацией СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 обуславливает необходимость разработки проекта СЗЗ.

Согласно действующему порядку, санитарно-защитная зона в качестве зоны с особыми условиями использования земельных участков и объектов капитального строительства подлежит внесению в единый государственный реестр недвижимости.

Разработка и согласование проекта СЗЗ включает:

- разработку проекта санитарно-защитной зоны (в том числе проведение оценки риска для здоровья населения);

- экспертизу проекта санитарно-защитной зоны в уполномоченной Роспотребнадзором организации;

- оформление санитарно-эпидемиологического заключения по проекту СЗЗ в территориальном управлении Роспотребнадзора;

- получение решения об установлении границ СЗЗ в Федеральной службе Роспотребнадзора;

- внесение данных, идентифицирующих границы СЗЗ проектируемого объекта в единый государственный реестр недвижимости.

Согласно статье 51 Градостроительного кодекса установление границ СЗЗ является одним из условий получения разрешения на строительство.

      - Государственная экологическая экспертиза

Согласно изменений в ст. 11 Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», внесенных Федеральным законом «О внесении изменений в статьи 11 и 18 Федерального закона «Об экологической экспертизе» и Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 27 декабря 2019 года № 453-ФЗ, с 1 января 2020г. Государственной экологической экспертизе федерального уровня подлежит проектная документация объектов капитального строительства, относящихся в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды к объектам I категории, за исключением проектной документации буровых скважин, создаваемых на земельном участке, предоставленном пользователю недр и необходимом для регионального геологического изучения, геологического изучения, разведки и добычи нефти и природного газа, а также за исключением проектной документации объектов капитального строительства, предполагаемых к строительству, реконструкции в пределах одного или нескольких земельных участков, на которых расположен объект I категории, если это не повлечет за собой изменения, в том числе в соответствии с проектной документацией на выполнение работ, связанных с пользованием участками недр, областей применения наилучших доступных технологий, качественных и (или) количественных характеристик загрязняющих веществ, поступающих в окружающую среду, образуемых и (или) размещаемых отходов (подпункт 7.5).

Проект реконструкции подлежит Государственной экологической экспертизе федерального уровня, как объект I категории, оказывающий негативное воздействие на окружающую среду.

В соответствии с п.2.1 Приказа Росприроднадзора от 29.09.2010г. № 283 «О полномочиях Росприроднадзора и его территориальных органов в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 13.09.2010г. № 717», межрегиональные управления Росприроднадзора по федеральным округам по поручению центрального аппарата Росприроднадзора организуют и проводят в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, Государственную экологическую экспертизу федерального уровня.

Таким образом, документация по планируемой деятельности является объектом Государственной экологической экспертизы федерального уровня.

      - Государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий

Государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации, в соответствии со ст. 49 Градостроительного кодекса РФ, подлежат государственной экспертизе за исключением тех случаев, если для строительства не требуется получение разрешения.

Характеристика объектов АО «Камчатское золото» указывает, что инженерные изыскания и проектная документация подлежит государственной экспертизе.

Порядок организации и проведения Государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий утвержден постановлением Правительства РФ от 5 марта 2007г. № 145.

В соответствии с п.1. ст. 49 ГрК РФ застройщик (АО «Камчатское золото») или технический заказчик направляют проектную документацию и результаты инженерных изысканий на Государственную экспертизу.

В соответствии с п. 4.1 статьи 49, п. 5.1 статьи 6, п. 11 статьи 48.1 ГрК РФ (применительно к данному проекту) государственная экспертиза проектной документации и государственная экспертиза результатов инженерных изысканий особо опасных, технически сложных и уникальных объектов: опасных производственных объектов, на которых ведутся горные работы (за исключением добычи общераспространенных полезных ископаемых и разработки россыпных месторождений полезных ископаемых, осуществляемых открытым способом без применения взрывных работ), работы по обогащению полезных ископаемых проводятся федеральным органом исполнительной власти, или подведомственным ему государственным (бюджетным или автономным) учреждением.

Таким образом, документация по планируемой деятельности является объектом Государственной экспертизы федерального уровня.

      - Иные согласования и экспертизы

В соответствии с п.1, п.2 ст.50 Федерального закона № 166-ФЗ от 20.12.2004г. «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» планируемая деятельность подлежит согласованию с Федеральным органом исполнительной власти в области рыболовства, поскольку предполагает негативное воздействие на поверхностные воды и требует мер по сохранению водных биоресурсов (ВБР) и среды их обитания.

Порядок согласования с Федеральным агентством по рыболовству (ФАР) или его территориальными органами установлен Постановлением Правительства РФ № 384 от 30 апреля 2013г.

В случае, если негативное воздействие не может быть в полной мере предотвращено природоохранными техническими мероприятиями также выполняется расчет ущерба ВБР для определения размеров компенсации.

Для оценки ущерба ВБР используются количественные параметры, характеризующие воздействие проектируемых (реконструируемых) объектов на водные объекты на всех этапах жизненного цикла.

В соответствии с действующим порядком проектная документация подлежит согласованию с Территориальным управлением федерального агентства по Рыболовству.

## Правовой режим земельного участка и градостроительная документация

Золоторудное месторождение располагается на территории Быстринского муниципального района Камчатского края. Цель проекта - отработка балансовых запасов золотосеребряных руд Бараньевского месторождения подземным способом, предусматривается в границах:

- участка недр (лицензия ПТР 14055 БЭ, дата окончания лицензии 31.12.2025г.);

- в границах участков с кадастровыми номерами: 41:04:0010103:364, 41:04:0010103:365, 41:04:0010103:366, 41:04:0010103:357 (ГПЗУ РФ-41-4-17-2-01-2020-0003 от 28.09.2020 г).

Рисунок 5.2 – Схема размещения участка 41:04:0010103:357 на публичной кадастровой карте

Рисунок 5.3 – Схема размещения существующего лесного участка 41:04:0010103:364 на публичной кадастровой карте

Рисунок 5.4 – Схема размещения существующего лесного участка 41:04:0010103:365 на публичной кадастровой карте

Рисунок 5.5 – Схема размещения существующего лесного участка 41:04:0010103:366 на публичной кадастровой карте

Площадь участка недр не входит в общую площадь производственной площадки;

Информация о земельных участках в границах разработки проекта и условиях землепользования представлена в таблице 2.2.1.

Таблица 2.2.1. - Перечень земельных участков, затрагиваемых проектными решениями, и условия землепользования

| Правоустанавливающие документы |  | № кадастрового участка | Категория земель | Вид разрешённого использования (кадастровая выписка) | Площадь, га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № договора аренды | Реквизиты ГПЗУ |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| договор аренды №26 от 29.09.2020 г | ГПЗУ РФ-41-4-17-2-01-2020-0003 от 28.09.2020 г | 41:04:0010103:364 | Земли лесного фонда | Выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка месторождений полезных ископаемых | 130,0658 |
|  |  | 41:04:0010103:365 |  |  | 99,6737 |
|  |  | 41:04:0010103:366 |  |  | 220,8261 |
| договор аренды №27 от 29.09.2020 г |  | 41:04:0010103:357 |  | Выполнение работ по геологическому изучению недр, разработке месторождений полезных ископаемых, земли запаса (неиспользуемые) | 200,7700 |
| Общая площадь по ГПЗУ РФ-41-4-17-2-01-2020-0003 от 28.09.2020 г |  |  |  |  | 651,3356 |

Все земельные участки после завершения отработки месторождения рекультивируются и передаются землепользователю. Срок действия Договоров аренды до 31.12.2025г. (Приложение 5).

Для участков размещения объектов планируемой деятельности, разработана Схема территориального планирования Быстринского муниципального района Камчатского края, утвержденная Решением Думы Быстринского муниципального района 22.12.2010 г №84.

Вся площадь земельных участков в границах разработки проекта расположена на землях лесного фонда в Быстринском лесничестве Камчатского края.

Лесохозяйственный регламент Быстринского лесничества Камчатского края утвержден приказом Агентства лесного хозяйства и охраны животного мира Камчатского края от 29.05.2020 № 376-пр.

В связи с тем, что участки планируемой деятельности относятся к землям лесного фонда, при проектировании необходимо учесть требования Лесохозяйственного регламента Быстринского лесничества Камчатского края. Согласно регламенту, территория планируемой деятельности относится к Камчатскому таежному лесному району таежной зоны и расположена в пределах участкового лесничества – Эссовское, квартал 459, целевое назначение лесов – эксплуатационные.

## Планировочные ограничения

Требования Земельного, Лесного и Водного кодексов РФ

Все проектируемые объекты расположены в границах лицензии на ПТР 14055 БЭ на добычу и геологическое изучение месторождения Бараньевское. Срок окончания лицензии 31 декабря 2025 года.

Все проектируемые объекты месторождения Бараньевское расположены на территории Камчатского края на землях лесного фонда Быстринского лесничества.

Ст. 101 «Земли лесного фонда» Земельного кодекса РФ установлено, что к землям лесного фонда относятся лесные земли и нелесные земли, состав которых устанавливается лесным законодательством. Ст. 21 «Строительство, реконструкция и эксплуатация объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры» Лесного кодекса РФ установлено, что строительство, реконструкция и эксплуатация объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, на землях лесного фонда допускаются для осуществления геологического изучения недр, разведки и добычи полезных ископаемых.

В соответствии с Лесохозяйственным регламентом Быстринского лесничества (таблица 7), в квартале 459 Быстринского лесничества Эссовского участкового лесничества разрешается выполнение работ по геологическому изучению недр, разработке полезных ископаемых.

Территория планируемой деятельности расположена на землях лесного фонда с целевым назначением – эксплуатационные леса. Эксплуатационные леса подлежат освоению в целях устойчивого, максимально эффективного получения высококачественной древесины и других лесных ресурсов, продуктов их переработки с обеспечением сохранения полезных функций лесов (п.3 ст.12 Лесного кодекса РФ). Согласно п.2 ст.117 и пп.11 п.1 ст.25 Лесного кодекса РФ в эксплуатационных лесах допускается использование лесов для геологического изучения недр, а также разведка и добыча полезных ископаемых.

Участки земель лесного фонда используются АО «Камчатское золото» для геологического изучения недр и разработки полезных ископаемых на условиях аренды (Таблица 2.2.1).

В соответствии с выпиской из лесного реестра (Приложение 3), участок изысканий расположен в пределах Быстринского лесничества, участковое лесничество – Эссовское. Квартал 459, выделы 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Категория лесов - земли лесного фонда, целевое назначение – эксплуатационные леса.

В соответствии со ст.111 Лесного кодекса РФ к защитным лесам относятся леса, которые являются природными объектами, имеющими особо ценное значение, и в отношении которых устанавливается особый правовой режим использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов. В частности, к защитным лесам относятся леса, расположенные в водоохранных зонах (п.2 ст.111 Лесного кодекса РФ). В таких лесах запрещается осуществление деятельности, несовместимой с их целевым назначением и полезными функциями (п.6., ст.111 Лесного кодекса РФ).

Согласно письму Администрации Быстринского муниципального района Камчатского края № 1568/10 от 20.04.2021г. на территории объекта отсутствуют леса, расположенные на землях, не относящихся к землям лесного фонда, включая городские леса и лесопарковые зеленые пояса, лечебно-оздоровительные и курортные местности, зоны горно-санитарной охраны, курорты, природно-рекреационные зоны (лесопарковые зоны, парки, скверы, бульвары, объекты активного отдыха, учреждения и объекты рекреационного назначения) (приложение 1).

В соответствии с письмом Министерства сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края №29.06/1353 от 20.04.2021 г. в районе размещения объекта особо ценные продуктивные сельскохозяйственные угодья, а также мелиорированные земли и мелиоративные системы отсутствуют (приложение 1).

Предполагается что, при реализации планируемой деятельности земли будут использоваться в соответствии с установленными для них режимами использования и целевым назначением; изменение категорий земель не предусмотрено.

При размещении объектов планируемой деятельности должны быть учтены требования пп.2 п.15 ст.65 Водного кодекса РФ и ст.111 Лесного кодекса РФ.

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии (границам водного объекта) морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах территории планируемых работ находятся водные объекты: ручей Извилистый, ручей Бараний, ручей Ржавый. Размер водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы указанных водных объектов (Таблица 2.3.1) принимаются согласно ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации № 74-ФЗ от 03.06.2006 г. Длина рек принята согласно рыбохозяйственной характеристике водных объектов и картографическим материалам (Приложение 4).

Таблица 2.3.1. - Ширина водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы

| №№ п/п | Наименование водного объекта | Длина водного объекта, км | Ширина водоохранной зоны, м | Ширина прибрежной защитной полосы, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | руч. Бараний | 2,5 | 50 | 50 |
| 2 | руч. Ржавый | 3,0 | 50 | 50 |
| 3 | руч. Извилистый | 4,6 | 50 | 50 |

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности (Водный кодекс РФ № 74-ФЗ от 03.06.2006 г.).

Для ручьев Извилистый, Бараний, Ржавый водоохранные зоны устанавливаются в размере 50 м, границы прибрежно-защитных полос совпадают с границей водоохранной зоны.

По данным «КамчатНИРО» а также согласно письму Северо-Восточное ТУ Росрыболовства №08-01-14/4678 от 14.05.2021 г (приложение 4) в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 28.02.2019г. № 206 руч. Извилистый руч. Ржавый и руч. Бараний отнесены к водным объектам рыбохозяйственного значения первой категории.

В соответствии с письмом Северо-Восточного ТУ Росрыболовства №08-01-14/3450 от 21.04.2021 г на территории Камчатского края, в том числе в границах рассматриваемого участка, рыбоохранные зоны и рыбохозяйственные заповедные зоны законодательно не установлены (приложение 1).

Особо охраняемые природные территории (ООПТ)

Бараньевское месторождение находится на территории Быстринского муниципального района. Большую часть района занимает Природный парк «Быстринский», созданный в 1995 году. Это самая крупная из всех особо охраняемых территорий полуострова. 1325 тыс. га живописнейшей нетронутой природы в самом сердце Камчатки.

Участок работ расположен за границами Быстринского природного парка, в 45 км от южной границы парка.

Согласно анализу информации, представленной на официальном портале Минприроды России и в письмах Минприроды России от 30.04.2020 № 15-47/10213 особо охраняемые природные территории федерального значения и зоны их охраны в границах испрашиваемого земельного отвода и в зоне его влияния отсутствуют.

В соответствии с письмом Министерства природных ресурсов и экологии Камчатского края № 26.04/2452 от 05.05.2021 ООПТ федерального, регионального и местного значения на территории проектирования отсутствуют.

В соответствии с письмом администрации Быстринского муниципального района № 4794/10 от 03.12.2019 ООПТ местного значения на территории Быстринского муниципального района отсутствуют.

По данным официального интернет-ресурса «ООПТ России» ближайшими к проектируемому объекту являются следующие ООПТ:

- государственный природный заповедник федерального значения «Кроноцкий», расположенный на расстоянии 110 км в восточном направлении от границ проектирования;

- государственный природный заказник регионального значения «Таежный», расположенный на расстоянии 17 км в северо-восточном направлении от границ проектирования;

- государственный природный заказник регионального значения «Ичинский», расположенный на расстоянии 25 км в северо-восточном направлении от границ проектирования;

- природный парк регионального значения «Быстринский», расположенный на расстоянии 45 км в северном направлении от границ проектирования;

- государственный природный заказник местного значения «Научно-исследовательский стационар Соболевский», расположенный на расстоянии 91 км в юго-западном направлении от границ проектирования.

Объекты культурного наследия

Согласно письму Службы охраны объектов культурного наследия Камчатского края № 85/02-19/438 от 12.05.2021 (приложение 1) в районе проведения работ отсутствуют объекты культурного наследия, включенные в Единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации и выявленные объекты культурного наследия.

Испрашиваемый земельный участок расположен вне зон охраны объектов культурного наследия и вне защитных зон объектов культурного наследия.

Сведениями об отсутствии на территории проектируемого объекта (общая площадь 183,5 га) объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия (в том числе археологического), Служба охраны объектов культурного наследия Камчатского края располагает только в отношении ранее исследованной территории по объекту «Подземный рудник «Бараньевский». 1-ая очередь» (общая площадь 149,5 га).

Поэтому, Заказчик работ в соответствии со статьями 28, 30, 31, 32, 36, 45.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-Ф «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее – Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ) в отношении 55 га (площадь, для которой изыскания ранее не проводились согласно ТЗ на ИЭИ) по объекту «Подземный рудник «Бараньевский», 2-ая очередь», обязан:

- обеспечить проведение и финансирование историко-культурной экспертизы земельного участка, подлежащего воздействию земляных, строительных, хозяйственных и иных работ, путем археологической разведки, в порядке, установленном статьей 45.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ;

- представить в Службу документацию, подготовленную на основе археологических полевых работ, содержащую результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия на земельном участке, подлежащем воздействию земляных, строительных, хозяйственных и иных работ, а также заключение государственной историко-культурной экспертизы указанной документации (либо земельного участка).

В случае обнаружения в границе земельного участка, подлежащего воздействию земляных, строительных, хозяйственных и иных работ объектов, обладающих признаками объекта археологического наследия, и после принятия Службой решения о включении данного объекта в перечень выявленных объектов культурного наследия:

- разработать в составе проектной документации раздел об обеспечении сохранности выявленного объекта культурного наследия или о проведении спасательных археологических полевых работ или проект обеспечения сохранности выявленного объекта культурного наследия либо план проведения спасательных археологических полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых работ на указанный объект культурного наследия (далее документация или раздел документации, обосновывающий меры по обеспечению сохранности выявленного объекта культурного (археологического) наследия);

- получить по документации или разделу документации, обосновывающей меры по обеспечению сохранности выявленного объекта культурного наследия заключение государственной историко-культурной экспертизы и представить его совместно с указанной документацией в Службу на согласование;

- обеспечить реализацию согласованной Службой документации, обосновывающей меры по обеспечению сохранности выявленного объекта культурного (археологического) наследия.

Иные ограничения землепользования

Согласно письму Агентства по ветеринарии Камчатского края № 51.51/483 от 14.04.2021г., на рассматриваемом участке и на прилегающей территории по 1000 м в каждую сторону отсутствуют скотомогильники, сибиреязвенные захоронения, биотермические ямы и другие места захоронения трупов животных (приложение 1).

В соответствии с письмом Камчатского МТУ Росавиации № Исх-664/КЧМТУ от 15.04.2021 г. участок работ не входит в приаэродромные территории гражданский аэродромов.

Согласно данным письма Министерства природных ресурсов и экологии Камчатского края № 26.02/2636 от 18.05.2021 г. (Приложение 1) в районе проектируемого объекта расположены разведочно-эксплуатационные скважины Г-1 (основная) и Г-2 (резервная) водозабора хозяйственно-питьевого назначения. Право пользования участком недр местного значения «Извилистый» (далее – УНМЗ «Извилистый»), в границах которого организованы водозаборные скважины № Г-1 и № Г-2, предоставлено АО «Камчатское золото» по лицензии ПТР 05241 ВЭ с целевым назначением и видами работ «добыча подземных вод на участке недр местного значения «Извилистый» (дата государственной регистрации – 19.036.2019; дата окончания действия – 18.03.2044г.

В соответствии с письмом Администрации Быстринского муниципального района Камчатского края №1568/10 от 20.04.2021 санитарно-защитные зоны объектов коммунальной инфраструктуры (кладбища, колумбарии) на территории «Подземный рудник «Бараньевский» отсутствуют.

В соответствии с санитарно-эпидемиологическим заключением на «Проект зон санитарной охраны водозабора хозяйственно-питьевого водоснабжения «Бараньевское» № 41.КЦ.08.000.Т.000127.07.19 от 15.07.2019г.

- первый пояс ЗСО – круг радиусом 30 м от центра скважины по всем направлениям;

- второй пояс ЗСО – расстояние вверх по потоку – 142 м, вниз по потоку – 30 м, ширина – 62 м, общая длина – 172 м;

- третий пояс ЗСО – расстояние вверх по потоку – 1667 м, вниз по потоку – 51 м, ширина – 113 м, общая длина – 1718 м.

В 3-ий пояс ЗСО попадает подъездная дорога с твердым покрытием к площадке командно-диспетчерского пункта.

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» в границы ЗСО 1-го, 2-го и 3-го пояса объекты, запрещенные к размещению, не попадают.

На проекты зон санитарной охраны водозабора хозяйственно-питьевого водоснабжения «Бараньевское» и санитарно-защитной зоны имеются экспертные заключения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Камчатском крае» и санитарно-эпидемиологические заключения Роспотребнадзора по Камчатскому краю.

## Проблемы и неопределенности предварительной оценки

Оценка проектных решений планируемой деятельности по условиям землепользования выявила наличие следующих неопределённостей:

- анализ градостроительной ситуации и выявление наличия зон с особыми условиями использования территории проводились в том, числе и на основании ответов уполномоченных органов, полученных для объекта «Подземный рудник «Бараньевский», 1-я очередь». На стадии выполнения оценки воздействия на окружающую среду (проект ОВОС) и проектной документации по объекту «Подземный рудник «Бараньевский». 2-ая очередь» требуется актуализация указанной информации и получение ответов на запросы по рассматриваемому объекту;

- имеются неопределенности по наличию полезных ископаемых на участке проектирования (закончилось действия заключения Департамента по недропользованию по Дальневосточному федеральному округу № 07-20/1157 от 06.12.2019г), недр местного значения, особо ценных земель. Вывод об отсутствии перечисленных зон сделан на основании фондовых данных и нормативных документов. На стадии инженерных изысканий требуется актуализировать наличие и расположение всех зон с особыми условиями использования территории;

- в границах планируемой деятельности находятся поверхностные водные объекты, имеющие водоохранные и прибрежные защитные полосы. При размещении объектов планируемой деятельности должны быть учтены требования пп. 2 п. 15 ст. 65 Водного кодекса РФ и ст. 111 Лесного кодекса РФ;

- в зоне тяготения проектируемого объекта располагаются пояса зон санитарной охраны скважин Г-1 и Г-2 АО «Камчатское золото». Для соблюдения режима поясов ЗСО, и ограничений, установленных СанПиН 2.1.4.1110-02, может потребоваться уточнение проектных решений в части разработки комплекса мероприятий по защите подземных вод;

- проектом принят срок отработки месторождения 17 лет с 2021 года по 2037г, при этом лицензия ПТР 00116 БЭ на добычу и геологическое изучение месторождения Бараньевское действует до 31 декабря 2025 года, срок действия договоров аренды земельных участков также до 31.12.2025г. При реализации деятельности после 2025 года потребуется продление срока действия лицензии на добычу недр и договоров аренды земельных участков.

Альтернативы и варианты реализации планируемой деятельности

## Отказ от деятельности «Нулевой вариант»

«Нулевой вариант» (отказ от планируемой деятельности) означает необоснованный отказ от использования ресурса недр месторождения в намеченных целях, что в сложившихся условиях экономически нецелесообразно.

Наличие утвержденных запасов, и оформленных лицензий на недропользование, продолжающиеся геологоразведочные работы, развитая инфраструктурная сеть, сложившаяся организационная и кадровая структуры предприятия отражают явно выраженный и законодательно закрепленный приоритет использования природно-ресурсного потенциала месторождения «Бараньевское».

Доработка месторождения неизбежно связана с увеличением антропогенной нагрузки на компоненты окружающей среды по сравнению с «нулевым вариантом», реализация проектных решений будет способствовать социально-экономическому развитию Быстринского муниципального района Камчатского края.

При оценке воздействия на окружающую среду первоочередным вопросом является целесообразность реализации планируемой деятельности с определением достигаемых положительных результатов, в основном экономических и социальных и сравнением их с возможными экологическими и экономическими рисками, неизбежно сопутствующими добыче и переработке руды.

Условием допустимости планируемой деятельности является реализация проектных природоохранных решений, обеспечивающих отсутствие неприемлемых последствий для компонентов окружающей среды по сравнению с «нулевым вариантом».

С учетом изложенного, на этапе ПЭО делается вывод о предпочтительности варианта деятельности по разработке месторождения по сравнению с «нулевым вариантом».

## Освоение альтернативных площадок

Отличное от существующего места расположения площадки строительства объектов невозможно ввиду привязки места отработки полезного ископаемого к его залежи.

Осуществление планируемой деятельности вне границ установленного горного отвода будет являться нарушением лицензионных соглашений, и, фактически, содержит признаки иной планируемой деятельности.

В рассматриваемом случае альтернативные варианты достижения цели намечаемой хозяйственной деятельности невозможны.

Отличные от существующего места расположения рудника невозможны ввиду привязки отработки полезного ископаемого к его месторождению. Размещение складов пустой породы и руды в другом районе приведет к увеличению плеча транспортировки материалов, а значит, и к увеличению нагрузки на компоненты окружающей среды при транспортировке (загрязнение атмосферного воздуха при работе двигателей транспорта, отчуждение дополнительных площадей и пр).

Таким образом, рассмотрение иных вариантов размещения объектов реконструкции месторождения «Бараньевское» лишено практического смысла.

## Варианты технических и технологических решений

Материалы «Технико-экономического обоснования постоянных разведочных кондиций и подсчет запасов золоторудных месторождений Центрально-Камчатского рудного района» утверждены ФБУ ГКЗ № 5760 от 13.02.2019.

В первую очередь отработки были включены балансовые запасы, предназначенные для условий подземной разработки, расположенные выше абсолютной отметки +740 м, которые не попадают в границы предохранительных целиков.

При отработке запасов II очереди рассматривается отработка запасов в границах предохранительных целиков под ручей Извилистый, вскрывающие горные выработки (Штольня 1-Ц и Квершлаг 1-Ц).

Отработка запасов II очереди предусматривается подземным способом.

Сведения о применении на объекте наилучших доступных технологий

При выборе системы разработки учитывались рекомендации по применению наилучших доступных технологий, изложенных в ИТС 49-2017 «Добыча драгоценных металлов», а именно использование:

- самоходного оборудования, оборудованного двигателями внутреннего сгорания (далее – ДВС) класса не ниже Евро 3 и современными каталитическими нейтрализаторами;

- неэлектрических систем инициирования и эффективных взрывчатых веществ с минимальным (нулевым) кислородным балансом;

- закладки выработанного пространства породами от проходческих работ со снижением количества складируемых пустых пород на поверхности.

Экологические аспекты планируемой деятельности и связанные с ними воздействия

## Перечень экологических аспектов и связанные с ними воздействия на компоненты окружающей среды

В соответствии со ст.1, ст.4 закона «Об охране окружающей среды» № 7-ФЗ от 10.01.2002 г. объектами охраны, требующими прогноза их состояния, определены следующие компоненты окружающей среды (природные компоненты):

- земли;

- недра (геологическая среда);

- почвы;

- поверхностные воды;

- подземные воды;

- леса и иная растительность;

- животный мир;

- атмосферный воздух;

- озоновый слой атмосферы;

- естественные экологические системы, природные ландшафты и природные комплексы, не подвергшиеся антропогенному воздействию.

По предварительным данным в районе планируемой деятельности отсутствуют природные объекты, имеющие особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение, для охраны которых устанавливается особый правовой режим, в том числе создаются особо охраняемые природные территории.

Перечень аспектов планируемой деятельности, которые сопровождаются воздействием на компоненты окружающей среды, население, персонал и требуют соответствующих исследований в процедуре ОВОС, представлен в таблице (Таблица 4.1.1).

Таблица 4.1.3. – Экологические аспекты и связанные с ними воздействия

| Процесс, работы | Экологические аспекты деятельности | Воздействия | Основные реципиенты |
| --- | --- | --- | --- |
| Размещение объектов подземных горных работ, инженерной инфраструктуры, объектов накопления отходов | Изъятие земель | Изменения структуры землепользования Ограничения землепользования Изъятие местообитаний Нарушения почв Изменения недр (геологической среды) Изменения гидрогеологического режима территории Изменения водного баланса территории | Земля Почвенный покров Растительность Поверхностные и подземные воды Водосборная площадь подземных водных объектов Животный мир Население Хозяйствующие субъекты |
| Основная производственная деятельность, – вскрышные и горно-капитальные работы (ОГР) | Выбросы в атмосферу загрязняющих веществ Водопользование - образование поверхностных сточных вод Образование производственных сточных вод Шум Образование отходов | Изменения состояния слагающих пород Изъятие ресурсов – руды Изменения гидрогеологического и гидрогеохимического режимов подземных вод Изменение качества атмосферного воздуха Изменения гидрологического и гидрохимического режимов поверхностных вод Изменения акустического режима территории Косвенные воздействия на растительный и животный мир, почвы | Земля Недра (геологическая среда) Атмосферный воздух Подземные воды Поверхностные воды Почвы Растительность Животный мир Водные биологические ресурсы Население Персонал |
| Обеспечение основной производственной деятельности – ремонт и поддержание горной техники, транспорта, инфраструктуры предприятия | Выбросы в атмосферу загрязняющих веществ Водопользование Образование поверхностных сточных вод Образование производственных сточных вод Шум Образование отходов | Изменение качества атмосферного воздуха Изменения гидрохимического режима поверхностных вод Изменения акустического режима территории Косвенные воздействия на животный мир | Земля Атмосферный воздух Поверхностные воды Животный мир Водные биологические ресурсы Население Персонал |
| Транспорт и логистика (доставка материалов, ГСМ, отгрузка продукции, иные перевозки, хранение опасных материалов) | Выбросы в атмосферу загрязняющих веществ Образование поверхностных сточных вод Шум Образование отходов | Изменение качества атмосферного воздуха Изменения гидрохимического режима поверхностных вод Изменения акустического режима территории Косвенные воздействия на животный мир | Земля Атмосферный воздух Поверхностные воды Животный мир Население Персонал |
| Тепло- и энергоснабжение | Выбросы в атмосферу загрязняющих веществ Образование поверхностных сточных вод Образование производственных сточных вод Шум Образование отходов | Изменение качества атмосферного воздуха Изменения гидрохимического режима поверхностных вод Изменения акустического режима территории | Атмосферный воздух Поверхностные воды Население Персонал |
| Обеспечение бытовых потребностей персонала | Образование хозяйственно-бытовых стоков Образование коммунальных отходов | Изменения гидрохимического режима поверхностных и подземных вод | Поверхностные воды Подземные воды |
| Рекультивация нарушенных земель | Выбросы в атмосферу загрязняющих веществ Образование поверхностных сточных вод Шум Образование отходов | Изменения структуры землепользования Изменение качества атмосферного воздуха Изменения гидрологического и гидрохимического режимов поверхностных и подземных вод Изменения акустического режима территории | Земля Атмосферный воздух Поверхностные воды Недра (геологическая среда) и подземные воды Почвенный покров Водные биологические ресурсы Население Персонал |

## Оценка значимости воздействий и экологических аспектов

Рекомендациями Международного союза по охране природы и природных ресурсов (World Conservation Strategy, IUCN), руководствах по экологической и социальной оценке (см., например, «Руководство по охране окружающей среды, здоровья и труда» Международной финансовой корпорации) при проведении ОВОС предлагается использование следующих критериев значимости воздействий на окружающую среду:

- площадь территории, подверженной воздействию (площадь зоны воздействия);

- продолжительность воздействия;

- необратимость воздействия.

Аналогичные требования содержатся в «Положении об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации» (утв. приказом Госкомэкологии РФ от 16 мая 2000г. № 372), а также в документах международных кредитных организаций и др.

В настоящем документе для характеристики воздействий на компоненты природной среды используются критерии, приведенные в таблице (Таблица 4.2.1).

Таблица 4.2.4. – Критерии для характеристики воздействий

| Критерии оценки | Градация критериев | Характеристика |
| --- | --- | --- |
| Интенсивность воздействия | Низкая | Воздействие не влияет на показатели качества природных компонентов, сравнимо с фоновыми уровнями, функции и процессы, присущие компонентам природной среды, не нарушаются |
|  | Средняя | Количественные показатели, характеризующие воздействия, превышают фоновые значения, компонент среды продолжает функционировать, но его состояние претерпевает изменения. После прекращения воздействия состояние компонента среды восстанавливается |
|  | Высокая | Количественные показатели значительно превышают фоновые значения или нормативные показатели качества, в результате воздействия основные функции компонентов среды утрачиваются (временно или навсегда) или необратимо изменяются |
| Масштаб воздействия (площадь зоны воздействия) | Локальный | Воздействие локализовано в пределах площадки объекта, его санитарно-защитной зоны, части района планируемой деятельности в непосредственной близости от объекта (часть водосборного бассейна) |
|  | Местный | Воздействие проявляется в пределах района планируемой деятельности (административного района, муниципального образования) или водосборного бассейна относительно крупных водотоков |
|  | Субрегиональный | Воздействие проявляется в пределах нескольких административных районов (муниципальных образований) или водосборных бассейнов |
|  | Региональный | Воздействие охватывает административный регион, физико-географический район |
| Продолжительность воздействия | Краткосрочное | Период воздействия ограничен стадией строительства |
|  | Среднесрочное | Период воздействия ограничен стадиями строительства, эксплуатации и ликвидации (если применимо) |
|  | Долгосрочное | Период воздействия включает стадии строительства, эксплуатации и ликвидации (если применимо), характерны остаточные воздействия по завершении планируемой деятельности |
| Вероятность возникновения необратимых последствий | Низкая | Необратимые значимые последствия отсутствуют |
|  | Средняя | Возникновение необратимых значимых последствий маловероятно – требования по охране окружающей среды соблюдаются, уровень воздействия соответствует требованиям надлежащей практики |
|  | Высокая | Необратимые значимые последствия вероятны, либо нормативно-методические подходы не обеспечивают надежную оценку, либо отсутствуют надежные критерии оценок (хотя бы одно из трех) |
| Наличие пробелов (неопределенностей) | Неопределенности отсутствуют | Информация по исходному состоянию природной среды и планируемой деятельности имеется в полном объеме. Методики оценок и моделирования апробированы и обеспечивают достоверную количественную оценку воздействий и прогноз их последствий |
|  | Частичная неопределенность | Исходная информация, в т.ч. по планируемой деятельности, методики и модели оценки воздействия позволяют сделать вывод о допустимости воздействий, однако результаты ОВОС нуждаются в дополнительном подтверждении (например, методами мониторинга или альтернативными оценками) |
|  | Высокая неопределенность | Недостаток исходных данных и/или решений по планируемой деятельности, отсутствие методик и моделей оценки не позволяет достоверно оценить уровень воздействия и допустимость возможных последствий |

Воздействие признается значимым, если в итоге оценки по критериям, указанным в таблице 4.2.1, выявлены результаты, отмеченные серой заливкой, для трех и более критериев.

Предварительной оценкой установлены следующие значимые воздействия планируемой деятельности:

- изменения состояния слагающих пород;

- изъятие ресурсов – руды;

- изменения гидрогеологического и гидрогеохимического режимов подземных вод;

- изменение качества атмосферного воздуха;

- изменения гидрологического и гидрохимического режимов поверхностных вод;

- изменения акустического режима территории;

- косвенные воздействия на растительный и животный мир, почвы.

В соответствии с ГОСТ Р ИСО 14001-2016 «Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению» экологический аспект является значимым в случае, если с ним связано как минимум одно значимое воздействие на окружающую среду. Это имеет значение, прежде всего, для развития системы экологического менеджмента (СЭМ).

Предварительной оценкой установлены как значимые следующие экологические аспекты планируемой деятельности:

- выбросы в атмосферу загрязняющих веществ;

- водопользование;

- образование сточных вод;

- шум;

- образование отходов;

- изъятие земель.

В разделе 5 более подробно рассмотрены значимые воздействия планируемой деятельности.

## Стадии жизненного цикла планируемой деятельности, предлагаемые к рассмотрению

Для определения стадий жизненного цикла объекта (строительство; эксплуатация, ликвидация/рекультивация), подлежащих экологической оценке, укрупненно рассмотрены прогнозируемые воздействия объекта на окружающую среду для каждой из стадий применимых для рассматриваемой деятельности (Таблица 4.3.1).

Таблица 4.3.5. – Обоснование выбора стадий жизненного цикла для прогноза воздействий на окружающую среду

| Стадия жизненного цикла объекта, его элементов | Необходимость рассмотрения в исследованиях ОВОС |
| --- | --- |
| Стадия строительства | Стадия рассматривается. Для горных работ стадия строительства по аспектам и воздействиям практически идентична стадии эксплуатации. По ряду воздействий параметры могут лишь незначительно отличаться от условий эксплуатации (например, выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, отведение поверхностных сточных вод, размещение отходов и т.д.). Учитывая, что для доработки месторождения используется существующие технологические мощности и инфраструктура месторождения, стадию строительства целесообразно рассматривать только в случае принятия решений о реализации крупных объектов инфраструктуры. |
| Стадия эксплуатации | Стадия рассматривается, для объектов горных работ соответствует стадии строительства. Процесс эксплуатации сопровождается значимым воздействием на компоненты природной среды |
| Стадия консервации | Стадия не рассматривается. При консервации (временной остановке) производственная деятельность прекращается с обязательным осуществлением мер по обеспечению возможности приведения основных производственных и инфраструктурных объектов и сооружений в состояние, пригодное для их эксплуатации в случае, когда в будущем намечается продолжение добычи руды. В случае консервации объекта ожидаемое воздействие по большинству факторов будет значительно снижено. Отдельное рассмотрение стадии консервации объекта нецелесообразно также ввиду маловероятности приостановки производственной деятельности АО «Камчатское золото» |
| Стадия ликвидации/рекультивации | Стадия рассматривается на уровне концептуальных решений Процесс ликвидации объекта и рекультивации нарушенных земель сопровождается воздействием на компоненты природной среды. Решения по ликвидации и рекультивации должны быть максимально ориентированы на восстановление природной среды и смягчение негативных последствий. |

Учитывая результаты выполненного анализа, при проведении оценки воздействия на окружающую среду предлагается рассмотреть стадии:

- строительства;

- эксплуатации;

- рекультивации (в концептуальном контексте).

# Анализ значимых воздействий планируемой деятельности

## Воздействия на атмосферный воздух

Нормативно-правовые и методические основы оценки

При оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на атмосферный воздух на этапе ОВОС будут использоваться следующие критерии допустимости:

- соблюдение гигиенических нормативов качества атмосферного воздуха на территориях с нормируемым качеством среды обитания в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3684-21, а именно – не превышение уровней 1,0 ПДКм/р на границе СЗЗ объекта.

При проведении ПЭО использовались материалы ранее выполненных оценок и инженерно-экологических изысканий, а также данные по выбросам на территории месторождения «Бараньевское», осуществляющимся в настоящее время.

На этапе исследований ОВОС моделирование рассеивания загрязняющих веществ предусматривается выполнить в соответствии с «Методами расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе» (утв. приказом Минприроды России от 06.06.2017 № 273) с применением унифицированной программы «Эколог», версия 4.60, разработанной ООО «Фирма «Интеграл», и согласованной с ГГО 
им. А.И. Воейкова.

Воздействие предполагается оценить для наиболее значимых стадий жизненного цикла проекта – периода строительства, периода эксплуатации объекта и периода рекультивации.

Для оценки воздействия намечаемой деятельности на атмосферный воздух будут применяться как рекомендованные к использованию МПР РФ методики расчетов эмиссии загрязняющих веществ, так и величины выделений загрязняющих веществ, основанные на данных технологической части проекта.

Исходными данными для оценки загрязнения атмосферы на стадии разработки материалов ОВОС будут являться:

- оценка планировочной ситуации района размещения объекта, расположение близлежащей территории с повышенными требованиями к качеству атмосферного воздуха;

- проектные технические характеристики, параметры источников выбросов, технологическая схема, планировочные решения по размещению объектов, предоставленные Заказчиком.

Существующее положение

Существующие источники загрязнения

В настоящее время выбросы АО «Камчатское золото» осуществляются на основании проектной документации получившей положительное заключение экологической экспертизы №1425 от 23.10.2020 и главгосэкспертизы №41-1-1-3-069654-2020 от 29.12.2020г., экспертного заключения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Камчатском крае» № 996-400-З-ПР-ПЭ-06 от 31.07.2020г. и санитарно-эпидемиологического заключения № 41.КЦ.08.000.Т.000297.08.20 от 21.08.2020 г на проект санитарно-защитной зоны на «Подземный рудник «Бараньевский». 1-ая очередь».

В период эксплуатации проектируемого объекта на территории месторождения выявлено: проектируемых источников – 51, в том числе 32 организованных источника и 19 неорганизованных источника.

В атмосферу выделяется 11 загрязняющих веществ и 4 группы веществ, обладающая эффектом суммации. Выбрасываемые вещества относятся к 1, 2, 3 и 4 классам опасности, в том числе:

- 1 вещество I класса опасности (бенз/а/пирен);

- 2 вещества II класса опасности (дигидросульфид (сероводород) и формальдегид);

- 5 веществ III класса опасности (азота диоксид (азот (IV) оксид), азот (II) оксид (азота оксид), углерод (сажа), сера диоксид, пыль неорганическая:70- 20%SiO2);

- 2 вещества IV класса опасности (углерод оксид, углеводороды предельные С12-С19);

- 1 вещество, для которого установлен ОБУВ (керосин). Вещества образуют 4 группы, обладающие эффектом суммации.

Суммарный выброс загрязняющих веществ в атмосферу составляет 1016,084667 т/год в том числе:

- твердых			 – 217,798954 т/год;

- жидких и газообразных	 – 798,285713 т/год.

В результате анализа производственной деятельности рассматриваемого предприятия, состава и характеристик источников выбросов вредных веществ выявлено, что аварийные выбросы в атмосферу практически исключаются.

Источниками залповых выбросов загрязняющих веществ будут являться взрывные работы. Взрывные работы – необходимая часть технологического процесса добычи руды, которые проводятся с целью рыхления горных пород перед их экскавацией и дроблением негабаритных кусков породы.

Наличие залповых выбросов загрязняющих веществ предусмотрено технологическим регламентом проведения горных работ в руднике.

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу на существующее положение, их классы опасности и гигиенические критерии качества воздуха представлены в таблице 5.1.1.

Таблица 5.1.6. – Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу на существующее положение

| Загрязняющее вещество |  | Используемый критерий | Значение критерия мг/м3 | Класс опас- ности | Суммарный выброс вещества |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование |  |  |  | г/с | т/год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 0301 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | ПДК м/р | 0,20000 | 3 | 24,3495342 | 383,407704 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | ПДК м/р | 0,40000 | 3 | 3,9567997 | 62,303761 |
| 0328 | Углерод (Сажа) | ПДК м/р | 0,15000 | 3 | 1,5048356 | 27,896823 |
| 0330 | Сера диоксид-Ангидрид сернистый | ПДК м/р | 0,50000 | 3 | 1,6851229 | 32,021748 |
| 0333 | Дигидросульфид (Сероводород) | ПДК м/р | 0,00800 | 2 | 0,0000465 | 0,000154 |
| 0337 | Углерод оксид | ПДК м/р | 5,00000 | 4 | 18,6539422 | 247,058672 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) | ПДК с/с | 1,00e-06 | 1 | 0,0000207 | 0,000389 |
| 1325 | Формальдегид | ПДК м/р | 0,05000 | 2 | 0,2127671 | 3,905613 |
| 2732 | Керосин | ОБУВ | 1,20000 |  | 3,8873603 | 69,533144 |
| 2754 | Углеводороды предельные C12-C19 | ПДК м/р | 1,00000 | 4 | 0,0165780 | 0,054917 |
| 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 | ПДК м/р | 0,30000 | 3 | 11,3814404 | 189,901742 |
| Всего веществ: 11 |  |  |  |  | 65,6484476 | 1016,084667 |
| в том числе твердых: 3 |  |  |  |  | 12,8862967 | 217,798954 |
| жидких/газообразных: 8 |  |  |  |  | 52,7621509 | 798,285713 |
|  | Группы веществ, обладающих эффектом комбинированного вредного действия: |  |  |  |  |  |
| 6035 | (2) 333 1325 |  |  |  |  |  |
| 6043 | (2) 330 333 |  |  |  |  |  |
| 6046 | (2) 337 2908 |  |  |  |  |  |
| 6204 | (2) 301 330 |  |  |  |  |  |

Все буровое оборудование снабжено системами водо-воздушного пылеулавливания.

Моделирование рассеивания загрязняющих веществ выполнено по методике, утвержденной Росгидрометом – Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 06.06.2017 № 273 «Об утверждении методов расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе» (МРР-2017) с применением унифицированной программы «Эколог», версия 4.60, разработанной ООО «Фирма «Интеграл», и согласованной с ГГО им. А.И. Воейкова.

Так же выполнен расчет среднегодовых концентраций в атмосферном воздухе с использованием расчетного модуля «Средние», включенный в программный комплекс «УПРЗА-Эколог».

Проведённый анализ расчёта рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере в зимний период года показал, что уровень максимальных (в том числе с учетом фонового загрязнения) и среднегодовых приземных концентраций во всех режимах работы предприятия на границе санитарно-защитной зоны по всем загрязняющим веществам ниже ПДК, установленных для населённых мест.

Помимо АО «Камчатское золото» в рассматриваемом районе нет объектов, оказывающих воздействие на атмосферный воздух.

Метеоклиматическая характеристика

Климат района умеренно-континентальный характеризуется продолжительной холодной зимой и сравнительно тёплым, но коротким летом. Район работ отнесён к районам Крайнего Севера.

Продолжительность летнего периода 3–3,5 месяца (с июня по сентябрь). Среднемесячная температура летом от + 11 до + 14°С, зимой – 14–16°С. Наиболее низкая температура достигает -40 – -43°С в январе. Зимний период наступает в октябре.

Летом нередки затяжные дожди, туманы. Среднегодовое количество осадков 600–650 мм. Скорость ветра почти всегда держится 2–6 м/сек, достигая на водоразделах 20 м/сек.

Число дней со снежным покровом:	236

Коэффициент рельефа местности:	2,8

Климатические характеристики района приведены по данным метеорологической станции Агинский, на основании письма ФГБУ «Камчатское УГМС» от 18.11.2019 г. № 04-1154.

Таблица 5.1.7 – Метеорологические характеристики

| Параметры | Значения |
| --- | --- |
| Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы, А | 200 |
| Средняя максимальная температура воздуха ºС наиболее жаркого месяца (июля) | 17,6 |
| Средняя температура воздуха ºС наиболее холодного месяца (января) | -15,9 |
| Повторяемость направлений ветра и штилей за год, % |  |
| С | 6,1 |
| СВ | 17,6 |
| В | 30,7 |
| ЮВ | 0,4 |
| Ю | 0,4 |
| ЮЗ | 13,3 |
| З | 30,7 |
| СЗ | 1,0 |
| штиль | 42,3 |
| Скорость ветер, превышение повторяемости которой составляет 5 %, м/с | 4,2 |

Фоновое химическое загрязнение

На рассматриваемой территории посты наблюдения за состоянием воздушного бассейна отсутствуют.

В соответствии со справкой ФГБУ «Камчатское УГМС» № 171/19 от 14.10.2019г., фоновое загрязнение атмосферы установлено в соответствии с РД 52.04.186-89 «Руководство по контролю загрязнения атмосферы» и временным рекомендациям «Фоновые концентрации вредных (загрязняющих) веществ для городских и сельских поселений, где отсутствуют регулярные наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха» на период до 2023г. включительно (Таблица 5.1.3.).

Таблица 5.1.8. – Значения фоновых концентраций загрязняющих веществ

| Загрязняющее вещество | ПДКмр, мг/м3 | Максимальная фоновая концентрация |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | мг/м3 | Доли ПДК |
| Взвешенные вещества | 0,5 | 0,199 | 0,398 |
| Диоксид серы | 0,5 | 0,018 | 0,036 |
| Диоксид азота | 0,2 | 0,055 | 0,275 |
| Оксид азота | 0,4 | 0,038 | 0,095 |
| Оксид углерода | 5 | 1,8 | 0,36 |
| Бенз/а/пирен | - | 0,0000021 | - |

Согласно представленным данным, фоновое загрязнение атмосферного воздуха не превышает допустимые значения. Существующий уровень загрязнения атмосферы не является препятствием (ограничением) для функционирования и развития объекта.

Прогноз состояния атмосферного воздуха

Планируется сохранение используемой технологии извлечения руды и ее переработки, поэтому значимые изменения в номенклатуре выбрасываемых загрязняющих веществ не произойдут.

В результате реализации намечаемой деятельности на атмосферный воздух будут оказываться как прямые воздействия (изменение содержания загрязняющих веществ), так и косвенные – кумулятивные эффекты в атмосферном воздухе и депонирующих средах (почвы, растительность) с учетом совместного влияния перспективных (связанных с планируемой деятельностью) и существующих источников загрязнения.

Отработка дополнительных участков балансовых запасов будет связана с возрастанием массы выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Ожидается, что валовый выброс вырастет незначительно, так как значительного увеличения количества техники и интенсификации буровзрывных работ не прогнозируется, мощность выбросов также не претерпит значительных изменений, см. п. 2.1.1 и таблицу 2.1.2 настоящей работы.

Учитывая, что согласно ранее разработанному проекту СЗЗ и проектной документации по объекту «Подземный рудник «Бараньевский». 1-ая очередь» максимальные концентрации на границе СЗЗ объекта не превышают 0,59 ПДК м/р (с учетом фона) для штатного режима работы (без учета взрывных работ) и 0,9 ПДК м/р (с учетом фона) для залпового выброса в период проведения взрывных работ, а среднегодовые концентрации на границе СЗЗ объекта не превышают 0,59 ПДК м/р (с учетом фона) для штатного режима работы и 0,69 ПДК м/р (с учетом фона) для залпового выброса, то планируемое увеличение мощности выброса не приведет к созданию зон сверхнормативного загрязнения атмосферы за пределами санитарно-защитной зоны предприятия.

В таблице 5.1.4 представлен прогноз воздействий и последствий планируемой деятельности.

Таблица 5.1.9. – Характеристика воздействий на атмосферный воздух и последствий планируемой деятельности

| Процесс, работы, (источник воздействия) | Воздействия, их параметры и прогноз | Возможные последствия |
| --- | --- | --- |
| Стадия строительства |  |  |
| - общестроительные работы - транспортное обслуживание | Увеличение содержания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе: незначительно по сравнению с существующим положением | Изменение условий жизнедеятельности населения (ухудшение санитарно-гигиенических условий) – незначительно |
|  |  | Изменение химического состава почв в результате выпадения загрязняющих веществ – маловероятно |
|  |  | Изменение условий жизнедеятельности растительных сообществ в результате выпадений загрязняющих веществ – незначительно |
| Стадия эксплуатации |  |  |
| - Доставка сырья и вывоз руды - взрывные работы - извлечение минерального сырья - транспортировка - временное складирование руды - временное складирование пустой породы - рудоподготовка - тепло- и энергоснабжение | Увеличение содержания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе: незначительно по сравнению с существующим положением | Изменение условий жизнедеятельности населения (ухудшение санитарно-гигиенических условий) – незначительно |
|  |  | Изменение химического состава почв в результате выпадения загрязняющих веществ – маловероятно |
|  |  | Изменение условий жизнедеятельности растительных сообществ в результате выпадений загрязняющих веществ – незначительно |

Выбросы парниковых газов

Характерным парниковым газом (ПГ), выделяющимся при функционировании объекта, является диоксид углерода, выброс которого связан со сжиганием топлива ДГУ, ДЭС, калориферными и двигателями внутреннего сгорания техники и автотранспорта. Выбросы иных ПГ (метан) незначительны.

Общий объем прямых и косвенных выбросов парниковых газов будет уточнен на этапе основных исследований ОВОС и подготовки проектной документации на основании проектных данных о видах и расходах топлив, интенсивности транспортных потоков, обслуживающих предприятие.

Предварительно выбросы парниковых газов экспертно оцениваются как незначительные, не способные привести к изменению климата.

Мероприятия по охране атмосферного воздуха

На стадии строительства объекта мероприятия по охране атмосферного воздуха включают:

- запрет на сжигание отходов и строительного мусора на площадке и прилегающей территории;

- применение для работ исправной техники, соответствие строительных и дорожных машин установленным нормативным требованиям по содержанию загрязняющих веществ в отработавших газах;

- организацию работ в строгом соответствии с планировочными, технологическими и техническими решениями; проведения работ в соответствии с надлежащей практикой, соблюдение правил производства работ, привлечение для производства работ персонала, обладающего необходимой квалификацией.

В качестве мероприятий по сокращению выбросов на стадии эксплуатации в проектной документации целесообразно предусмотреть применение наилучшей доступной технологии ИТС 49-201 согласно п. 5.2.2, ИТС 16-2016 согласно п.п.5.5.2, 5.5.4, 5.5.6 Мероприятия по предотвращению и сокращению выбросов следует проектировать в тесной увязке с технологической частью проекта, обеспечивая максимальную эффективность при эксплуатации.

Технологии, направленные на уменьшение загрязнения атмосферного воздуха путем реализации одной или комбинации мер и методов, включают:

- применение горнотранспортной техники с современными низкотоксичными двигателями, соответствующими требованиям Евро-4;

- использование при ведении взрывных работ современных систем инициирования (например, неэлектрических систем инициирования СИНВ с индивидуальным замедлением взрывания каждого заряда), благодаря которым достигается: низкий сейсмический эффект и слабая интенсивность воздушных ударных волн, малый разлет кусков горной массы при взрыве;

- организация хранения, перегрузок и перевозок, обеспечивающих минимизацию попадания пылящих материалов в окружающую среду;

- сокращение числа промежуточных узлов и мест перегрузок;

- применение систем пылеподавления водяным орошением с использованием поливочных машин, установок, распылителей.

При разработке и эксплуатации площадок временного складирования руды и пустой породы следует предусмотреть следующие мероприятия:

- предварительное увлажнение горной массы в массиве;

- увлажнение разрыхленной горной массы в развале и на складах;

- полив автодорог.

Результаты оценки

В таблице 5.1.5 представлены результаты оценки воздействия планируемой деятельности, выполненной в соответствии с принципами, представленными в разделе 4.2.

Таблица 5.1.10. – Результаты оценки воздействия планируемой деятельности

| Воздействия | Критерии оценки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Интенсивность | Масштаб | Продолжительность | Вероятность возникновения необратимых последствий | Наличие пробелов и неопределенностей |
| Стадия строительства |  |  |  |  |  |
| Увеличение содержания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе | Средняя | Локальный | Краткосрочное | Низкая | Частичная неопределенность |
| Стадия эксплуатации |  |  |  |  |  |
| Увеличение содержания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе | Низкая | Локальный | Среднесрочное | Низкая | Частичная неопределенность |

Согласно результатам оценки выявленные воздействия на атмосферный воздух оцениваются как допустимые.

Пробелы и неопределенности предварительной оценки

Предварительная экологическая оценка проведена на основании предпроектных технических проработок по составу производств, набору оборудования, применяемых материалов и методов ведения технологических процессов. При проведении исследований ОВОС требуется уточнение технологических, конструктивных, планировочных решений для стадий строительства и эксплуатации объекта и связанных с ними параметров выбросов загрязняющих веществ.

Устранение неопределенностей подобного рода достигается в процессе проектирования: детализацией и принятием более обоснованных проектных решений, в том числе в области охраны окружающей среды. Следует отметить, что указанные пробелы не являются критичными для выводов о допустимости планируемой деятельности.

Рекомендации для изысканий и основного этапа исследований ОВОС

На этапе проведения ОВОС, в части обоснования проектных решений, связанных с воздействием планируемой деятельности на атмосферу, необходимо:

- определить параметры выбросов загрязняющих веществ от технологического оборудования, процессов и работ в соответствии с проектными техническими характеристиками, технологическими и планировочными, воздухоохранными решениями по организации работ на рассматриваемых этапах реализации деятельности;

- провести расчеты загрязнения атмосферного воздуха в районе расположения проектируемого объекта с учетом фонового загрязнения атмосферы;

- оценить допустимость ожидаемых выбросов в атмосферу с учетом принятых критериев, рассмотреть необходимость и достаточность проектных решений по воздухоохранным мероприятиям с обоснованием их эффективности;

- обосновать необходимый размер и конфигурацию санитарно-защитной зоны объекта по фактору загрязнения атмосферного воздуха;

- определить значения нормативов допустимых выбросов в атмосферу для получения Разрешительной документации на этапах реализации планируемой деятельности; оценить размеры платежей за выброс ЗВ в атмосферу;

- дать предложения по организации производственного контроля выбросов в атмосферу и мониторинга качества атмосферного воздуха в районе расположения проектируемого объекта;

- оценить величину прямых и косвенных выбросов парниковых газов.

## Воздействия на недра (геологическую среду)

Нормативно-правовые и методические основы оценки

Проведение горных работ регулируется законом «О недрах» и «Правилами охраны недр». Кроме того, добыча полезных ископаемых на месторождении определяется условиями лицензионного соглашения к актуализированной Лицензии на право пользования недрами

Недра (геологическая среда) являются, с одной стороны, реципиентом воздействий, с другой – определяют условия освоения участка планируемой деятельности и инженерной подготовки территории, а также формируют требования к конструктивным решениям (выбор типа оснований и др.).

При проведении предварительной оценки использованы следующие нормативно-правовые и нормативно-технические документы:

- Федеральный закон «О недрах» (ст.23, 33);

- Федеральный закон от 10.01.2002г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (ст.4, 51);

- СП 116.13330.2012 Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Актуализированная редакция СНиП 22-02-2003 (п.4.6, 4.8, 4.12, 4.15);

- СП 18.13330.2019 Производственные объекты. Планировочная организация земельного участка (Генеральные планы промышленных предприятий). СНиП II-89-80*.

Существующее положение

Геологические условия

Площадь Бараньевского месторождения занимает центральную часть Балхачского золотоносного узла (БЗУ), локализованного в пределах одноименной вулкано-тектонической структуры позднемиоцен-позднеплиоценового возраста, расположенной в пределах Центрально-Камчатского вулканического пояса.

Вулканогенно-осадочный комплекс Балхачского золотоносного узла расчленен на два структурных этажа, в пределах которых выделены структурные ярусы. Нижний структурный этаж представлен позднемеловым ярусом (отложения ирунейской свиты К2ir), верхний структурный этаж – миоценовым (покровные образования кимитинского вулканического комплекса N1km), верхнемиоцен-плиоценовым (покровные образования кахтунского N1-2kh и крерукский N2kr вулканических комплексов) и четвертичным (отложениями верхнего плейстоцена QIII и голоцена QН) ярусами.

Ирунейская свита представлена дислоцированными псаммитовыми, псефитовыми, агломератовыми туфами среднего и средне-основного состава, базальтами, трахиандезитами, туфопесчаниками, туфоалевролитами с прослоями туфогенно-кремнистых пород и кремней. В пределах рудного поля отложения свиты вскрываются бурением в 150-300 м от поверхности на горизонте +500 ÷ +600 м. Мощность свиты ориентировочно составляет 1200 м.

В пределах рудного поля в основании кахтунского комплекса залегают слабо литифицированные грубослоистые туфоконгломераты с галькой и валунами рудного кварца, крупнозернистые туфопесчанники, туфоалевролиты с редкими прослоями углефицированных пород. Залегание пород от субгоризонтального до субвертикального. Верхняя часть комплекса представлена преимущественно периклинально залегающими агломератовыми и псефитовыми туфами среднего состава, андезитами, их кластолавами, базальтами и их агломератовыми туфами. Породы комплекса на площади Бараньевского месторождения пропилитизированы, аргиллизированы, местами превращены во вторичные кварциты и являются рудовмещающими. Мощность комплекса составляет не менее 1100 м

Покровные образования крерукского комплекса представлены полого периклинально падающими потоками роговообманковых андезитов, горизонтами кластолав и агломератовых туфов среднего и основного состава. Мощность комплекса составляет около 550 м.

Четвертичные рыхлые отложения на площади месторождения представлены верхненеоплейстоценовыми водно-ледниковыми, ледниковыми, коллювиальными, сейсмогравитационными, оползневыми и современными аллювиальными, делювиальными, коллювиально-пролювиальными, озерно-болотными образованиями. Мощность ледниковых и водно-ледниковых отложений составляет до 40 м, элювиально-делювиальных образований от 1 до 5 м вблизи водоразделов и 5-10 м у подножия крутых склонов, пролювиальных и колювиальных отложений достигает 15-30 м, аллювиальных отложений не превышает 20-25м.

Интрузивные и субвулканические образования позднемиоцен-раннеплиоценового возраста в пределах района месторождения развиты очень широко, занимают около 40% его площади и представлены: штоками, диатремами и дайками андезитбазальтов и андезитов, штоками и лакколитами андезитов, диоритовых порфиритов и их автомагматических брекчий, штоками, лакколитами, экструзиями, диатремами трахиандезитов, дациандезитов, их туффизитов и эксплозивных брекчий. Расположение магматических тел подчиняется северо-восточной ориентировке.

В структурно-морфологическом отношении месторождение представляет собой эрозионно-тектоническую кальдеру эллиптической формы, размером 6×2.5-3 км, глубиной до 900 м, в центральной части Балхачского палеовулкана. Ориентировка кальдеры контролируется зоной глубинного разлома, представленной левосторонним сбросо-сдвигом северо-восточного (30°) простирания и северо-западного (40-80°) падения.

Дизъюктивная тектоника в районе месторождения развита весьма широко. Выделяются несколько основных систем тектонических нарушений с амплитудами перемещений по от нескольких метров до сотен метров.

Основной тектонической структурой месторождения является зона сквозных разломов, представленная левосторонним сбросо-сдвигом северо-восточного (20-40°) простирания, являющаяся отражением скрытого глубинного разлома. Разлом представляет собой зону повышенной трещиноватости мощностью до 500 м по гидротермально измененным пиритизированным породам. Падение на северо-запад под углом 55-80°. Лежачий бок разлома вмещает основную рудовмещающую и рудораспределяющую структуру месторождения, развитую в трещине скола и сопровождающей ее зоне, повышенной трещиноватости – рудную зону Ржавую, протяженностью более 3.5 км.

Зону основного разлома в центральной части палеокальдеры под острым углом пересекает субмеридиональный левосторонний сбросо-сдвиг второго порядка - Амто. Вертикальная его составляющая оценивается в 100 м, горизонтальная около 250 м.

Разрывные нарушения системы СВ 60-70° являются оперяющими по отношению к разломам СВ 20-40° и имеют характер трещин скола. Выражены они зонами дробления, брекчирования мощностью от первых метров до 10-20 м, с крутым падением (60-80°) в северо-западных и юго-восточных направлениях. Амплитуды смещения по ним незначительны. Эти зоны являются рудовмещающими и контролируют размещение основных золотосодержащих зон месторождения (зоны Центральная, Южная, Северная и др.).

Большинство тектонических нарушений в процессе своего развития неоднократно подновлялись с образованием зон трещиноватости, дробления, брекчирования, тектонической глины.

Из опасных геологических и инженерно-геологических процессов и явлений на участке работ возможно проявление: сейсмическая активность (землетрясения), сход лавин, склоновые процессы (обвалы), атмосферные явления, морозное пучение.

По схеме сейсмического районирования Камчатского полуострова для проектирования сооружений второго класса ответственности согласно карты общего сейсмического районирования Российской Федерации ОСР-2015-В участок работ относится к 9-бальному району по фоновой сейсмичности.

Для предотвращения экзогенно-геологических процессов и природных явлений проектной документацией предусмотрены следующие мероприятия.

Для минимизации негативных последствий от схода лавин представлен комплекс мероприятий, таких как размещение проектируемых объектов за пределами лавинной опасности, противолавинные и профилактические мероприятия.

Для предотвращения эрозионных процессов предусматривается устройство насыпей из крупнообломочных грунтов, а также профилактические мероприятия в ходе эксплуатации водопропускных сооружений, размещаемых в русле руч. Извилистый. В частности, своевременное и регулярное устранение заторов у входных оголовков водопропускных труб.

Для предотвращения процессов морозного пучения предусматривается планировка и уплотнение грунтов основания, а также отвод поверхностных и грунтовых вод путем устройства водоотводных и нагорных канав.

На стадии реализации проектных решений по 1-ой очереди геомеханическое воздействие проявляется в виде нарушения сплошности грунтовой толщи и изменения физико-механических свойств грунтов, так как проектными решениями предусмотрено создание площадок для хранения отходов не более 11 месяцев, заправки техники, хранения строительных материалов. Все создаваемые площади оборудуются твердым покрытием. Предусмотрены сбор и очистка поверхностного стока. Таким образом, существенного загрязнение грунтов при соблюдении проектных решений в процессе эксплуатации не ожидается.

Также при подземной выемке полезных ископаемых в массиве образуются пустоты, что предопределяет следующие воздействия на геологическую среду:

- изменение напряженно-деформированного состояния подработанного массива;

- при концентрации напряжений на контуре образованных пустот, превышающих прочность пород на растяжение/сжатие, возможно смещение налегающего массива с нарушением его естественной структуры; смещение может быть в виде плавного оседания или разрывного разрушения в зависимости от напряженно-деформированного состояния массива, крепости пород и структуры массива.

В качестве мероприятий по минимизации негативного воздействия подземной подработки массива проектными решениями предусмотрено применение основной системы разработки с полной закладкой очистного пространства и в незначительных объемах – системы с оставлением постоянных рудных целиков. Данные решения являются нормативной мерой охраны от подработки массива и соответственно поверхностных объектов, что минимизирует негативное воздействие подземной разработки.

Виды воздействий и прогноз

Воздействия на недра (геологическую среду)

Проектной документацией предусматривается отработка балансовых запасов золотосеребряных руд Бараньевского месторождения подземным способом с последующей переработкой руды на действующей Агинской обогатительной фабрике (ГОК «Агинский»). Предусматривается применение основной системы разработки с полной закладкой очистного пространства и в незначительных объемах – системы с оставлением постоянных рудных целиков.

В результате реализации намечаемой деятельности на геологическую среду может быть оказано геомеханическое и геохимическое воздействие.

Геомеханическое воздействие проявляется в виде нарушения сплошности грунтовой толщи и изменения физико-механических свойств грунтов.

Геохимическое воздействие может проявляться в виде загрязнения грунтовой толщи за счет утечек и проливов ЗВ. Наиболее часто такое воздействие происходит за счет проливов горюче-смазочных материалов (далее – ГСМ), фильтрации атмосферных осадков через складированные отходы производства и потребления и хранящиеся материалы в случаях ненадлежащего оборудования мест хранения и при отсутствии соответствующей подготовки оснований.

На стадии строительства объектов горнодобывающего комплекса будут иметь место следующие виды воздействий и сопутствующие им последствия:

- изъятие значительных объемов вещества недр (изменение естественного напряженного состояния породного массива и активизация опасных экзогенных геологических процессов (ОЭГП);

- подрезка потенциальных поверхностей ослабления – тектонических нарушений, слабых слоев и пропластков, протяженных трещин (снижение сопротивляемости массива сдвигу в результате обнажения поверхности ослабления);

- изменение условий залегания и состава грунтовых и подземных вод в границах выработанного пространства (изменение естественной влажности горных пород);

- увеличение микросейсмических событий в результате проведения буровзрывных работ (БВР) - уменьшение сцепления в результате дробления, трещинообразования, раскрытия трещин и контактов, расслоения пород;

- возможное изменение радиационной обстановки, обусловленное вскрытием участков горных пород с повышенным содержанием природных радионуклидов.

Прогноз состояния недр (геологической среды)

Обрушение предохранительных целиков (Crown Pillar), оставленных у земной поверхности, являются весьма распространенным явлением при разработке крутопадающих и наклонных залежей на небольшой глубине.

В процессе проектирования 2-й очереди строительства и эксплуатации рудника Бараньевский может произойти корректировка принятых углов сдвижения, вследствие чего может измениться контур зоны сдвижения, границ горного отвода; расположения вскрывающих выработок.

При разработке запасов 2-й очереди часть объектов рудника (расходный склад дизельного топлива, площадка перегрузочного склада пустой породы, автодорога) попадают в зону сдвижения (возможно в зону трещинообразования), поэтому:

- или они не смогут использоваться при эксплуатации запасов 2-й очереди без оставления целиков;

- или необходима корректировка мест их заложения и соответственно выбор новых площадок с корректировкой всех частей проекта.

На Бараньевском месторождении проектом предусматривается создание двух предохранительных целиков для защиты ручья Извилистый, а также основной воздухоподающей выработки Квершлаг 1-Ц.

Предохранительный целик под выработкой Квершлаг 1-Ц отстроен до нижней границы подсчета запасов, запасы входящие в данный целик предусматривается отрабатывать в последний год разработки месторождения в отступающем порядке на штольню 1-Ц.

Предохранительный целик под ручьем Извилистый отстроен на глубину 40м в коренных породах вне границы четвертичных отложений, отработка запасов, вошедших в данный целик проектом, не предусматривается. Запасы, располагающиеся ниже границы целика предусматривается отрабатывать системами с бутобетонной закладкой для создания безопасных условий эксплуатации месторождения.

При расчетах целика мощностью 40 м выполненных в работе SRK Consulting (Russia) Ltd. 2021 года вероятность обрушения для худших условий составила 0%.

Проектом предусматривается создание геодезических маркшейдерских опорных и съемочных сетей, проведение инструментальных наблюдений за процессами сдвижения горных пород, деформациями земной поверхности, расчет и нанесение на горную графическую документацию предохранительных целиков и границ безопасного ведения горных работ и опасных зон.

Месторождение относится к области островной мерзлоты. Наличие многолетнемерзлых пород отмечается по всей территории на склонах северной экспозиции.

Грунтовое основание будет использоваться по принципу I (СП 25.13330.2012), т.е. с сохранением многолетнемерзлого состояния. В период строительства возможно кратковременное увеличение мощности сезонно-талого слоя, в дальнейшем ожидается восстановление режима ММП.

При использовании грунтов по принципу II (СП 25.13330.2012), т.е. многолетнемерзлые грунты основания используются в оттаянном или оттаивающем состоянии с удовлетворительными условиями при оттаивании многолетнемерзлых биогенных, ледяных грунтов возможно возникновение термокарстовых просадок и неоднородные осадки грунтов основания.

При скоплении поверхностных вод возможно увеличение мощности сезонно-талого слоя, что может привести к развитию термокарстовых просадок при достижении СТС поверхности ледяных тел или льдистых грунтов. На участках ММП возможно формирование надмерзлотных таликов или СТС повышенной мощности.

Не исключается изменение базиса эрозии в долинах ручьев, возможно увеличение интенсивности глубинной эрозии, возможен выход подземных вод и формирование русловых наледей.

При подъеме УГВ в период летних паводков возможно подтопление территории в границах высокой поймы за счет дополнительного обводнения СТС.

Под зданиями и сооружениями, эксплуатируемыми по принципу II, будут формироваться чаши оттаивания. В зависимости от длительности и интенсивности воздействия их глубина может достигать нескольких метров.

Таблица 5.2.11. – Характеристика воздействий на недра и последствий планируемой деятельности

| Воздействия, их параметры и прогноз | Возможные последствия |
| --- | --- |
| Стадия строительства (планировочные строительные работы) |  |
| Увеличение мощности сезонно-талого слоя (более чем на 10 - 30 %). | Потеря несущей способности грунтов, проявления термокарста |
| При использовании многолетнемерзлых биогенных, ледяных грунтов в качестве оснований для сооружений по II принципу возможно оттаивание | Нарушение графика и технологии строительства, неравномерные осадки зданий и сооружений |
| При подрезке склонов возможно наледообразование из-за разгрузки подземных вод СТС в осенний период, активизация склоновых процессов | Нарушение графика и технологии строительства, образование наледей, активизация склоновых процессов |
| В процессе строительных работ скопление поверхностных вод на участках развития ММП возможно формирование надмерзлотных таликов или СТС повышенной мощности | Нарушение графика и технологии строительства, потеря несущей способности грунтов, проявления термокарста |
| В процессе строительных работ изменении базиса эрозии в долинах ручьев и искусственных деформаций русла | Увеличение глубинной эрозии и формирование русловых наледей |
| Стадия эксплуатации |  |
| Обрушение предохранительных целиков (Crown Pillar), оставленных у земной поверхности | Обрушение дневной поверхности, разрушение зданий и сооружений, проливы ГСМ |
| Под зданиями и сооружениями, эксплуатируемыми по принципу II, будут формироваться чаши оттаивания. В зависимости от длительности и интенсивности воздействия их глубина может достигать нескольких метров. | Неравномерные осадки, деформации зданий и сооружений |
| На горном комплексе при утечках возможно возникновение суффозионных процессов, вынос тонкодисперсного материала | Неравномерные осадки грунтов и деформация фундаментов |

Мероприятия по охране недр (геологической среды)

В соответствии с требованиями статьи 18 ФЗ от 30.12.2009 г. №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» в проектной документации должны быть предусмотрены меры, направленные на защиту от воздействия опасных природных процессов. Проектные решения должны предусматривать:

- конструктивные решения, минимизирующие риск геологических процессов, а именно максимально возможное сохранение природного рельефа, минимальные планировочные работы, исключение неконтролируемой аккумуляции поверхностных вод;

- мероприятия по сохранению естественного режима ММП; на участках строительства без сохранения ММП – предусмотреть выемку и замену ледовых и биогенных грунтов;

- предусмотрено применение основной системы разработки с полной закладкой очистного пространства и в незначительных объемах – системы с оставлением постоянных рудных целиков. Данные решения являются нормативной мерой охраны от подработки массива и соответственно поверхностных объектов, что минимизирует негативное воздействие подземной разработки.

В отношении охраны полезных компонентов недр предусмотреть мероприятия, требования к которым предусмотрены ст. 23 ФЗ «О недрах»:

- учет извлекаемых и оставляемых в недрах запасов основных и совместно с ними залегающих полезных ископаемых и попутных компонентов при разработке месторождений полезных ископаемых;

- охрана выработок от затопления, обводнения, пожаров и других факторов, снижающих качество полезных ископаемых и промышленную ценность месторождений или осложняющих их разработку.

Проектом предусматривается создание геодезических маркшейдерских опорных и съемочных сетей, проведение инструментальных наблюдений за процессами сдвижения горных пород, деформациями земной поверхности, расчет и нанесение на горную графическую документацию предохранительных целиков и границ безопасного ведения горных работ и опасных зон.

Основные положения решений по охране недр при отработке руд предусматривают:

- обеспечение полноты геологического изучения, обеспечивающего достоверную оценку запасов в пределах действующего горного отвода;

- ведение геолого-маркшейдерской документации в течение всего периода отработки в рамках настоящего проекта и обеспечение её сохранности, согласно действующих законов и норм РФ;

- опережающее проведение эксплуатационной разведки, обеспечивающей достоверную оценку запасов и обеспечение полноты геологического изучения;

- соблюдение требований проектов и планов развития горных работ, недопущение выборочной отработки, сверхнормативных потерь и разубоживания;

- достоверный учет извлекаемых запасов, потерь и разубоживания по каждой выемочной единице, а также оставляемых в предохранительных целиках запасов;

- ежегодное составление планов горных работ, определяющих развитие производства геологоразведочных, горно-капитальных, подготовительно-нарезных, очистных и иных работ;

- охрану месторождения от затопления, обводнения, пожаров и других аварий, снижающих качество и промышленную ценность руды.

Результаты оценки

В таблице представлены результаты оценки воздействия планируемой деятельности, выполненной в соответствии с принципами, представленными в разделе 4.2.

Таблица 5.2.12. – Результаты оценки воздействия планируемой деятельности

| Воздействия | Критерии оценки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Интенсивность | Масштаб | Продолжительность | Вероятность возникновения необратимых последствий | Наличие пробелов и неопределенностей |
| Изменения недр (геологической среды) | Низкая | Местный | Бессрочное | Средняя | Частичная неопределен-ность |
| Изменения состояния слагающих пород | Высокая | Локальный | Бессрочное | Средняя | Частичная неопределен-ность |
| Изъятие ресурсов – руды | Высокая | Локальный | Бессрочное | Средняя | Неопределенности отсутствуют |

Согласно результатам оценки выявленные воздействия на недра (геологическую среду) оцениваются как допустимые.

Пробелы и неопределенности предварительной оценки

Для детальной оценки возможных нарушений и преобразований геологической среды в процессе добычи полезных ископаемых, учета возможных потерь необходимо уточнение следующих вопросов:

- определение (уточнение) пространственных границ рудных тел;

- предварительное построение зон опасных сдвижений и деформаций;

- определение мощности предохранительных целиков;

- предварительная оценка объемов выдаваемой горной массы.

Рекомендации для изысканий и основного этапа исследований ОВОС

В рамках инженерно-геологических изысканий необходимо провести дополнительные геологические исследования.

В рамках разработки проектной документации рекомендуется провести научные исследования и получить следующие заключения:

- Заключение «Обоснование безопасных условий отработки рудных тел»;

- Заключение «О безопасных параметрах отработки рудных тел».

## Воздействия на подземные воды

Нормативно-правовые и методические основы оценки

Оценка выполнена с учетом требований, изложенных в нормативно-правовых, нормативно-технических и инструктивно-методических документах.

Водный Кодекс РФ относит подземные воды, наравне с поверхностными, к водным ресурсам. Необходимость охраны подземных вод от загрязнения и истощения определена Федеральным законом № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

При проведении предварительной оценки использованы следующие исходные данные:

- технический отчёт по инженерно-геологическим изысканиям (005-19-ПП-ИГИ). ООО «Терра», Красноярск, 2019г.;

- технический отчет о выполненных инженерно-гидрометеорологических изысканиях (005-19-ПП-ИГМИ), ООО «Терра», Красноярск, 2019г.;

- технический отчёт по инженерно-экологическим изысканиям (05/09/2019-ИЭИ1). ООО «Терра», Красноярск, 2019г.;

- лицензия ПТР 05241 ВЭ на добычу питьевых подземных вод на участке недр местного значения «Извилистый». Дата окончания действия лицензии 18.03.2044г.;

- проект зон санитарной охраны водозабора хозяйственно-питьевого водоснабжения «Бараньевское»;

- экспертное заключение на «Проект зон санитарной охраны водозабора хозяйственно-питьевого водоснабжения «Бараньевское» № 773-43-З-ПР-ПЭ-06 от 10.06.2019г.;

- санитарно-эпидемиологическое заключение на «Проект зон санитарной охраны водозабора хозяйственно-питьевого водоснабжения «Бараньевское» № 41.КЦ.08.000.Т.000127.07.19 от 15.07.2019г.

В настоящее время в РФ отсутствуют требования к оценке подземных вод как самостоятельного реципиента воздействия. Таким образом, воздействие планируемой деятельности на подземные воды может быть рассмотрено как воздействие на ресурсы подземных вод, используемых для питьевого водоснабжения, либо как воздействие на компонент природной среды, связанный с поверхностными водными объектами хозяйственно-питьевого, культурно-бытового или рыбохозяйственного значения (косвенное воздействие).

Охрана подземных вод обеспечивается путем установления и соблюдения нормативов допустимого воздействия на водные объекты (ст.35 Водного Кодекса РФ). Нормативы допустимого воздействия на водные объекты разрабатываются на основании предельно допустимых концентраций химических веществ, радиоактивных веществ, микроорганизмов и других показателей качества воды в водных объектах.

Нормативы предельно допустимых концентраций веществ в водных объектах определяют требования к качеству воды, используемой в питьевых и культурно-бытовых целях.

Для водных объектов рыбохозяйственного значения уполномоченным органом в области охраны водных биологических ресурсов утверждены специальные нормативы качества.

Для подземных вод, используемых в качестве источников питьевого водоснабжения или водоемов культурно-бытового водопользования критерием их оценки могут быть положения СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» и СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

В случае, если прогнозируется воздействие подземных вод на поверхностные водные объекты с установленной рыбохозяйственной категорией могут быть использованы требования Приказа Минсельхоза России № 552 от 13.12.2016 г. «Об утверждении нормативов качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в том числе нормативов предельно допустимых концентраций вредных веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного значения».

СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зона санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения» для питьевых источников водоснабжения предусматривает установление зон санитарной охраны, обеспечивающих защиту подземных вод от загрязнения. Если планируемая деятельность затрагивает соответствующие зоны, в качестве индикаторов оценки можно использовать требования указанного документа, в частности – показатели защищенности подземных вод от загрязнения.

Характеристики режима (например, дебит, иные) – в случае забора вод и/или решений, оказывающих воздействие на формирование подземных вод.

Существующее положение

Основным типом подземных вод на площади месторождения является трещинный. Ограниченным распространением пользуются порово-пластовые подземные воды, связанные с аллювиально-пролювиальными отложениями руч. Извилистого и его притоков.

Гидрогеологический разрез месторождения (в интервале абсолютных отметок 600–1702.3 м) приурочен к зоне свободного водообмена. Эта зона характеризуется нисходяще-восходящим водообменом, формирующимся под влиянием гидростатического давления. По совокупности гидрогеологических признаков в водонасыщенном объеме месторождения можно выделить следующие подразделения зоны свободного водообмена:

1)	Подзона аэрации – верхняя часть разреза, не содержащая постоянных во времени гравитационных подземных вод. Эта подзона определяет условия питания подземных вод за счет атмосферных осадков. Ее мощность в пределах рассматриваемой площади изменяется от первых метров в прирусловой части долины руч. Извилистого, до 500-700 м на водоразделах, ограничивающих бассейн руч. Извилистого.

2)	Подзона базнапорных вод – водонасыщенная верхняя часть разреза, расположенная выше местных базисов дренирования (руч. Бараний и руч. Ржавый). В пределах этой подзоны сосредоточен основной объем статических запасов трещинных подземных вод.

3)	Подзона субнапорных вод – представлена высоко проницаемыми, водоносными, линейными зонами дробления и поясами оперения, приуроченными к основным тектоническим дислокациям рассматриваемой площади. Субнапорные воды приурочены к зоне глубинного разлома СВ простирания. Воды здесь подразделяются на нисходящие и нисходяще-восходящие. Первые залегают выше местных базисов дренирования, вторые – ниже. Формирование напоров этих вод происходит за счет вышезалегающих подземных вод, приуроченных к зонам гипергенной трещиноватости. В условиях отсутствия, сколько-нибудь выдержанных водоупоров, субнапорные воды характеризуются ярко выраженной сезонностью режима уровней, расходов и химического состава. При длительной эксплуатации режим субнапорных вод меняется от упругонапорного до безнапорного. После прекращения водоотбора уровень субнапорных вод восстанавливается до первоначального. В рассматриваемой подзоне сосредоточен основной объем естественных ресурсов подземных вод Бараньевского месторождения.

По совокупности гидрогеологических признаков, в обводнении месторождения участвуют следующие гидрогеологические подразделения:

- периодически водоносный полигенетический верхний плейстоцен–голоценовый горизонт;

- водоносный горизонт голоценовых аллювиально-пролювиальных отложений;

- водоносные зоны миоцен-плиоценовых вулканогенных пород.

Периодически водоносный полигенетический верхний плейстоцен-голоценовый горизонт отмечается практически повсеместно в виде чехла переменной мощности. В составе данного горизонта наибольшим распространением пользуются делювиальные отложения, в меньшей степени распространены коллювиальные, флювиогляциальные и ледниковые отложения. Мощность горизонта изменяется от первых десятков см на водоразделах в верхней части склонов долины и до 10 и более метров в средней и нижней части этих склонов. Горизонт принимает активное участие в трансформации всех видов осадков и, частично, сезонного поверхностного стока в подземный сток.

Водоносный горизонт галогеновых аллювиально-пролювиальных отложений развит на всем протяжении долин руч. Извилистого и его основных притоков. Основными источниками питания этого горизонта являются: инфильтрация атмосферных осадков на всей площади его распространения, поглощение поверхностного стока и подток из сопряженных (преимущественно водоносных зон миоцен-плиоценовых вулканогенных пород) гидрогеологических подразделений. Воды пластово-поровые, безнапорные. Водообильность горизонта в целом высокая. Режим грунтовых вод аллювиально-пролювиальных отложений тесно связан с режимом сезонного и постоянного поверхностного стока.

Водоносные зоны миоцен-плиоценовых вулканогенных пород. Водоносность пород вулканогенного комплекса определяется различными генетическими типами трещин. На площади месторождения трещинная пустотность представлена сложно построенными объемными сетями крупных тектонических разрывов и внутрипородных трещин. Зона основного СВ разлома месторождения Бараньевского образует своеобразную зону повышенной проницаемости пород, средняя ширина которой составляет более 600 м.

Подземные воды слабоагрессивные к бетонам марки W4, и неагрессивны к бетонам марок W6-W12, среднеагрессивные к металлическим конструкциям, неагрессивны к арматуре железобетонных конструкций из бетона при смачивании и периодическом погружении.

При разработке Бараньевского месторождения выработки на горизонтах +790 м и +740 м, будут проводиться в трещиноватых вулканогенных породах миоцен-плиоценовых вулканогенных пород. Отличительной особенностью месторождения является обводненность слагающих его пород преимущественно ниже абсолютной отметки +790 м, к которой приурочен условный статический уровень.

Основным видом воздействия при эксплуатации объектов первой очереди на состояние подземных вод района является формирование воронки депрессии под влиянием извлечения подземных вод по схеме с постоянным понижением из выработок горизонта +740 м вод. Радиус воронки депрессии составляет 1332 м.

Согласно данным письма Министерства природных ресурсов и экологии Камчатского края № 2602/3984 от 18.10.2018 и в соответствии с санитарно-эпидемиологическим заключением на «Проект зон санитарной охраны водозабора хозяйственно-питьевого водоснабжения «Бараньевское» № 41.КЦ.08.000.Т.000127.07.19 от 15.07.2019 г. в районе расположения площадки объектов 1-ой очереди расположены разведочно-эксплуатационные скважины Г-1 (основная глубиной 56 м, координаты С.Ш.55º12ʹ48ʺ, В.Д.158º08ʹ28ʺ) и Г-2 (резервная глубиной 55 м, координаты С.Ш.55º12ʹ45ʺ, В.Д.158º08ʹ26ʺ) водозабора хозяйственно-питьевого назначения.

Участок водозабора расположен в 150 м восточнее площадки горнодобывающего предприятия на месторождении «Бараньевское» в долине ручья Извилистый по правому борту на участке примыкания к горному склону долины за пределами жилой и производственной застройки.

По степени естественной защищенности от поверхностного загрязнения напорные трещинно-жильные и трещинно-пластовые воды неогенового водоносного комплекса N1-2kh троговой долины ручья Извилистый на участке недр относятся к надежно защищенным в связи с перекрытием кровли скального массива по правому борту долины ручья (скважины № Г-1, № Г-2) выдержанными слабопроницаемыми супесчано-суглинистыми отложениями аллювиально-пролювиального генезиса прослеженной мощностью 18-25 м надёжно защищающими от поверхностного загрязнения.

У водозабора организованы пояса зон санитарной охраны:

- первый пояс ЗСО – круг радиусом 30 м от центра скважины по всем направлениям;

- второй пояс ЗСО – расстояние вверх по потоку – 142 м, вниз по потоку – 30 м, ширина – 62 м, общая длина – 172 м;

- третий пояс ЗСО – расстояние вверх по потоку – 1667 м, вниз по потоку – 51 м, ширина – 113 м, общая длина – 1718 м.

В 3-ий пояс ЗСО попадает подъездная дорога с твердым покрытием к площадке командно-диспетчерского пункта.

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» в границы ЗСО 1-го, 2-го и 3-го пояса объекты, запрещенные к размещению, не попадают.

На проекты зон санитарной охраны водозабора хозяйственно-питьевого водоснабжения «Бараньевское» и санитарно-защитной зоны имеются экспертные заключения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Камчатском крае» и санитарно-эпидемиологические заключения Роспотребнадзора по Камчатскому краю (Приложения 7).

Виды воздействий и прогноз

Воздействия на подземные воды

Воздействия планируемой деятельности на подземные воды могут быть связаны с:

- гидродинамическими изменениями, связанными с трансформацией режима и динамики подземных вод за счет их изъятия и шахтного водоотлива;

- изменением гидрохимического режима подземных вод в результате поступления загрязняющих веществ с дневной поверхности промплощадки, дорог и других антропогенно-нарушенных территорий с осадками и/или утечками.

Гидродинамическое воздействие на подземные воды на стадии эксплуатации могут оказывать ВЗУ и шахтный водоотлив.

Загрязнение подземных вод может быть связано с возможным поступлением загрязняющих веществ с дневной поверхности в результате аварийных ситуаций.

Прогноз состояния подземных вод

В таблице 5.3.1 представлен прогноз воздействий на подземные воды.

Таблица 5.3.13 – Характеристика воздействий на подземные воды и последствий планируемой деятельности

| Процесс, работы, (источник воздействия) | Воздействия, их параметры и прогноз | Возможные последствия |
| --- | --- | --- |
| Стадия строительства |  |  |
| Поступление загрязняющих веществ с дневной поверхности | Поступление загрязняющих веществ с атмосферными осадками в подземные воды вследствие (аварийных) утечек ГСМ, аэрогенного загрязнения | Локальное загрязнение подземных вод, на участках развития таликов |
| Стадия эксплуатации |  |  |
| Поступление загрязняющих веществ с дневной поверхности | Поступление загрязняющих веществ с атмосферными осадками в подземные воды вследствие аварийных утечек ГСМ, аэрогенного загрязнения. | Локальное загрязнение подземных вод, на участках развития таликов |
| Шахтный водоотлив | Нарушение естественного режима и динамики подземных вод в зоне гидродинамического воздействия шахтного водоотлива в период эксплуатации. | Сокращение ресурсов подземных вод |
| Подземный водоотбор ВЗУ | Нарушение естественного режима и динамики подземных вод неогенового водоносного комплекса N1-2kh на участках подземного водоотбора ВЗУ в период эксплуатации водозаборов | Сокращение ресурсов подземных вод неогенового водоносного комплекса N1-2kh |

Мероприятия по охране подземных вод

Для минимизации воздействия намечаемой деятельности на подземные воды проектом предусмотрены следующие природоохранные мероприятия.

Для минимизации поступления загрязняющих веществ с атмосферными осадками в подземные воды вследствие аварийных утечек ГСМ и осаждения на поверхности земли аэрогенных загрязнений предусмотрены следующие мероприятия:

- организация пылеподавления;

- снижение вероятности попадания ГСМ на почву;

- утилизация отработанных нефтепродуктов и отходов, загрязненных нефтепродуктами, на специализированных предприятиях;

- систематический контроль транспортной и вспомогательной техники, исключающего случайные утечки нефтепродуктов из топливной системы машин и механизмов;

- разработка планов ликвидации загрязнения подземных вод в случае возникновения аварийных утечек.

Мероприятия по охране подземных вод на участках подземного водоотбора ВЗУ заключаются в отборе подземных вод в объёме, не превышающем разрешённый уровень по условиям лицензионного соглашения (поддержание динамического уровня не ниже 20% от суммарной мощности эксплуатируемого водоносного горизонта).

Источники водоснабжения, принятые при проектировании 1-ой очереди строительства, в настоящем проекте не меняются:

- источником производственного и противопожарного водоснабжения производственных площадок являются очищенные шахтные воды штольни площадки 5-Ц. В качестве резервного источника производственно-противопожарного водоснабжения используется привозная вода из существующей скважины производственного назначения (№101) Агинского ГОКа.;

- система хозяйственно-питьевого водоснабжения запроектирована с использованием привозной воды из существующей скважины хозяйственно-питьевого назначения (№37) Агинского ГОКа.

В настоящем проекте не предусматривается отбор подземных вод из ВЗУ, поэтому антропогенное влияние на подземные воды, связанное с использованием подземного водозабора исключено и при оценке воздействия не рассматривается.

В границах 1-го и 2-го и 3-го поясов ЗСО работы проектом не предусмотрены. В границах 3-го пояса находится существующая подъездная дорога с твердым покрытием к площадке командно-диспетчерского пункта.

Результаты оценки

В таблице 5.3.2 представлены результаты оценки воздействия планируемой деятельности, выполненной в соответствии с принципами, представленными в разделе 4.2.

Таблица 5.3.14 – Результаты оценки воздействия планируемой деятельности

| Воздействия, источники | Критерии оценки |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Характер | Интенсивность | Масштаб | Продолжительность | Вероятность возникновения необратимых последствий | Наличие пробелов и неопределенностей |
| Стадия строительства |  |  |  |  |  |  |
| Поступление загрязняющих веществ с дневной поверхности | Косвенное | Средняя | Локальный | Краткосрочное | Низкая | Отсутству ют |
| Стадия эксплуатации |  |  |  |  |  |  |
| Поступление загрязняющих веществ с дневной поверхности | Косвенное | Средняя | Локальный | Краткосрочное | Низкая | Отсутству ют |
| Шахтный водоотлив | Косвенное | Средняя | Локальный | Среднесрочное | Средняя | Частичная неопределенность |

Согласно результатам оценки выявленные воздействия на подземные воды оцениваются как допустимые.

Пробелы и неопределенности предварительной оценки

В процессе выполнения предварительной оценки выявлены следующие пробелы и неопределенности.

Согласно схематизации, можно рассматривать проектируемый участок рудника, как дрену всей водосборной площади и ожидать больших величин водопритоков. Исходя из данного предположения, в разделе ОТР (пока нет полной изученности месторождения в части гидрогеологии) предусматриваются насосные станции на каждом проектном горизонте.

Отмеченные пробелы не позволяют в достаточной степени оценить обводненность добываемых подземных вод.

На стадии инженерных изысканий необходимо указать максимальный и нормальный водопритоки в руднике, а также прогнозные водопритоки по проектным горизонтам.

Рекомендации для изысканий и основного этапа исследований ОВОС

На основном этапе исследований рекомендуется выполнить следующие работы.

С использованием всей доступной информации провести расширенную оценку защищенности подземных вод, включающую, составление карты-схемы защищенности подземных вод, совмещенной с картой-схемой расположения ЗСО хозяйственно-питьевых водозаборов подземных вод.

Количественно оценить составляющие гидродинамического воздействия шахтного водоотлива на подземные воды. По результатам оценки обосновать необходимость и параметры мониторинга подземных вод на рассматриваемом участке.

## Воздействия на поверхностные воды

Нормативно-правовые и методические основы оценки

Охрана поверхностных вод обеспечивается установлением нормативов допустимого воздействия на водные объекты (ст. 35 Водного Кодекса РФ). Нормативы допустимого воздействия на водные объекты определяют с использованием в качестве критериев оценки предельно допустимых концентраций и других показателей состояния водных объектов и/или их бассейнов:

- нормативы предельно допустимых концентраций веществ, которыми установлены требования к качеству воды, используемой в питьевых и культурно-бытовых целях (таблица 3.13 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»).

- нормативы качества для водных объектов рыбохозяйственного значения, устанавливаемые уполномоченным органом в области охраны водных биологических ресурсов утверждены (Приказ Минсельхоза России № 552 от 13.12.2016 «Об утверждении нормативов качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в том числе нормативов предельно допустимых концентраций вредных веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного значения»).

Требования к порядку установления зон санитарной охраны и ограничениям к осуществлению хозяйственной деятельности в пределах ЗСО, установленные СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зона санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения».

Требования к зонам с особыми режимами использования, установленные ст.65 Водного кодекса РФ для поверхностных водных объектов: размерам водоохранных зон (ВОЗ) и прибрежных защитных полос (ПЗП) и ограничениям к осуществлению хозяйственной деятельности в пределах ВОЗ и ПЗП.

Показатели расходов водных объектов, используемых в качестве источников водоснабжения объекта планируемой деятельности.

Существующее положение

Проектируемые объекты располагаются на территории водосбора р. Камчатка, которая по данным государственного водного реестра России относится к Анадыро-Колымскому бассейновому округу.

Непосредственно на участке изысканий гидрографическая сеть представлена 
руч. Ржавый, руч. Бараний, которые образуют руч. Извилистый. Ручей Извилистый берет свое начало от слияния ручей Бараний и ручей Ржавый. Его протяженность от истока до впадения в р. Балхач около 4600 м, ширина от 1 до 3-4 м. Долина ручья Извилистый проходит с юго-запада на северо-восток.

По типу водного режима ручей Извилистый относится к группе рек с весенне-летним половодьем, которое является основной фазой их режима и характеризующимся быстрым подъёмом уровней в середине-конце мая.

Среднемесячные расходы водотоков в половодье превышают меженные в 4-6 раз. В период летнего половодья и во время ливневых дождей руч. Извилистый в среднем и нижнем течении вброд непроходим. После прохождения второго основного пика паводка начинается спад уровней.

В питании всех водотоков района принимают участие подземные воды и атмосферные осадки. Основной подземный сток в готовом цикле к концу зимнего периода имеет наименьшее значение, в период половодья он не прекращается и колебания уровня воды на нём не отражаются. Доля снегового питания в общем, питании водотоков составляет 20-25%, наибольшего значения сток талых вод достигает в июне. Доля дождевого питания не превышает 4-6%.

Формирование поверхностного стока руч. Извилистый происходит по его притокам: руч. Бараний и руч. Ржавый.

Руч. Бараний – правый по течению исток руч. Извилистый берет начало со склонов г. Балхач. Площадь водозабора 5,37 км2, средний уклон 105 ‰. Расчетный максимальный расход 1 % обеспеченности определен в 2,75 м3/сек.

Руч. Ржавый – левый по течению исток руч. Извилистый – берет начало с горного массива. Площадь водосбора 5,31 км2, средний уклон 108 ‰. Расчетный максимальный расход 1 % обеспеченности определен в 2,66 м3/сек.

Согласно рыбохозяйственной характеристике, представленной Камчатским филиалом ФГБНУ «ВНИРО» от 25.12.2019г. № 24-03/3578 и данным письма Северо-Восточного ТУ ФАР №08-01-14/9634 от 07.11.2019г. руч. Извилистый, руч. Ржавый и руч. Бараний относятся к водным объектам рыбохозяйственного значения первой категории.

В соответствии с проектной документацией по объекту «Подземный рудник «Бараньевский» 1-ая очередь, а также положительным заключением Государственной экологической экспертизы в настоящее время оказывается следующее воздействие на водные ресурсы:

Период строительства

Водопотребление

Общая потребность в воде для объекта производства работ состоит из затрат на производство, хозяйственно-бытовые нужды и пожаротушение.

В качестве источника водоснабжения для хозяйственно-питьевых нужд промплощадок предусматривается водозабор подземных вод из существующей скважины №37 (хоз.-питьевая) Агинского ГОК. Хозяйственно-бытовые нужды строительства складываются из потребности в воде на строительной площадке. Максимальный объем водопотребления в период строительства на хозяйственно-бытовые нужды составляет 4,155 м3/сут. Общий расход 2592,00 м3/период.

Основным источником воды на производственные нужды и пожаротушение является очищенная шахтная вода, вытекающая из штольни 5-Ц. Вода на производственные нужды используется на полив бетона, пылеподавление на территории строительства и подпитку системы оборотного водоснабжения пункта мойки колес строительной техники. Максимальный объем водопотребления в период строительства на производственные нужды составляет 1,5 м3/сутки. Общий расход 690,00 м3/период. Расход воды на пожаротушение составляет 5 л/с.

Водоотведение

Сточные хозяйственно-бытовые воды вывозятся на очистные сооружения Агинского ГОКа типа «Альфа-7ХБ» производительностью 130 м3/сут. (6,5 м3/ч). Объем хозяйственно-бытовых сточных вод составляет 4,155 м3/сут. (2592,00 м3/период).

Производственный сток отсутствует.

Объем поверхностного стока с территорий строительных площадок, покрытых твердым покрытием, составляет 74,513 м3/сут., 27197,396 м³/период. Собранные дождевые и талые воды направляются на локальные очистные сооружения АЭРКОМ ОП-ОМ-СБ производительностью 40 л/с, запроектированные на площадке штольни 1-Ц. Затем через коллектор направляются в руч. Извилистый через выпуск № 1. В комплексной системе очистки объединены три ступени очистных сооружений в едином корпусе: отсек пескомаслоотделителя, отсек маслобензоотделителя, сорбционный отсек.

Период эксплуатации проектируемого объекта

Водопотребление

В качестве источника водоснабжения для хозяйственно-питьевых нужд промплощадок предусматривается водозабор подземных вод из существующей скважины № 37 (хозяйственно-питьевая) Агинского ГОК. Общий объем воды, необходимый на хозяйственно-питьевые нужды, составляет 240,17 м3/год (0,658 м3/сут.). Разрешенный объем отбора воды из источника составляет – 275 690,2 м3/год.

Основным источником заполнения производственно-противопожарных резервуаров является очищенная шахтная вода, вытекающая из штольни 5-Ц. Объем воды, необходимый на производственные нужды, составляет 148920,00 м3/год (408,00 м3/сут.).

Водоотведение

Проектными решениями предусматривается следующие системы водоотведения:

- бытовая канализация (К1);

- дождевая канализация (К2);

- шахтный водоотлив (К4);

- очищенные сточные воды (К5).

Хозяйственно-бытовая канализация предусматривается путем установки накопительных емкостей с теплоизоляцией и обогревом. Вывоз накопившихся бытовых сточных вод производится на очистные сооружения Агинского ГОК типа «Альфа-7ХБ» производительностью 130 м3/сут (6,5 м3/ч). Общий объем хозяйственно-бытовых сточных вод равен объему хозяйственно-питьевого водопотребления и составляет 240,17 м3/год (0,658 м3/сут.).

Для отвода поверхностного стока на очистные сооружения предусмотрена дождевая канализация, которая состоит из открытых лотков и самотечных труб. Поверхностные воды с территории промплощадок собираются лотками и далее по самотечным коллекторам направляются на локальные очистные сооружения АЭРКОМ ОП-ОМ-СБ.

Таблица 5.4.15. – Перечень имеющихся очистных сооружений и выпусков в водный объект по 1-ой очереди

| Наименование площадки | Марка ЛОС | Производительность ЛОС, л/с | № выпуска | Сброс в водный объект |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Площадка штольни 1-Ц | ОП-ОМ-СБ-40 | 40,0 | 1 | руч. Извилистый |
| Площадка штольни 5-Ц | ОП-ОМ-СБ -90 | 7x90 (630,0) | 2 | руч. Извилистый |
| Площадка «Штольня Вентиляционная» | ОП-ОМ-СБ -3 | 3,0 | 3 | руч. Ржавый |
| Очистные сооружений №1 | ОП-ОМ-СБ -20 | 20,0 | 4 | руч. Извилистый |
| Площадка командно-диспетчерского пункта | ОП-ОМ-СБ -6 | 6,0 | 5 | руч. Извилистый |
| Очистные сооружений №2 | ОП-ОМ-СБ -6 | 6,0 |  | руч. Извилистый |

Шахтная вода по лотку, который выходит из портала штольни, поступает на дневную поверхность площадки штольни 5-Ц. Лоток присоединяется к самотечным коллекторам для последующего отведения шахтной воды на локальные очистные сооружения АЭРКОМ ОП-ОМ-СБ.

В комплексной системе очистки ОП-ОМ-СБ объединены три ступени очистных сооружений в едином корпусе: отсек пескомаслоотделителя, отсек маслобензоотделителя, сорбционный отсек.

Очищенные дождевые и шахтные воды после сбрасываются по самотечным коллекторам в ближайший водный объект – руч. Извилистый и руч. Ржавый, сброс осуществляются через незатопленные береговые выпуски с укреплением места выпуска каменной наброской.

В результате очистки сточных вод показатели очищенной воды, сбрасываемой в акваторию, удовлетворяют требованиям Приказа Министерства сельского хозяйства РФ от 13 декабря 2016г. № 552.

Таблица 5.4.16. – Баланс водопотребления и водоотведения на 1-ой очереди подземный рудник «Бараньевский»

| № п/п | Наименование | Количество потребляемой воды |  | Количество сточных вод |  | Сброс в водный объект |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | м3/сут | м3/год | м3/сут | м3/год | м3/сут | м3/год |  |
| 1 | Хозяйственно-бытовые нужды, в том числе: | 0,658 | 240,17 | 0,658 | 240,17 | - | - | Вывоз на существующие очистные сооружения Агинского ГОКа |
| 2 | Производственные нужды рудника | 408,00 | 148920,00 | - | - | - | - | Повторно используемые очищенные шахтные воды. Безвозвратные потери |
| 3 | Дождевые стоки, в том числе: | - | - | 571,79 | 77191,00 | 571,79 | 77191,00 | Сброс в руч. Ржавый, руч. Извилистый через выпуск №1,2,3,4,5 |
| 4 | Шахтный водоотлив | - | - | 31894,00 | 11641440,00 | 31486,00 | 11492520,00 | Сброс в руч. Извилистый через выпуск №1 |
|  | ИТОГО | 408,658 | 149160,2 | 950,22 | 5822715,80 | 32057,79 | 11569711,00 |  |

Виды воздействий и прогноз

Воздействие проектируемого объекта на состояние поверхностных вод

Основными видами возможного воздействия проектируемого объекта 2-ой очереди подземного рудника «Бараньевский» на состояние поверхностных вод района станут:

- образование и отведение сточных вод;

- осуществление деятельности в непосредственной близости от поверхностного водного объекта;

- возможное загрязнение поверхностных водных объектов.

Согласно ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ: для руч. Извилистый, Бараний и Ржавый величина водоохранной зоны составляет 50 м, прибрежной защитной полосы – 50 м.

При строительных работах на водосборах и участках русел водотоков и при сбросе сточных вод наибольший ущерб причиняется в результате прямого воздействия на русло водных объектов, в том числе при взмучивании и заилении их нижних участков. Также возможно влияние на расходы руч. Извилистый при увеличении сброса очищенных сточных вод. На стадии ОВОС необходимо выполнить оценку влияния объема планируемых к сбросу в ручей Извилистый сточных вод на геоморфологические особенности русла и изменение гидрологического режима водного объекта.

Виды деятельности, не допускающиеся в границах водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы, для руч. Извилистый, руч. Бараний и руч. Ржавый осуществляться не будут.

Отведение всех образующихся дополнительных объемов сточных вод на промплощадках планируется выполнять на очистные сооружения. Сброс очищенных сточных вод планируется осуществлять, как и по 1-ой очереди, в руч. Извилистый и руч. Ржавый через 5 имеющихся выпусков.

Возможными источниками загрязнения поверхностных вод в период эксплуатации проектируемого объекта могут являться:

- сброс неочищенных или недостаточно очищенных сточных вод;

- аварийные сбросы и проливы сточных вод в результате разрывов трубопроводов, коррозии и дефектов монтажа сооружений и т.п.;

- места накопления отходов производства и потребления;

- проезды и стоянки автомобильного транспорта.

Стадия строительства

Основным фактором воздействия на водные ресурсы на стадии строительства является отведение очищенных стоков от объектов строительства в водные объекты.

Водопотребление

В качестве источника водоснабжения для хозяйственно-питьевых нужд строительной площадки предварительно предусматривается водозабор подземных вод из существующей скважины №37 (хоз.-питьевая) Агинского ГОКа.

Основным источником воды на производственные нужды в период строительства предварительно предусматривается очищенная шахтная вода, вытекающая из штольни 5-Ц.

Водоотведение хозяйственно-бытовых сточных вод

Сточные хозяйственно-бытовые воды будут вывозиться на очистные сооружения Агинского ГОКа типа «Альфа-7ХБ» производительностью 130 м3/сут (6,5 м3/ч).

Объем хозяйственно-бытовых сточных вод в рамках предварительной экологической оценки принят равным объему хозяйственного-бытовых сточных вод на период строительства по 1-ой очереди объекта подземный рудник «Бараньевский» и составляет около 4 м3/сутки.

Объем поверхностного стока с территорий строительных площадок, покрытых твердым покрытием, также прогнозируется в объеме, не превышающем объем стоков на период строительства объектов 1-ой очереди, и составит порядка 75 м3/сут.

Собранные дождевые и талые воды планируется направлять на имеющиеся на объекте локальные очистные сооружения АЭРКОМ ОП-ОМ-СБ на площадке штольни 1-Ц. Сброс очищенных стоков будет осуществляться через незатопленные береговые выпуски с укреплением места выпуска каменной наброской, чтобы предотвратить размывание грунта и развитие эрозионных процессов.

В результате очистки дождывых сточных вод показатели очищенной воды, сбрасываемой в акваторию руч. Извилистый, будут удовлетворять требованиям Приказа Министерства сельского хозяйства РФ от 13 декабря 2016 г. № 552.

На этапе исследований ОВОС необходимо дать оценку достаточности производительности имеющихся на площадке очистных сооружений для очистки собранных дождевых и талых сточных вод с территорий строительных площадок по 2-ой очереди.

Стадия эксплуатации

Водопотребление

В 2020 году институтом ООО «СПб-Гипрошахт» был выполнен проект «Подземный рудник «Бараньевский». 1-я очередь. Проект в установленном порядке прошёл государственную экспертизу (положительное заключение № 41-1-1-3-069654-2020 от 29 декабря 2020 г.) и в настоящее время по проекту ведётся строительство и ввод объектов в эксплуатацию. Источники водоснабжения, принятые при проектировании 1-ой очереди  строительства, в настоящем проекте не меняются:

- источником производственного и противопожарного водоснабжения производственных площадок являются очищенные шахтные воды штольни площадки 5-Ц. В качестве резервного источника производственно-противопожарного водоснабжения используется привозная вода из существующей скважины производственного назначения (№101) Агинского ГОКа.;

- система хозяйственно-питьевого водоснабжения запроектирована с использованием привозной воды из существующей скважины хозяйственно-питьевого назначения (№37) Агинского ГОКа.

Хозяйственно-питьевой водопровод

Для обеспечения хозяйственно-питьевых нужд объектов 2-ой очереди подземного рудника «Бараньевский» используется привозная вода. Доставка воды, также как и для объектов 1-ой очереди, осуществляется автоцистернами, оборудованными насосами, из существующей скважины хозяйственно-питьевого назначения (№37) Агинского ГОКа.

В связи с тем, что штатное расписание поверхностного комплекса и участка подземных горных работ не меняется, расчётные расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды (0,2 м3/сут; 0,25 м3/ч), горячее водоснабжение (0,1 м3/сут; 0,22 м3/ч), а также объемы потребления питьевой бутилированной воды (0,358 м3/сут) остаются без изменения, обеспечиваются проектными решениями 1-ой очереди и настоящей работой не рассматриваются.

Производственно-противопожарный водопровод

Для обеспечения производственно-противопожарных нужд объектов 2-ой очереди подземного рудника «Бараньевский» используются очищенные шахтные воды. Резервным источником производственно-противопожарного водоснабжения объектов участка подземных горных работ является привозная вода из существующей скважины производственного назначения (№101) Агинского ГОКа.

Суммарный объем воды на пожаротушение подземного рудника «Бараньевский» 2-ой очереди составит 988,6м3.

Таким образом, с учетом мертвого объема воды и конструктивных особенностей резервуара, объема существующих емкостей 2х509м3 установленных на площадке штольни 
5-Ц для хранения неприкосновенного пожарного запаса воды будет недостаточно. Проектом 2-ой очереди предусматривается замена емкостного оборудования площадки штольни 5-Ц для хранения неприкосновенного пожарного запаса воды. Проектом предусматривается установка надземных вертикальных утеплённых резервуаров ёмкостью 2х600 м3, без увеличения занимаемых площадей.

Проектом 2-ой очереди предусматривается замена канализационной насосной станции, предусмотренной 1-ой очередью строительства, обеспечивающей подачу расчетного расхода воды 24 м3/ч с напором 11м. К установке, взамен ранее запроектированной канализационной насосной станции, принята насосная станция, обеспечивающая подачу расчётного расхода 61 м3/ч с напором 15 м, без увеличения занимаемых площадей. В корпусе станции установлены погружные насосы (1 рабочий + 1 резервный).

Хозяйственно-бытовая канализация

В результате эксплуатации проектируемых объектов 2-ой очереди строительства будут образовываться следующие виды сточных вод:

- хозяйственно-бытовые сточные воды;

- поверхностные сточные воды;

- шахтный водоотлив.

Проектом 1-ой очереди строительства была предусмотрена выгребная система бытовой канализации для здания командно-диспетчерского пункта. Бытовые стоки поступали в накопительную емкость, откуда по мере накопления откачивались ассенизационной вакуумной машиной и вывозились на очистные сооружений Агинского ГОКа.

В связи с тем, что штатное расписание поверхностного комплекса и участка подземных горных работ рудника не меняется, расчётные объемы образующихся хозяйственно-бытовых сточных вод (0,658 м3/сут) так же остаются без изменения и не рассматриваются настоящей работой..

Поверхностные сточные воды

По проекту 1-ой очереди строительства дождевые и талые стоки с территорий промплощадок собирались по рельефу и системой открытых водоотводных канав и трубопроводов отводились на очистные сооружения. Очищенные стоки сбрасывались в водные объекты.

На 2-ой очереди строительства водосборные площади промплощадок не меняются, следовательно расчетные объемы сточных вод, поступающих на очистные сооружения, остаются без изменений. Очистка поверхностных сточных вод промплощадок предусматривается на локальных очистных сооружениях, предусмотренных 1-ой очереди строительства и настоящей работой не рассматривается.

Шахтный водоотлив

На 1-ой очереди строительства подземного рудника «Бараньевский» шахтные сточные воды образовывались за счет дренирования атмосферных осадков в горные выработки и поступления подземных вод. Суммарный объем шахтного водоотлива составлял 9136380 м3/год. Максимальный приток шахтных вод по данным 1-ой очереди строительства составлял 2150 м3/ч. На 2-ой очереди строительства, согласно технологической части проекта, суммарный объем шахтного водоотлива составит 20982973 м3/год. Максимальный приток шахтных вод по данным 2-ой очереди строительства составит 3507,4 м3/ч.  Режим работы – круглогодичный. Откачка шахтных вод из горных выработок осуществляется водоотливными установками, запроектированными в технологической части проекта.

В связи с увеличением притока шахтных вод на 2-ой очереди строительства, проектом предусматриваются мероприятия по обеспечению очистки заданных объемов сточных вод.

Для совместной очистки шахтных и поверхностных сточных вод площадки штольни 5-Ц на 2-ой очереди строительства предусмотрена установка дополнительных фильтров, входящих в состав локальных очистных сооружений площадки штольни 5-Ц. Проектом предусмотрена установка 4-х дополнительных фильтров типа ОП-ОМ-СБ производства АЭРКОМ, ФЛОТЕНК (или аналогов). Суммарная производительность локальных очистных сооружений на 2-ой очереди строительства составит 990 л/с. Часть очищенной воды в количестве 172572 м3/год подается на заполнение производственно-противопожарных резервуаров площадки штольни 5-Ц и используется на производственные нужды подземного рудника. Излишки в количестве 20815162 м3/год отводятся в р. Извилистый. Прокладка самотечного коллектора очищенных сточных вод выполняется подземно из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 600мм по ГОСТ Р 54475-2011. При расчётном расходе 981,8 л/с и уклоне 0,036, предусмотренном вертикальной планировкой и рельефом местности, скорость протекания воды по трубе составит 4,33 м/с, при этом расчётное наполнение составит 45 см., что соответствует требованиям п.5.4.2. СП 32.13330.2018. Трубы укладываются в траншее на песчаное основание высотой 150 мм с последующей песчаной засыпкой на 300 мм выше верха трубы. Для обслуживания, на сети предусматривается устройство канализационных колодцев из сборных железобетонных элементов по ТП 902–09–22.84. Сброс осуществляются через незатопленный береговой выпуск с укреплением места выпуска каменной наброской.

Мероприятия по охране поверхностных вод

Для предотвращения и минимизации воздействий предусматриваются обеспечение режимов ВОЗ и ПЗП на стадиях строительства и эксплуатации, в том числе:

- сбор и очистка образующихся загрязнённых сточных вод;

- отведение очищенных сточных вод через 5 проектируемых выпусков в 
руч. Извилистый и руч. Ржавый;

- использование автотранспорта и техники только в исправном состоянии, с герметичными топливной и масляной системами;

- осуществление заправок транспорта и оборудования топливом только в специально отведённых местах с твёрдым водонепроницаемым покрытием;

- обеспечение проезда и стоянок автомобилей и техники по существующей и проектируемой дорожной сети и специально оборудованным площадкам;

- накопление отходов производства и потребления – в закрытых контейнерах, на специально оборудованных площадках с твёрдым водонепроницаемым покрытием;

- организация регулярной уборки территории (вывоз отходов, ликвидация аварийных проливов ГСМ и проч.), проведение своевременного ремонта дорожных покрытий.

Предлагаемые мероприятия по охране водных объектов и технологические решения позволят свести к минимуму загрязнение и истощение поверхностных водных объектов в период строительства и эксплуатации проектируемого объекта.

Кроме того, на основном этапе исследований ОВОС могут быть предложены мероприятия, направленные на исключение риска загрязнения водных объектов стоками, образующимися на действующих объектах предприятия:

- обеспечение нормативного качества стоков на выпуске очистных сооружений шахтных сточных вод с достижением ПДКрх по специфическим загрязняющим веществам;

- замена очистных сооружений дождевых и/или шахтных вод, в случае подтверждения расчетами необходимости увеличения их производительности.

При необходимости реализации рассматриваемых мероприятий соответствующие технические решения будут предусмотрены в ПД по 2-ой очереди подземного рудника «Бараньевское».

Результаты оценки

В таблице 5.4.3 представлены результаты оценки воздействия планируемой деятельности, выполненной в соответствии с принципами, представленными в разделе 4.2.

Таблица 5.4.17. – Результаты оценки воздействия планируемой деятельности (стадии строительства и эксплуатации объекта)

| Воздействия | Критерии оценки |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Характер | Интен- сивность | Масштаб | Продолжи тельность | Вероятность возник новения необратимых последствий | Наличие пробелов и неопределен- ностей |
| Изменение гидрологического режима ручья Извилистый | Прямое | Средняя | Местный | Средне срочное | Низкая | Частичная неопреде ленность |
| Изменение гидрохимического режима поверхностных вод | Прямое | Низкая | Местный | Средне срочное | Средняя | Частичная неопреде ленность |
| Изменение геоморфологических особенностей русла руч. Извилистый | Прямое | Средняя | Местный | Средне срочное | Средняя | Частичная неопреде ленность |

Согласно результатам оценки выявленные воздействия на поверхностные воды оцениваются как допустимые при условии снятия имеющихся неопределенностей и разработке при необходимости мероприятий, минимизирующих воздействие на этот компонент окружающей среды.

Пробелы и неопределенности предварительной оценки

К пробелам и неопределенностям предварительной оценки относятся необходимость уточнения следующих решений:

- объемов образования сточных вод на стадии строительства и эксплуатации;

- обеспечение нормативного качества стоков на выпуске очистных сооружений сточных вод с достижением ПДКр/х по загрязняющим веществам;

- влияние объема выпуска очищенных сточных вод на изменение гидрологического режима и геоморфологических особенностей русла руч. Извилистый.

Исключение этих неопределенностей на основном этапе исследований ОВОС обеспечит полноту и достоверность окончательных выводов.

Рекомендации для изысканий и основного этапа исследований ОВОС

Для обоснования проектных решений, связанных с воздействием планируемой деятельности на поверхностные воды, на основном этапе исследований ОВОС необходимо:

- определить характеристики объема, состава и порядок обращения с образующимися сточными водами на объектах подземного рудника (очистка и сброс в поверхностные водные объекты, вывоз на очистные сооружения Агинского ГОКа);

- установить расчетным путем нормативы допустимого сброса (НДС) дождевых и шахтных стоков на планируемых выпусках исходя из достижения нормативных показателей качества воды в контрольных створах (на расстоянии до 500 м ниже по течению от выпусков) с учетом актуальных данных о гидрологических и гидрохимических характеристиках водных объектов – приемников стоков;

- обосновать проектные характеристики очистных сооружений исходя из достижения расчетных концентраций НДС на выпусках предприятия;

- подготовить предложения по организации производственного контроля сбросов и мониторинга качества поверхностных водных объектов в районе расположения проектируемого объекта;

- рассчитать платежи за сброс загрязняющих веществ в поверхностные водные объекты от планируемой деятельности.

## Акустическое воздействие

Нормативно-правовые и методические основы оценки

Согласно ст. 1 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» шум является одним из физических факторов среды обитания.

Оценка выполнена с учетом требований, изложенных в нормативно-правовых, нормативно-технических и инструктивно-методических документах:

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы»;

- ИТС 16-2016 «Информационно-технический справочник по наилучшим доступным технологиям. Горнодобывающая промышленность. Общие процессы и методы»;

- ГОСТ 23337-2014 Методы измерения шума на селитебной территории и в помещениях жилых и общественных зданий.

При проведении предварительной оценки использованы следующие исходные данные:

- технический отчёт по инженерно-экологическим изысканиям (05/09/2019-ИЭИ1). ООО «Терра», Красноярск, 2019г.;

- оценка воздействия на окружающую среду по объекту «Подземный рудник «Бараньевский». 1-ая очередь». (П11280-01-ОВОС). ООО «СПб-Гипрошахт», Санкт-Петербург, 2020г.;

- проект санитарно-защитной зоны для предприятия для предприятия АО «Камчатское золото» «Подземный рудник «Бараньевский». 1-ая очередь», 2020г., ООО «Спб-Гипрошахт»;

- проектная документация по объекту «Подземный рудник «Бараньевский». 1-ая очередь».

Для оценки акустического воздействия планируемой деятельности в качестве основного индикатора используются гигиенические нормативы указанные в СанПиН 1.2.3685-21.

Шум является также значимым фактором беспокойства для животного мира. Ввиду отсутствия нормативных требований, определяющих предельные значения уровней шума для животного мира, при проведении оценки воздействия шума в соответствующем разделе используются экспертные оценки значимости (как фактора беспокойства) и последствий, а также фоновые уровни шума.

Существующее положение

В период проведения инженерно-экологических изысканий по объекту «Подземный рудник «Бараньевский». 1-ая очередь» на площадке проектирования были проведены измерения уровня шума.

В соответствии с ГОСТ ISO 9612-2016 Акустика. Измерение шума для оценки его воздействия на человека, эквивалентные и максимальные уровни звука на территории жилой застройки – для дневного и ночного времени суток с 07.00ч. до 23.00ч. за 8-ми часовой рабочий день достигают 60,6 дБА, максимальные уровни шума достигают 61,6 дБА.

В соответствии с п.п. 34, 35 СанПиН 1.2.3685-21 нормативным эквивалентным уровнем звука на рабочих местах, измеренным за 8 ч рабочей смены, является 80 дБА, максимальным уровнем звука - 110 дБА.

Эквивалентные и максимальные уровни звука на территории проектируемого объекта не превышают, гигиенический норматив.

Замеров уровней звука на границе санитарно-защитной зоны, в том числе в период проведения взрывных работ не проводились.

В соответствии с проектом санитарно-защитной зоны для объекта «Подземный рудник «Бараньевский» 1-ая очередь», экспертным заключением на проект СЗЗ № 996-400-З-ПР-ПЭ-06 от 31.07.2020 г выданным ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Камчатском крае» и санитарно-эпидемиологическим заключением № 41.КЦ.08.000.Т.000297.08.20 от 21.08.2020 г выданным Управлением Роспотребнадзора по Камчатскому краю источниками шума на территории рудника «Бараньевский» при подземном способе отработки являются:

- работа шахтных самосвалов Epiroc Minetruck MT2010 при транспортировке пустой породы и руды к месту временного складирования;

- работа бульдозеров CAT D6 и CAT D9 при работах по формированию складов;

- работа фронтального погрузчика CAT 980 при погрузке пустой породы и руды в автосамосвалы;

- работа двигателя осветительной мачты;

- проезд грузового автотранспорта (доставка ДТ, вывоз руды на фабрику, доставка людей);

- работа трансформаторных подстанций;

- работа дизельных электростанций;

- работа главной вентиляторной установки;

- работа автозаправочной колонки;

- работа компрессора.

Всего выделено 48 источников шума при подземном способе отработки рудника «Бараньевский» на период его эксплуатации.

Шумовые характеристики источников шума приняты согласно:

- данным протокола измерений шума № 01-ш от 14.07.2006 г., составленного испытательной акустической лаборатории ООО «Научно-технический центр «Эколог» данным фирм изготовителей;

- ГОСТ 12.2.024-87 «Шум. Трансформаторы силовые масляные».

Расчёт ожидаемых уровней шума выполнен в программе АРМ «Акустика» версии 3.0, которая реализует расчёт по ГОСТ 31295.2-2005.

Расчетные уровни звукового давления от работы источников шума во всех расчетных точках при подземном способе отработки месторождения «Бараньевское» не превышают предельно допустимые нормы с поправкой «-5» дБ, согласно СН 2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки» для дневного и ночного времени суток.

Виды воздействий и прогноз

Воздействия на акустическую обстановку

В период строительства объекта и после ввода в эксплуатацию прогнозируется прямое воздействие - увеличение шумового воздействия на рабочих, а также животных, обитающих на прилегающих территориях.

Источники акустического воздействия с наиболее высоким уровнем шума на стадии строительства:

- эксплуатация строительной и буровой техники.

Источники акустического воздействия с наиболее высоким уровнем шума на стадии эксплуатации:

- взрывные работы в шахте;

- работа буровой техники;

- работа автотранспорта;

- шум от ДГУ, ДЭС;

- шум от вентилятора главного проветривания.

В проектируемом объекте по сравнению с объектом «Подземный рудник «Бараньевский». 1-ая очередь» прошедшего экспертизу в 2020 году, планируется незначительное увеличение акустической нагрузки на территорию, так как значительного увеличения количества техники и интенсификации буровзрывных работ не прогнозируется, см. п. 2.1.1 и таблицу 2.1.2 настоящей работы.

На стадии ПЭО определены следующие возможные изменения характеристик источников шума, выявленных при разработке проектной документации в 2020 г:

- корректировка перечня и мест работы техники;

- актуализация перечня источников шума, в том числе ДГУ, ДЭС, РУ, КТП с учетом запроектированных установок по 2-ой очереди.

Так как акустическое воздействие проектируемого объекта аналогично проекту «Подземный рудник «Бараньевский». 1-ая очередь», в силу незначительных изменений количества и характеристик источников шума размер зоны шумового дискомфорта на этапе ПЭО аналогичен выполненному расчету в проекте СЗЗ. По предварительной оценке, на стадии эксплуатации не ожидается сверхнормативного акустического воздействия за пределами санитарно-защитной зоны предприятия.

На этапе ОВОС необходимо провести расчет акустического воздействия и откорректировать перечень источников с уточнением марок и количества применяемого оборудования.

На стадии строительства и эксплуатации следует рассматривать совместное воздействие шума от существующих, проектируемых объектов и шума, создаваемого источниками при строительстве и эксплуатации рассматриваемого объекта.

Прогноз состояния акустической обстановки

В таблице 5.5.1 представлен прогноз воздействий и последствий планируемой деятельности.

Таблица 5.5.18. – Характеристика воздействий на акустическую обстановку и последствий планируемой деятельности

| Воздействия, их параметры и прогноз | Возможные последствия |
| --- | --- |
| Стадия строительства |  |
| Воздействие непостоянного шума. Характеризуется эквивалентным уровнем шума и максимальным уровнем шума. Зона шумового воздействия, исходя из гигиенических критериев оценки, может составлять от 0,1 км до 0,8 км от источников шумового воздействия. | Возможно беспокойство животных, обитающих на территории в радиусе до 0,8 км от источников воздействия. Сверхнормативного воздействия шума на нормируемых территориях и в помещениях не ожидается. |
| Стадия эксплуатации |  |
| Воздействие постоянного и непостоянного шума. Характеризуется эквивалентным уровнем звука, уровнями звукового давления в октавных полосах частот и максимальным уровнем шума. Зона шумового воздействия, исходя из гигиенических критериев оценки, может составлять от 0,2 км до 1 км от источников шумового воздействия. | Возможно беспокойство животных, обитающих на территории в радиусе до 1 км от источников воздействия. Сверхнормативного воздействия шума на нормируемых территориях и в помещениях не ожидается. |

Мероприятия по защите от шума

Для снижения шумового воздействия на персонал и фауну на стадии строительства следует предусмотреть следующие мероприятия:

- ограничение продолжительности работы и рассредоточение по времени работы техники с высоким уровнем шума, организация и управление транспортными потоками.

Для соблюдения уровней шума на стадии эксплуатации, следует предусмотреть:

- снижение шумового воздействия путем закладки оптимальной массы взрывчатки при вскрытии рудного тела;

- оптимизацию грузопотоков (снижение уровня шума, вибрации и других факторов беспокойства);

- распределение технологических процессов во времени (снижение уровня шума);

- параметры применяемых машин, оборудования, транспортных средств по характеристикам шума должны соответствовать установленным стандартам и техническим условиям предприятия-изготовителя, согласованным с санитарными органами; при необходимости, в случае превышения допустимого уровня звука,

- недопущение эксплуатации оборудования и механизмов с открытыми звукоизолирующими капотами и кожухами, предусмотренными конструкцией;

- обеспечение средствами индивидуальной защиты работающих в неблагоприятных акустических условиях противошумными тампонами, эластичными втулками «Беруши» или наушниками.

Предусмотренные мероприятия отвечают требованиям ИТС 16-2016 «Информационно-технический справочник по наилучшим доступным технологиям. Горнодобывающая промышленность. Общие процессы и методы».

Результаты оценки

В таблице 5.5.2 представлены результаты оценки воздействия планируемой деятельности, выполненной в соответствии с принципами, представленными в разделе 4.2.

Таблица 5.5.19. – Результаты оценки воздействия планируемой деятельности

| Воздействия | Критерии оценки |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Характер | Интенсивность | Масштаб | Продолжительность | Вероятность возникновения необратимых последствий | Наличие пробелов и неопределенностей |
| Стадия строительства | Прямое | Средняя | Локальный | Краткосрочное | Средняя | Частичная неопреде-лённость |
| Стадия эксплуатации | Прямое | Средняя | Локальный | Среднесрочное | Средняя | Частичная неопреде-лённость |

Согласно результатам оценки воздействие на акустическую обстановку оценивается как допустимое.

Пробелы и неопределенности предварительной оценки

Для обоснования проектных решений на этапе ОВОС требуется уточнение технологических, конструктивных, планировочных решений и связанных с ними параметров воздействия оборудования:

- выявление всех имеющихся и проектируемых источников шума;

- обоснование акустических характеристик технологического и вентиляционного оборудования;

- уточнение интенсивности и местоположения проведения буровзрывных работ;

- уточнение перечня, мест работы, характеристик техники, интенсивности грузоперевозок, в том числе внешнюю транспортную инфраструктуру;

- места расположения вентиляционного и технологического оборудования.

Рекомендации для изысканий и основного этапа исследований ОВОС

Предложения к проведению инженерных изысканий

В результате проведённой рекогносцировки в границах района изысканий на территории проектируемых зданий и сооружений предложено выполнение измерений шумового воздействия в дневное время и в ночное время суток. Дневные измерения необходимо проводить как при проведении взрывных работ, так и в их отсутствие. Предлагаемая схема расположения точек измерений показана на рисунке:

Рисунок 5.6 – Карта-план предлагаемого расположения точек измерения шума, инфразвука и вибрации в период проведения инженерно-экологических изысканий по 2-ой очереди.

Работы по измерению шума необходимо проводить специалистами аккредитованной в соответствующей области измерений комплексной аналитической лаборатории.

Предложения в ТЗ на проведение исследований ОВОС

На этапе исследований ОВОС, в части оценки и обоснования проектных решений по минимизации шумового воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду и население необходимо:

- провести расчеты совместного воздействия уровней звукового давления на стадии эксплуатации и стадии строительства от существующих, проектируемых объектов и шума, создаваемого источниками при строительстве соответствии с проектными решениями (ПОС);

- провести расчеты уровней звукового давления и обосновать новую границу СЗЗ объекта на стадию эксплуатации в соответствии с проектными решениями;

- обосновать допустимые акустические воздействия от объекта в период проведения взрывных работ;

- разработать шумозащитные мероприятия (при необходимости) и выполнить поверочные расчеты, обосновывающие их достаточность;

- откорректировать (при необходимости) предложения по организации мониторинга уровней шума.

## Воздействия прочих неионизирующих излучений

Нормативно-правовые и методические основы оценки

Оценка выполнена с учетом требований, изложенных в нормативно-правовых, нормативно-технических и инструктивно-методических документах.

Ввиду отсутствия нормативных требований, определяющих предельные/критические значения уровней физических полей и излучений для животных, в данной области используются экспертные оценки значимости (как фактора беспокойства) и последствий для характерных представителей фауны и (при наличии) видов животных, занесенных в Красные книги РФ и Камчатского края.

Для оценки негативного физического воздействия планируемой деятельности в том числе на животный мир, в качестве критерия выбраны гигиенические нормативы, так как иных нормативов, установленных российским законодательством, на данный момент не существует.

Существующее положение

Вибрация

По данным проекта СЗЗ на существующее положение источников вибрации на месторождении «Бараньевское» не выявлены.

Инфразвук

По данным проекта СЗЗ на существующее положение источников инфразвука на месторождении «Бараньевское» не выявлены.

Электромагнитное излучение промышленной частоты

По данным проекта СЗЗ источниками электрических полей промышленной частоты является комплектная трансформаторная подстанция. Трансформаторные подстанции месторождения «Бараньевское» расположены на территории промплощадки предприятия, минимальное расстояние от трансформатора до границ санитарно-защитной зоны составит 957 м. На объекте аналоге нормативные уровни напряженности электрического и магнитного полей достигаются на расстоянии от 10 до 40 м. Следовательно, уровни напряженности электрических и магнитных полей от трансформаторной подстанции месторождения «Бараньевское» на границе расчетной СЗЗ (500м) будут соответствовать нормативам, установленным для данной территории.

При разработке проектных решений по 2-ой очереди не планируется установка дополнительных источников электромагнитного излучения.

Электромагнитное излучение радиочастотного диапазона

По данным проекта СЗЗ радиопередающие устройства, для которых следует устанавливать границу СЗЗ и зону ограничения застройки отсутствуют.

В перспективе не предусматривается установка передающих радиотехнических устройств.

Виды воздействий и прогноз

Характеристика воздействий

Вибрация

Процессы горно-подготовительных (строительство) и добычных работ аналогичны по вибрационному воздействию ввиду использования однотипной горной техники и приемов ведения работ (транспортных, буровзрывных). На стадии эксплуатации объекта основным источником вибрации будет автотранспорт.

Электромагнитное излучение промышленной частоты

На стадии строительства и эксплуатации не предполагается использования дополнительного оборудования, которое может служить значимым источником электромагнитного излучения промышленной частоты.

Электромагнитное излучение радиочастотного диапазона

Предварительно в проектной документации по 2-ой очереди не будет предусматриваться установка передающих радиотехнических устройств.

Инфразвук

Воздействие инфразвука будет сопровождать работы на стадии строительства и эксплуатации объекта. Перечень источников инфразвука, а также их акустические характеристики, полученные путем натурных измерений на аналогичных объектах, представлены в таблице 5.6.1.

Таблица 5.6.20. – Инфразвуковые характеристики источников

| № п/п | Наименование источников | Уровень инфразвукового давления, лин, дБ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Буровые работы | 92 |
| 2. | Компрессор | 79 |
| 3. | Дизельная электростанция | 92 |

Прогноз воздействий прочих неионизирующих излучений

Вибрация

Буровые работы и дробильные установки являются источниками вибрации, но ввиду благоприятной планировочной ситуации (большое удаление источников от жилых зон) и особенностей распространения вибрации (относительно быстрое затухание на расстоянии десятков метров), воздействие данного фактора незначимо. Зона вибрационного воздействия заведомо меньше, чем акустического.

Данный вид воздействия не целесообразен к дальнейшим исследованиям на стадии в ОВОС.

Электромагнитное излучение промышленной частоты

Согласно п. 4.2.72 ПУЭ нормируемая напряженность электрического поля устанавливается только для ПС и ОРУ 330 кВ и выше.

Сети электропередач на промышленной территории напряжением менее 330 кВ не требуют установление санитарных разрывов.

Таким образом, данный фактор воздействия не значим, и не подлежит исследованиям ОВОС.

Электромагнитное излучение радиочастотного диапазона

На этапе основных технических решений установка радиопередающих устройств (ПРТО) не планируется.

Если на дальнейших стадиях проектирования будет принято решения возможно включение в список объектов ПРТО.

Следует иметь ввиду, что на установку ПРТО требуется получения санитарно-эпидемиологического заключения на размещение, ввод в эксплуатацию и эксплуатацию ПРТО с эффективной излучаемой мощностью более: 200 Вт - в диапазоне частот 30 кГц - 3 МГц, 100 Вт - в диапазоне частот 3 - 30 МГц, 10 Вт - в диапазоне частот 30 МГц - 300 ГГц, при условии размещения антенны вне здания.

На объектах - аналогах размер СЗЗ ПРТО составляет первые десятки метров от антенны.

Поскольку зона воздействия электромагнитного излучения радиочастотного диапазона определяется десятками метров от источника и поглощается прочими зонами ограничений, формируемыми проектируемыми объектами, данный фактор не является значимым и не подлежит рассмотрению и оценкам на этапе исследований ОВОС.

Инфразвук

По оценке аналогичных объектов данный вид воздействия достигает нормативных значений на расстоянии 200-400 м. Таким образом, влияние на население ближайших поселков, в связи с их значительной удаленностью, оказываться не будет.

Мероприятия по защите от прочих неионизирующих излучений

Поскольку прочие виды воздействия не оказывают существенного влияния на ближайшие селитебные территории, то применение специальных мероприятий не целесообразно.

Результаты оценки

В таблице 5.6.2 представлены результаты оценки воздействия планируемой деятельности, выполненной в соответствии с принципами, представленными в разделе 4.2.

Таблица 5.6.21. – Результаты оценки воздействия планируемой деятельности

| Воздействия | Критерии оценки |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Характер | Интенсивность | Масштаб | Продолжительность | Вероятность возникновения необратимых последствий | Наличие пробелов и неопределенностей |
| Стадия строительства |  |  |  |  |  |  |
| Вибрация | Косвенное | Низкая | Локальный | Краткосрочное | Низкая | Отсутствует |
| Электромагнитное излучение промышленной частоты | Косвенное | Низкая | Локальный | Краткосрочное | Низкая | Отсутствует |
| Электромагнитного излучения радиочастотного диапазона | Косвенное | Низкая | Локальный | Краткосрочное | Низкая | Отсутствует |
| Инфразвук | Косвенное | Низкая | Локальный | Краткосрочное | Низкая | Отсутствует |
| Стадия эксплуатации |  |  |  |  |  |  |
| Вибрация | Косвенное | Низкая | Локальный | Среднесрочное | Низкая | Отсутствует |
| Электромагнитное излучение промышленной частоты | Косвенное | Низкая | Локальный | Среднесрочное | Низкая | Отсутствует |
| Электромагнитного излучения радиочастотного диапазона | Косвенное | Низкая | Локальный | Среднесрочное | Низкая | Отсутствует |
| Инфразвук | Косвенное | Низкая | Локальный | Среднесрочное | Низкая | Отсутствует |

Согласно результатам оценки выявленные воздействия оцениваются как незначимые и не подлежат оценкам на этапе ОВОС.

Пробелы и неопределенности предварительной оценки

Пробелы и неопределенности для проведения оценки факторов неионизирующих полей и излучений (кроме шумового воздействия) отсутствуют.

Рекомендации для изысканий и основного этапа исследований ОВОС

Рекомендации для изысканий

Провести контроль уровней инфразвука и вибрации на границе санитарно-защитной зоны в соответствии с рисунком 5.1 настоящей работы (1 точка измерения).

Рекомендации для основного этапа исследований ОВОС

Поскольку данные виды воздействия неионизирующих полей и излучений признаны незначимыми, дальнейшее их исследование на этапе ОВОС не целесообразно.

## Воздействия ионизирующих излучений

Нормативно-правовые и методические основы оценки

Требования по обеспечению радиационной безопасности населения и работников организаций при обращении с источниками ионизирующих излучений (ИИИ) установлены основными нормативными документами:

- Федеральный закон «О радиационной безопасности населения» № 3-ФЗ от 09.01.1996г.;

- СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010)»;

- СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)»;

- СанПиН 2.6.1.2800-10 «Гигиенические требования по ограничению облучения населения за счет природных источников ионизирующего излучения»;

- СанПиН 2.6.1.3164-14 «Гигиенические требования по обеспечению радиационной безопасности при рентгеновской дефектоскопии»;

- МУ 2.6.1.2398-08 «Радиационный контроль и санитарно-эпидемиологическая оценка земельных участков под строительство жилых домов, зданий и сооружений общественного и производственного назначения в части обеспечения радиационной безопасности».

Существующее положение

Согласно фондовым материалам на рядом расположенном объекте на расстоянии около 40 км (инженерно-экологические изыскания на месторождении «Золотое») радиационный фон территории Балхачского золоторудного узла составляет 8 мкР/ч, наиболее высокая мощность дозы природного у-излучения характерна для дацитов - 10 мкР/ч, наиболее низкая - для песчаников и агломератов туфов - 7 мкР/ч. Остальные типы пород характеризуются значениями мощности дозы природного у-излучения 8-9 мкР/ч (Приложение 2).

В соответствии с отчетом о «Результатах разведочных работ на Бараньевском месторождении за 2008-2011 гг. с ТЭО постоянных разведочных кондиций и подсчету запасов» радиационный фон месторождения и планируемого размещения объектов проектируемого предприятия составляет 0,06-0,14 мкЗв/час и соответствует санитарно-гигиеническим нормативам (Приложение 2).

Согласно письму от ФГУП «НО РАО» по данным системы государственного учета и контроля радиоактивных веществ и радиоактивных отходов на участках изысканий в Камчатском крае, Быстринском районе, в 90 км к югу от поселка Эссо и в 60 км к северо-западу от села Мильково отсутствуют зарегистрированные в Системе государственного учета и контроля радиоактивных веществ и радиоактивных отходов пункты хранения радиоактивных отходов, а также территории, загрязненные радионуклидами (Приложение 2).

В рамках инженерно-экологических изысканий по 1-ой очереди было произведено сплошное гамма-радиометрическое обследование участка проектирования. Полученные результаты не превышают допустимых уровней. Радиационные аномалии не выявлены. Максимальное значение мощности эквивалентной дозы гамма-излучения обеспечивает выполнение требований СанПиН 2.6.1.2800-10, НРБ-99/2009.

На участке изысканий были выполнены измерения плотности потока радона с поверхности почвы. Потенциальная радоноопасность участка изысканий оценивалась методом измерения плотности потока радона (ППР) с поверхности почвы (грунтов). Всего обследовано 120 контрольных точек на открытом грунте методом измерения ППР в пределах территории участка. ППР соответствует санитарно-гигиеническим нормативам (Приложение 2).

Виды воздействий и прогноз

Характеристика воздействий

Добыча руды может служить источником ионизирующего излучения. В процессе снятия геологических слоев и прохождения в более глубокие слои по мере отработки, могут быть обнаружены породы с высокой удельной эффективной активностью природных радионуклидов (Аэфф).

Техногенные источники ИИ на стадии строительства и эксплуатации отсутствуют.

Прогноз воздействий ионизирующих излучений

Исходя из того, что ранее выполненные исследования показали, что измеренные уровни мощности дозы гамма-излучения соответствуют нормам радиационной безопасности и требованию СанПиН 2.6.1.2800-10 и НРБ-99/2009, можно сделать вывод о радиационной безопасности добываемой руды.

Так как применение техногенных источников ИИ на стадии строительства и эксплуатации не планируется, фактор воздействия внешнего ионизирующего излучения отсутствует.

Мероприятия по защите от ионизирующих излучений

Для защиты населения и работников объекта от природных источников ионизирующего воздействия следует проводить входной радиационный контроль добываемой руды на Агинском ГОК.

Результаты оценки

В таблице 5.7.1 представлены результаты оценки воздействия планируемой деятельности, выполненной в соответствии с принципами, представленными в разделе 4.2.

Таблица 5.7.22. – Результаты оценки воздействия планируемой деятельности

| Воздействия | Критерии оценки |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Характер | Интенсивность | Масштаб | Продолжительность | Вероятность возникновения необратимых последствий | Наличие пробелов и неопределенностей |
| Стадия строительства | Косвенное | Низкая | Локальный | Краткосрочная | Низкая | Частичная неопределенность |
| Стадия эксплуатации | Косвенное | Низкая | Локальный | Среднесрочная | Низкая | Частичная неопределенность |

Согласно результатам оценки выявленные воздействия оцениваются как допустимые.

Пробелы и неопределенности предварительной оценки

Пробелы и неопределенности воздействия ионизирующих излучений отсутствуют.

Рекомендации для изысканий и основного этапа исследований ОВОС

Так как определение МЭД в контрольных точках на этапе изысканий по 1-ой очереди не проводилось рекомендуется в соответствии с п. 5.2.2 и п.5.3 МУ 2.6.1.2398-08 выполнить поисковую гамма-съемку. Съемку следует выполнять по прямолинейным профилям, расстояние между которыми не должно превышать 10 м, на втором этапе проводятся измерения мощности дозы гамма-излучения в контрольных точках, которые по возможности должны располагаться равномерно по территории участка. В число контрольных должны быть включены точки с максимальными показаниями поискового радиометра, а также точки в пределах выявленных радиационных аномалий. Общее число контрольных точек должно быть не менее 10 на 1 га.

## Воздействия на почвы

Нормативно-правовые и методические основы оценки

Методической основой оценки воздействия на почвенный покров является комплексный анализ экологических аспектов намечаемой деятельности, учитывающий исходные ландшафтно-геоморфологические и почвенные условия территории и решения для различных стадий жизненного цикла проекта.

В качестве методов и критериев оценки воздействия на почвенный покров принято соблюдение в проектных решениях требований нормативно-правовых и нормативно-технических документов (таблица 5.8.1).

Таблица 5.8.23. – Применимые требования и критерии оценки воздействия на почвенный покров

| Документ, устанавливающий критерии | Критерии |
| --- | --- |
| «Земельный кодекс Российской Федерации» Федеральный закон от 25.10.2001г. №136-ФЗ | Приоритет охраны земель как важнейшего компонента окружающей среды и средства производства, охрана почв как – неотъемлемый элемент рационального землепользования |
| Постановление Правительства РФ от 10 июля 2018г. №800 «О проведении рекультивации и консервации земель» | Требования к рекультивации земель, особенности рекультивации земель, указанных в части 2 статьи 60.12 Лесного кодекса Российской Федерации |
| Постановление Правительства РФ «Об утверждении Положения о государственном земельном кадастре» от 02.01.2015г. №1 | Порядок осуществления государственного земельного контроля за соблюдением земельного законодательства, требований по охране и использованию земель |
| СП 47.13330-2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения» | Общие положения и требования к организации и порядку проведения инженерных изысканий, выполняемых при освоении и использовании территорий для проектирования, строительства, эксплуатации и ликвидации предприятий, зданий и сооружений |
| ГОСТ 27593-88 Почвы. Термины и определения | Термины и определения в области почвоведения |
| ГОСТ 17.4.3.04-85 Охрана природы. Почвы. Общие требования к контролю и охране от загрязнения | Общие требования к контролю и охране почв от загрязнения в процессе производственной и непроизводственной деятельности |
| ГОСТ 17.4.2.02-83 Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей пригодности нарушенного плодородного слоя почв для землевания. | Номенклатура показателей пригодности нарушенного плодородного слоя почв для землевания и нанесения на рекультивируемые земли |
| ГОСТ 17.4.3.02-85 Охрана природы. Почвы. Требования к охране плодородного слоя почвы при производстве земляных работ | Требования к охране плодородного слоя почвы для дальнейшего использования его на малопродуктивных угодьях и восстановления плодородия рекультивируемых земель |
| ГОСТ 17.4.3.04-85 Охрана природы. Почвы. Общие требования к контролю и охране от загрязнения. | Общие требования к контролю и охране почв от загрязнения в процессе производственной и непроизводственной деятельности |
| ГОСТ Р 58486-2019 Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей санитарного состояния почв. | Номенклатура показателей санитарного состояния почв для всех видов земель государственного земельного фонда |
| ГОСТ 17.5.3.06-85 Охрана природы. Земли. Рекультивация земель. Требования к определению норм снятия плодородного слоя почвы при производстве земляных работ | Требования к определению норм снятия плодородного слоя почвы при производстве земляных работ для дальнейшего использования его на малопродуктивных угодьях и рекультивируемых землях |
| ГОСТ Р 59057-2020 Охрана природы. Земли. Общие требования к рекультивации земель | Требования по рекультивации земель, нарушенных при выполнении геологоразведочных, изыскательских и других работ |
| ГОСТ 17.5.1.03-86 Охрана природы. Земли. Классификация вскрышных и вмещающих пород для биологической рекультивации земель | Классификация вскрышных и вмещающих пород, не содержащих радиоактивные элементы и токсичные соединения в концентрациях, опасных для жизни человека и животных |
| СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания | Значения предельно допустимых концентраций (ПДК) и ориентировочно допустимых концентраций (ОДК) химических веществ в почве разного характера землепользования |

Методика оценки воздействия на почвенный покров основана на анализе решений планируемой деятельности с точки зрения изъятия, нарушения почвенного покрова и риска загрязнения в процессе строительных работ и эксплуатации, достаточности мероприятий по предотвращению или минимизации негативных последствий.

Существующее положение

В соответствии с почвенным районированием Камчатского края по И.А. Соколову участок работ расположен в зоне с охристыми вулканическими и лугово-дерновыми, веерообразными сочетаниями и мозаиками почвами.

В соответствии с почвенным районированием Камчатского края участок работ расположен в зоне с охристыми вулканическими и лугово-дерновыми, веерообразными сочетаниями и мозаиками почвами.

По материалам изысканий по 1-ой очереди в пределах участка площадь почв, представленных техноземами, составляет 43 га, площадь охристых грубогумусовых почв – 433,51 га.

По результатам проведенных агрохимических анализов был сделан вывод, что в границах проведения требуется снятие плодородного слоя почвы (ПСП) почвенного покрова на отдельных участках проведения земляных работ на глубину 20 см.

По результатам проведённых изысканий содержание нефтепродуктов составляет до 0,005 мг/кг, бенз(а)пирена ниже предела обнаружения (˂0,005 мг/кг), что соответствует установленным нормам.

Валовое содержание кадмия в пробах почв значительно ниже ПДК (1,0 мг/кг) и наблюдалось в пределах 0,43-0,81 мг/кг, среднее по участку — 0,58 мг/кг. Количество меди почвах и грунтах составляет 5,5-46,0 мг/кг, среднее по участку — 7,85 мг/кг, ниже ОДК. Валовое содержание мышьяка в почвах составило 1,7-9,0 мг/кг, среднее по участку — 4,16 мг/кг (ОДК As при рН>5,5 – 10,0 мг/кг), при рН<5,5 – 5,0 мг/кг. Концентрация никеля наблюдается на уровне 1,9-16 мг/кг, средняя по участку — 3,57 мг/кг (ниже ОДК). Валовое содержание ртути в почвах объекта в интервале 0,007-0,25 мг/кг, среднее по участку — 0,03 мг/кг, что ниже ПДК. Валовые концентрации свинца колебались в интервале 0,9-10,0 мг/кг, среднее по участку — 3,50 мг/кг, что ниже ОДК.

Количество цинка прослеживалось в диапазоне в диапазоне от 8 до 45 мг/кг (среднее по всем исследованным горизонтам — 4,84 мг/кг) при ПДК 6 мг/кг. Также в отдельных пробах отмечается превышение ПДК по кобальту.

В соответствии с проведенными исследованиями при расчете суммарного показателя загрязнения почвы имеют категорию загрязнения от допустимой до умеренно опасной и опасной. На основании материалов инженерно-экологических изысканий все точки отбора проб грунта, которые соответствуют «опасной» и «умеренно-опасной» категориям находятся на удалении от проектируемых площадок, проведение земляных работ на данных площадках не предполагается, специальные мероприятия не предусмотрены.

По результатам анализов на паразитологические и микробиологические показатели отмечено, что все исследованные пробы соответствуют нормам.

Суммарный показатель содержания естественных радионуклидов (эффективная активность ЕРН) по территории участка изысканий не превышает допустимого (370 Бк/кг), что также соответствует нормативам.

Площадь, занимаемая объектами по 1-ой очереди, составляет 28,808 га, в том числе: площадка штольни 1-Ц – 2,38 га; площадка перегрузочного склада пустой породы – 0,95 га; площадка штольни 5-Ц – 1,75 га; площадка «Штольни Вентиляционная» – 0,33 га; площадка временного складирования руды – 0,83 га; площадка временного складирования пустой породы – 2,683 га; промплощадка РСХ – 1,74 га; площадка командно-диспетчерского пункта – 1,6 га; площадка склада ПРС – 2,4 га; автодорога № 4 – 5,438 га; автодорога № 3 – 1,822 га; автодорога № 2 – 0,672 га; автодорога № 1 – 4,188 га; автодорога № 5 – 0,931 га; автодорога № 6 – 0,779 га; межплощадочные инженерные сети – 0,315 га.

В результате деятельности на указанных объектах 1-ой очереди на почвенный покров оказывается геомеханическое и геохимическое воздействие.

Геомеханическое воздействие возникает в результате изъятия, перемещения, отсыпки грунтов. Геомеханическое воздействие проявляется в виде: нарушения сплошности грунтовой толщи; изменения физико-механических свойств грунтов. Геомеханическому воздействию подвержена площадь в границах строительства.

Геохимическое воздействие также может проявляться в виде в загрязнении грунтовой толщи за счет утечек и проливов веществ. Наиболее часто такое воздействие происходит за счет проливов горюче-смазочных материалов, фильтрации атмосферных осадков через складированные отходы производства и потребления и хранящиеся материалы.

Виды воздействий и прогноз

Воздействия на почвы

Основные виды воздействий на почвенный покров при проведении строительных работ:

- прямое воздействие – изъятие участков почвенного покрова, нарушение при выемке, транспортировании и складировании плодородного слоя почв (ПСП) и потенциально-плодородного слоя почвы (ППСП);

- косвенное воздействие – аэрогенное загрязнение, деградация многолетнемерзлых пород, изменения термических условий и режима увлажнения;

- потенциальное загрязнение почв – исключительно при нарушении регламента эксплуатации строительных машин и механизмов и/или порядка размещения отходов и хранения горюче-смазочных материалов.

Планируемая деятельность не будет сопровождаться изъятием почв, снятием ПСП (ППСП) и не предполагает механического нарушения или химического загрязнения почвенного покрова на прилегающих территориях вне участков строительных работ.

При соответствующей организации работ негативные воздействия полностью исключены.

Прогноз состояния почв

В таблице 5.8.2 представлен прогноз воздействий и последствий планируемой деятельности.

Таблица 5.8.24. – Характеристика воздействий на почвы и последствия планируемой деятельности

| Процесс, работы, (источник воздействия) | Воздействия, их параметры и прогноз | Возможные последствия |
| --- | --- | --- |
| Стадия строительства и эксплуатации | Загрязнение почвенного покрова прилегающей территории | При соблюдении регламента эксплуатации строительных машин и механизмов, порядка размещения отходов и хранения горюче-смазочных материалов - маловероятно |

Мероприятия по охране почв

Для достижения допустимого уровня воздействия на почвенный покров и предотвращения (снижения) неблагоприятных последствий рекомендуются следующие мероприятия.

Стадия строительства и эксплуатации:

- обеспечение проектных границ полосы отвода;

- опережающее строительство площадок временного накопления отходов, дорожной инфраструктуры, использование зимнего периода для планировочных работ и подготовки участков;

- противоэрозионные мероприятия на промплощадке (обеспечение сбора и отведения поверхностных стоков);

- контроль эксплуатации транспорта и строительной техники (исключение движения вне зон работ), использование исправных машин и механизмов, контроль их технического состояния, запрет использования прилегающих к участкам строительных работ территорий для целей стоянки и ремонта техники, заправка машин и механизмов в условиях, исключающих загрязнение почв.

Стадия рекультивации

- потивоэрозионные мероприятия (обеспечение сбора и отведения поверхностных стоков, закрепление склонов);

- запрет использования прилегающих к участкам работ территорий для целей стоянки и ремонта техники;

- заправка машин и механизмов в условиях, исключающих загрязнение почв;

- почвенно-мелиоративные мероприятия на участках рекультивации согласно проектным решениям;

- мониторинг эффективности рекультивации участков.

Результаты оценки

В таблицу 5.8.3 представлены результаты оценки воздействия планируемой деятельности, выполненной в соответствии с принципами, представленными в разделе 4.2.

Таблица 5.8.25. – Результаты оценки воздействия планируемой деятельности

| Воздействие | Критерии значимости |  |  |  |  | Значимость |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Интенсивность Воздействия | Масштаб воздействия | Продолжительность воздействия | Вероятность возникновения необратимых последствий | Наличие пробелов и неопределенностей |  |
| Стадия строительства |  |  |  |  |  |  |
| Аэрогенное загрязнение почв | Высокая | Локальный | Среднесрочное | Низкая | Частичная | Низкая |
| Изменение термического режима | Низкая | Локальный | Среднесрочное | Низкая | Частичная | Низкая |
| Формирование техногенных образований | Низкая | Локальный | Среднесрочное | Низкая | Частичная | Низкая |
| Стадия эксплуатации |  |  |  |  |  |  |
| Аэрогенное загрязнение почв | Низкая | Локальный | Среднесрочное | Низкая | Частичная | Низкая |
| Формирование техногенных образований | Низкая | Локальный | Среднесрочное | Низкая | Частичная | Значимое |
| Изменение термического режима | Низкая | Локальный | Среднесрочное | Средняя | Частичная | Значимое |
| Стадия рекультивации |  |  |  |  |  |  |
| Аэрогенное загрязнение почв | Средняя | Локальный | Среднесрочное | Низкая | Частичная | Низкая |

Согласно результатам предварительной оценки выявленные воздействия на почвы оцениваются как допустимые.

Пробелы и неопределенности предварительной оценки

Основная неопределённость предварительной оценки связана с малой степенью изученности территории предполагаемого строительств, а также отсутствием данных о:

- типах почв и их локальном распространении в границах проектируемых объектов в соответствии с Общесоюзной инструкцией по почвенным обследованиям и составлению крупномасштабных почвенных карт землепользований. М. Изд. Колос. 1973 г;

- химических и агрохимических свойствах почв в соответствии с требованиями ГОСТ 17.4.3.02-85;

- фоновом загрязнении почв, определенном в соответствии с требованиями ГОСТ 17.5.3.06-85.

Рекомендации для изысканий и основного этапа исследований ОВОС

Для устранения выявленных неопределенностей необходимо доизучение почвенного покрова в границах участка работ, в состав которого входит изучение санитарно-химического состояния территории.

На основном этапе исследований ОВОС для обоснования проектных решений, связанных с воздействием на почвенный покров, необходимо:

- обосновать объемы ранее снятого ПСП/ППСП и ППП с целью дальнейшего проведения биологической рекультивации;

- обосновать состав мероприятий по рекультивации (землеванию).

## Воздействия на растительность

Нормативно-правовые и методические основы оценки

Прогноз изменений в растительном покрове проводился на основе анализа современного состояния растительности района намечаемой деятельности, устойчивости отдельных сообществ и видов растений к прогнозируемым воздействиям. Учитывались актуальные научные представления о влиянии обустройства и эксплуатации объектов горнорудной отрасли на растительность. Характеристика растительности выполнена на основании:

- литературных и фондовых материалов;

- результатов неавтоматизированного камерального дешифрирования космических снимков;

- данных геоботанических изысканий, проведенных на исследуемой территории.

При проведении работ учитывались требования к охране растительного мира. Общие и специальные требования охраны растительного мира определяются Федеральными законами «Об охране окружающей среды» и «Об особо охраняемых природных территориях», Лесным кодексом, Градостроительным кодексом.

Индикаторы оценки:

- площадь нарушаемых/сохраняемых естественных сообществ, в т.ч. площадь нарушаемых/сохраняемых критических местообитаний;

- сохранение/изъятие местообитаний редких и находящихся под угрозой исчезновения видов;

- изменение экологических условий местообитаний (водный режим, загрязнение), в т.ч. критических местообитаний (площадь);

- устойчивость растительных сообществ к физическим, химическим и биологическим воздействиям.

Существующее положение

Участок работ расположен в пределах Быстринского лесничества, участковое лесничество – Эссовское. В соответствии с картой растительности Камчатки по И.А.Соколову район месторождения расположен в зоне распространения каменноберезовых лесов.

Рассматриваемая в проекте территория не отличается разнообразием фитоценозов.

Для района наиболее характерным является пояс лесной растительности, представленный ивняками в сочетании с каменноберезовым лесом, в некоторых места встречаются заросли кедрового и ольхового стланика. Кроме этого, на территории широко представлены вейниковые луга, а также заросли крупнотравья, располагающиеся в поймах ручьев и рек, по склонам в местах близкого расположения грунтовых вод. Чаще всего в них преобладает лабазник камчатский (Filipendula camtschatica), нередко к нему примешиваются борщевик шерстистый (Heracleum lanatum), реброплодник уральский (Pleurospermum uralense), морковник лесной (Anthriscus sylvestris), крестовник коноплелистный (Senecio cannobifolios), бодяк камчатский (Cirsium kamtschaticum), недоспелка копьевидная (Cacalia kamtschatica) и др.

На участке выделяются отдельные ландшафты с высокой антропогенной трансформацией, где широкое распространение получили вторичные сукцессии. Верхний ярус в них представлен в основном Ивой удской. Ива удская (Salix udensis) является одним из наиболее распространенных видов, участвующих в зарастании нарушенных местообитаний. В ходе вторичной сукцессии образуются ивняки, в состав травяного яруса которых могут входить как виды естественных сообществ, так и преимущественно виды производных сообществ. Нижний ярус антропогенно-измененных территорий представлен луговой растительностью, а именно: вейниковыми и хамерионово-вейниковыми сообществами.

Вейниковые и хамерионово-вейниковое сообщества характеризуются покрытием травянистого яруса до 75 %, высота травостоя в среднем составляет 50 см. Травяной ярус характеризуются доминированием вейника Лангсдорфа (Calamagrostis purpurea ssp. langsdorffii) и значительным участием в составе сообщества хамериона узколистного (Chamerion angustifolium). Обильны щитовник расширенный (Dryopteris expansa) и майник широколистный (Maianthemum dilatatum). Встречаются клопогон простой (Cimicifuga simplex) и седмичник арктический (Trientaliseuropea). Единично отмечены крестовник коноплелистный (Senecio cannabifolius) и дудник Гмелина (Angelica gmelinii).

По данным ООО «Терра» в ходе полевых геоботанических исследований по 1-ой очереди подземного рудника «Бараньевский» редкие и охраняемые виды на участке и прилегающей территории обнаружены не были.

Воздействие на растительный покров в процессе строительства и эксплуатации объекта 1-ой очереди носят прямой и косвенный характер.

К числу прямых воздействий относится непосредственное уничтожение растительности. Границы прямого воздействия на растительный покров определяются границами участка строительства. На площадях размещения объектов 1-ой очереди растительность полностью уничтожена.

Косвенное воздействие обусловлено изменением среды обитания в результате строительных работ и эксплуатации объекта (создание новых орографических, литологических и гидрологических условий на строительной площадке; угнетение растений выбросами в атмосферу строительной пыли и вредных ЗВ).

Основными источниками косвенного воздействия на растительный мир являются транспортные работы, складирование пустой породы и руды. Косвенное воздействие оказывается на фитоценозы, прилегающие к участкам расположения объектов по 1-ой очереди. Граница воздействия обусловлена расстоянием, на котором создаются повышенные концентрации загрязняющих веществ в атмосфере и ориентировочно равна границе санитарно-защитной зоны.

Виды воздействий и прогноз

Воздействия на растительность

Экологические аспекты планируемой деятельности связаны как с прямыми, так и с косвенными воздействиями на растительность, ряд из них является комплексными и сопровождаются кумулятивными эффектами.

Прямые воздействия – изъятие местообитаний.

Косвенные воздействия– изменения среды обитания растений, ведущие к ухудшению состояния видов и/или сообществ. Возможны следующие виды косвенных воздействий:

- изменение физических характеристик среды (в результате изменений рельефа, изменения физических свойств почв, водных бассейнов) при освоении и участков;

- химические воздействия – загрязнение воздуха, водных объектов, почв;

- биологические воздействия – нарушение структуры сообществ в результате планируемой деятельности (непреднамеренная интродукция и саморасселение чужеродных видов).

Прогноз состояния растительности

В таблице 5.9.1 представлен прогноз воздействий и последствий планируемой деятельности.

Таблица 5.9.26. – Характеристика воздействий на растительность и последствий планируемой деятельности

| Процесс, работы, (источник воздействия) | Воздействия, их параметры и прогноз | Возможные последствия |
| --- | --- | --- |
| Стадия строительства |  |  |
| Проведение осушительных работ | Снижение влажности корнеобитаемого слоя почвы. Локальное кратковременное воздействие | Незначимые, обратимые |
| Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от используемой строительной техники | Загрязнение растительности и местообитаний. Локальное кратковременное воздействие | Незначимые, обратимые |
| Отведение загрязненного поверхностного стока | Загрязнение растительности и местообитаний. Локальное кратковременное воздействие | Незначимые, обратимые |
| Стадия эксплуатации |  |  |
| Аэрогенное выпадение загрязняющих веществ | Загрязнение растительности и местообитаний. Локальное длительное воздействие | Значимые, обратимые |
| Увеличение участия сорных видов | Изменение видового состава растительных сообществ. Локальное длительное воздействие | Незначимые, необратимые |

Мероприятия по охране растительности

- Для минимизации воздействия на растительность на стадии строительства рекомендуется при складировании материалов и оборудования, временного размещения отходов использовать площадки с нарушенным почвенным и растительным покровами, в полосе отвода.

- Организация строительства в строгом соответствии с планировочными технологическими и техническими решениями ПОС. Строительные работы должны вестись в соответствии с надлежащей практикой, необходимо соблюдение правил производства работ, привлечение для производства работ персонала, обладающего необходимой квалификацией.

- Запрет на непредусмотренное проектом сведение/повреждение древесно-кустарниковой растительности на прилегающих территориях, контроль зоны работ/полосы отводов внутриплощадочного проезда. Необходимо маркировать участки проведения строительных работ по периметру специальными ограничительными лентами во избежание заезда строительной техники за территорию отвода.

- Выполнение требований по охране растительности при прокладке временных дорог и инженерных сетей. Необходимо осуществлять выбор трасс и методов производства работ, обеспечивающих минимальную вырубку и нарушение почвенного покрова (предлагается максимально использовать существующие дороги).

- Перед въездом строительной техники на участки работ проведение проверок на предмет отсутствия течей горюче-смазочных материалов.

- Персонал должен быть проинструктирован на предмет соблюдения правил пожарной безопасности (условия соблюдения противопожарных правил рекомендуется включать в условия договора на ведение работ). Необходимо проводить мероприятия по контролю пожарной обстановки.

- Должна быть проведена рекультивация земель, нарушенных в результате строительных работ, целесообразно засеять травосмесями (желательно из представителей местных видов флоры пионерной стратегии) неиспользуемые строительные площадки и другие нарушенные земли.

- Организация мониторинга состояния растительности. Отчеты об этих работах должны включать анализ тенденций на основе сравнения актуальных материалов с результатами исследований прошлых лет.

Результаты оценки

В таблице 5.9.2 представлены результаты оценки воздействия на растительность планируемой деятельности, выполненной в соответствии с принципами, представленными в разделе 4.2.

Таблица 5.9.27. – Результаты оценки воздействия планируемой деятельности

| Воздействия | Критерии оценки |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Характер | Интенсивность | Масштаб | Продолжительность | Вероятность возникновения необратимых последствий | Наличие пробелов и неопределенностей |
| Стадия строительства |  |  |  |  |  |  |
| Подготовка площадок под объекты и сооружения (в том числе очистные сооружения) | Прямое воздействие (изъятие местообитаний) | Высокая | Локальный | Кратковремен-ное воздействие | Высокая | Не опреде-лены площади воздействия (отсутствует карта растительности) |
| Аэрогенное выпадение загрязняющих веществ | Косвенное воздействие | Высокая | Локальный | Кратковремен-ное воздействие | Низкая | Не опреде-лены площади воздействия (отсутствует карта растительности) |
| Стадия эксплуатации |  |  |  |  |  |  |
| Аэрогенное выпадение загрязняющих веществ | Косвенное воздействие | Высокая | Локальный | Длительное воздействие | Низкая | Не опреде-лены площади воздейст-вия (отсутствует карта растительности) |

Согласно результатам оценки выявленные воздействия на растительность оцениваются как значительное, но допустимое.

Пробелы и неопределенности предварительной оценки

Большая часть пробелов и неопределенностей при проведении оценки воздействия намечаемой деятельности на растительность связано с отсутствием окончательных проектных решений, она будет устранена к следующему этапу работ.

Для выполнения оценки воздействия планируемой деятельности на растительность необходимо наличие карты-схемы растительности исследуемой территории масштаба не мельче 1:20000 и сводной таблице полевых геоботанических описаний, составленных по стандартной методике.

Перечисленное выше обуславливает необходимость проведения дополнительных к имеющимся полевых изысканий на исследуемой территории, в том числе выявлению объектов растительного мира занесенных в Красные книги РФ и Камчатского края в объеме достаточном для оценки воздействия на растительность и разработки мероприятий по ее охране.

Рекомендации для изысканий и основного этапа исследований ОВОС

Полевые геоботанические изыскания должны быть проведены в надлежащий полевой сезон. Основными задачами полевого этапа являются:

- актуализация общего описания растительности территории планируемой деятельности;

- характеристика состояния отдельных популяций видов и растительных сообществ в целом;

- полевое картографирование растительности;

- выявление редких и охраняемых растительных сообществ территории и отдельных видов высших растений, мохообразных, лишайников и грибов.

Первоочередными участками, требующими проведения полевых геоботанических изысканий, являются экотопы, в которых будут располагаться проектируемые объекты. Полевые геоботанические изыскания должны охватывать все физиономически отличающиеся варианты растительных сообществ района планируемой деятельности. Внимание должно быть уделено описанию как типичных, так и редких фитоценозов. Особое внимание должно быть направлено на изучение растительности техногенных комплексов, выявление и характеристику сообществ, имеющих средорегулирующие (например, пойменная растительность).

При проведении полевых геоботанических изысканий в качестве основного необходимо использовать метод комплексного геоботанического профилирования. Растительность должна быть описана в соответствии с общепринятыми методиками геоботанических исследований на площадках 20×20 м (стандартный размер пробной площади для лесных сообществ) и 10×10 м (стандартный размер для луговых и тундровых сообществ). Сообщества описываются по ярусам, выделяются мохово-лишайниковый и травяно-кустарничковый ярусы, подлесок (или кустарниковый ярус), подрост и древесный ярус. В ярусах определяются обилие видов в % или долях от единицы, средняя высота растений, средний диаметр кустарников и деревьев и проективное покрытие яруса (или степень сомкнутости).

При обнаружении популяций охраняемых видов растений, мохообразных, лишайников и/или грибов необходимо оценивать их состояние и отмечать местоположение популяций с указанием их размера (количества особей или занимаемой ими площади). Названия видов высших растений надо выверять по актуальным региональным справочникам по флоре с учетом приоритетных названий.

На послеполевом камеральном этапе работ после определения всех собранных видов и дополнения полевых описаний, описания растительных сообществ должны быть сведены в единую таблицу для дальнейшей стандартной обработки. В итоге необходимо разработать классификацию растительности исследуемой территории, которая ляжет в основу Карта-схемы растительности.

Карта-схема должна быть составлена по общепринятым методикам геоботанического картографирования, иметь масштаб не мельче 1:20000, основана на полевых данных, результатах дешифрирования космического снимка качества не ниже Landsat ETM+ и материалах лесной таксации. Карта-схема должна сопровождаться детальной легендой, в которой необходимо отразить все описанные на территории растительные сообщества (в ранге не выше групп ассоциаций). На карте растительности также обязательно обозначить местоположения популяций охраняемых видов растений, мохообразных, лишайников и грибов с указанием размера этих популяций (количества особей или занимаемой ими площадь), эти данные будут использованы для расчета размера компенсации за ущерб флоре редких видов в связи с реализацией намечаемой деятельности.

Пояснительная записка, сопровождающая эту карта-схему, должна содержать подробное описание растительных сообществ, выполненное по стандартной методике. Подробная характеристика растительных сообществ, представленных на карта-схеме растительности, должна включать сведения о ими занимаемой площади, ландшафтных и экотопических особенностях распространения, видовом разнообразии, наличии охраняемых видов (с характеристикой популяций этих видов), наборе доминантов, структуре сообществ, сукцессионном статусе, выявленных нарушениях и воздействиях.

Карта-схема растительности, полевые геоботанические описания и данные маршрутных исследований должны являться основой характеристики растительного покрова территории, которую необходимо представить в итоговом отчете. Следует подробно описать его структуру и другие особенности.

Отчет должен содержать выводы о состоянии растительности исследуемой территории, о биоразнообразии территории (необходимо охарактеризовать два уровня биоразнообразия – видовое разнообразие и разнообразие растительных сообществ).

На этапе ОВОС необходимо:

            - выявить и проанализировать возможные виды воздействия на растительные сообщества на всех этапах намечаемой деятельности (этапах строительства, эксплуатации и ликвидации объектов);

            - определить интенсивность, продолжительность и обратимость всех выявленных видов воздействия и сделать вывод об их допустимости или недопустимости;

            - разработать мероприятия по мониторингу состояния растительности;

            - детализировать мероприятия по охране растительности.

## Воздействия на наземный животный мир

Нормативно-правовые и методические основы оценки

Прогноз воздействия на животный мир проводится на основе анализа современного состояния животного мира района намечаемой деятельности, устойчивости отдельных сообществ и видов животных к прогнозируемым воздействиям.

Оценка выполнена с учетом требований, изложенных в нормативно-правовых, нормативно-технических и инструктивно-методических документах. Нормативно-правовые основы оценки воздействия на наземный животный мир определены требованиями следующих документов:

- Федеральный закон от 10 января 2002г. №7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Федеральный закон от 24 апреля 1995г. №52-ФЗ «О животном мире»;

- Постановление Правительства РФ от 13.08.1996г. №997 «Об утверждении Требований по предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи»;

- Приказ Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 24 марта 2020г. №162 «Об утверждении Перечня объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации»;

- Постановление Правительства Камчатского края от 11.01.2010г. №3-П «Об утверждении Перечней редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу Камчатского края (с изменениями на 18 апреля 2018г.)».

Оценка воздействия основана на анализе современного состояния местообитаний объектов животного мира и локальных популяций видов, населяющих район планируемой деятельности. При оценке учитывается устойчивость конкретных местообитаний и видов животных к прогнозируемым воздействиям.

При проведении предварительной оценки использованы следующие исходные данные:

- технический отчёт по инженерно-экологическим изысканиям (05/09/2019-ИЭИ1). ООО «Терра», Красноярск, 2019г;

- опубликованные данные о состоянии животного мира Камчатского края: База данных Биодат http://www.biodat.ru;

- красная книга Камчатки: в 2 т. — Петропавловск-Камчатский: Камч. печ. двор. Кн. изд-во, 2007. — Т.2: Растения, грибы, термофильные микроорганизмы отв. ред. О.А. Чернягина. — 342с.;

- красная книга Камчатского края: в 2 т. — [2-е изд.]. — Петропавловск-Камчатский: Камчатпресс, 2018. — Т.1: Животные отв. ред. А. М. Токранов. — 196с. — 500 экз.;

- доклад о состоянии окружающей среды в Камчатском крае в 2019 году. Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края, г. Петропавловск-Камчатский, 2020г.

Критериями для оценки воздействия хозяйственной деятельности на наземный животный мир является:

- изменение площади местообитаний объектов животного мира;

- изменение прохождения миграционных троп;

- изменение условий обитания объектов животного мира (изменение типов местообитаний);

- изменение фаунистического состава территории;

- изменение плотности популяций отдельных видов животных.

Существующее положение

Фауне Камчатского края присущи некоторые черты островного характера: нет многих типичных для Восточной Сибири и Дальнего Востока таёжных животных, например, кабарги, дикуши, только на севере края (в Пенжинском районе) встречается белка-летяга, сравнительно недавно через Парапольский дол и далее к югу проник якутский бурундук, также, как и рысь в 30-е годы XX века.

Фауну сухопутных млекопитающих составляют камчатский соболь, горностай, выдра, заяц-беляк, ондатра, лисица, лось, рысь, полярный волк, росомаха, ласка и др. Из крупных хищных зверей лесной зоны самым заметным и самым известным видом был и остаётся бурый медведь. В горах до высоты 1000 м встречаются снежный баран и дикий северный олень. В горных тундрах живет черношапочный сурок (тарбаган) и камчатский суслик, или берингийский суслик (евражка). На западном побережье обитают главным образом тюлени (лахтак, или морской заяц), нерпа, сивучи. На мысе Лопатка сохранились каланы (морские выдры).

В период проведения инженерно-экологических изысканий по объекту «Подземный рудник «Бараньевский». 1-ая очередь» на территории участка изысканий были обнаружены следы бурого медведя.

Орнитофауна. На Камчатке около 220 видов птиц. Из них тихоокеанская чайка, топорки, берингийский баклан, тихоокеанский чистик, кайры, глупыши, являются представителями базаров. Моевка – одна из самых многочисленных морских колониальных птиц, гнездящихся на скалистом побережье по всей западной береговой линии полуострова.

На момент полевого обследования в период проведения инженерно-экологических изысканий на месторождении по 1 очереди на участке изысканий были отмечены визиты следующих представителей орнитофауны: ворона чёрная (Corvus corone), глухарь каменный (Tetrao parvirostris Bonaparte), ворон (Corvus corax), кукушка малая (Cuculus poliocephalus).

По результатам полевых работ и маршрутной рекогносцировки животные, занесенные в красную книгу РФ и Камчатского края, отсутствуют.

По данным сайта «Cоюз охраны птиц России» и письма Министерства природных ресурсов и экологии Камчатского края №26.26/2465 от 06.05.2021 г. на рассматриваемой территории в границах месторождения отсутствуют ключевые орнитологические территории (Приложение 1).

Согласно представленной информации, на участках отсутствуют территории, либо акватории водно-болотных угодий (с режимом природопользования, установленного Конвенцией о водно-болотных угодьях, имеющих международное значение главным образом в качестве местообитаний водоплавающих птиц от 02.02.1971г.), на территории проектируемого объекта ярко выраженные пути миграции отсутствуют (Приложение 1).

Перечень объектов животного мира, редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, возможных к появлению на территории проектируемого объекта, приведен на основании письма Министерства природных ресурсов и экологии Камчатского края №26.26/2465 от 06.05.2021 г.

Млекопитающие:

- Камчатский лемминг (Lemmus flavescens) - Красная книга Камчатки

Птицы:

- Беркут (Aquila chrysaetos kamtschatica) Красная книга России, Красная книга Камчатки.

- Белоплечий орлан (Haliaeetus pelagicus) Красная книга России, Красная книга Камчатки.

- Орлан-белохвост (Haliaeetus albicilla) Красная книга России, Красная книга Камчатки.

- Кречет (Falco rusticolus grebnitzkii) Красная книга России, Красная книга Камчатки.

- Сапсан (Falco peregrinus harterti) Красная книга России, Красная книга Камчатки.

- Ястреб-тетеревятник (Accipiter gentilis albidus) Красная книга России, Красная книга Камчатки.

- Белая (полярная) сова (Nyctea scandiaca) Красная книга Камчатки

- Большой крохаль (Mergus merganser) Красная книга Камчатки

- Лебедь-кликун (Cygnus cygnus) Красная книга Камчатки.

Сведения о нахождении на территории объекта изысканий редких и исчезающих видов растений, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и (или) Красную книгу Камчатского края, у Министерства природных ресурсов и экологии Камчатского края отсутствуют.

Перечень охотничьих ресурсов и их плотность на территории охотничьего угодья № 23 «Кимитинский» (по данным государственного мониторинга охотничьих ресурсов, по состоянию на 01.04.2020) приведен на основании письма Министерства природных ресурсов и экологии Камчатского края №26.26/2465 от 06.05.2021 г.:

| Вид | Плотность (на 1000 га свойственных угодий) по норке и выдре – особей на 10 км протяженности рек по ондатре - число пар на 1 км береговой линии |
| --- | --- |
| Лось 2,15 | 2,15 |
| Дикий северный олень 0,00 | 0,00 |
| Снежный баран 3,47 | 3,47 |
| Бурый медведь 0,64 | 0,64 |
| Соболь 1,59 | 1,59 |
| Выдра 0,20 | 0,20 |
| Бобр | - |
| Белка 0,89 | 0,89 |
| Песец — | - |
| Волк 0,00 | 0,00 |
| Горностай 0,68 | 0,68 |
| Сурок 21,30 | 21,30 |
| Ласка 0,34 | 0,34 |
| Лисица 0,73 | 0,73 |
| Ондатра — | - |
| Рысь 0,07 | 0,07 |
| Росомаха 0,03 | 0,03 |
| Заяц-беляк 4,85 | 4,85 |
| Норка 0,90 | 0,90 |
| Суслик 46,10 | 46,10 |
| Глухарь 2,77 | 2,77 |
| Куропатки 125,32 | 125,32 |

Воздействие на животный мир при строительстве и эксплуатации 1-ой очереди подземного рудника «Бараньевский» условно разделено на две группы: прямые и косвенные воздействия.

Прямое воздействие будет выражено в полном уничтожении среды обитания животных в границах проектирования.

Косвенное воздействие, выраженное в изменении условий существования животных за счет загрязнения окружающей среды и в усилении фактора беспокойства от шума от работы технологического оборудования наблюдается на прилегающих территориях. Граница воздействия обусловлена расстоянием, на котором создаются повышенные концентрации загрязняющих веществ в атмосфере и уровни шума и ориентировочно равна границе санитарно-защитной зоны.

Виды воздействий и прогноз

В настоящее время при реализации проектных решений по 1-ой очереди на месторождении сформировался фактор беспокойства. Вероятность миграции животных по площадке проведения работ сведена к нулю.

Воздействия на наземный животный мир

Воздействия на наземный животный мир прогнозируются как на стадии строительства, так и на стадии эксплуатации. На стадии рекультивации интенсивность всех видов воздействий будет существенно снижена, или они будут полностью исключены.

Для местообитаний объектов наземного животного мира основным фактором прямого воздействия будет непосредственное изъятие. Для объектов животного мира основным фактором прямого воздействия будет беспокойство в результате акустического воздействия и движения строительной техники и персонала.

Факторами косвенного воздействия на местообитания объектов животного мира будут загрязнение в результате выпадения ЗВ от выбросов строительной техники; загрязнение водотоков в результате сброса сточных вод. Факторами косвенного воздействия непосредственно на объекты животного мира будет локальное ухудшение качества воды в водотоках.

Фактор изъятия местообитаний на стадии строительства и эксплуатации будет одним из самых существенных. Площадь дополнительно изымаемых участков незначительна в сравнении с существующей площадкой месторождения 1-ой очереди. Все изымаемые местообитания – техногенно-нарушенные, с полностью уничтоженным или существенно обедненным растительным покровом. Видовой состав животных на этой территории также крайне обеднен и, в силу длительности существующего уровня антропогенного воздействия на территорию, представлен толерантными к антропогенному воздействию или синантропными видами. По сроку воздействия этот фактор будет актуален на всем протяжении эксплуатации. Перераспределение представителей животного мира на близлежащей территории и их откочевка в более благоприятные районы, в некоторой степени будет оказано с влиянием от потери площадей кормления некоторых представителей животного мира, вследствие отторжения территории, так как часть размещаемых объектов располагаются на свободных от застройки землях. Эти перемещения, скорее всего, будут кратковременными и локальными, после адаптации животных к новым объектам и воздействиям, оказываемое при строительстве и эксплуатации объекта, численность и поведение фауны будет аналогично площадке месторождения «Бараньевское» 1-ой очереди. Площади изымаемых местообитаний и сроки изъятия будут уточнены на этапе исследований ОВОС. После рекультивации восстановление естественного растительного покрова займет до нескольких десятков лет в условиях климата Быстринского района.

Беспокойство и гибель животных в результате движения строительной и горной техники и перемещения персонала не будет существенным фактором. Физическое присутствие строительной техники на территории, низкочастотный шум, который возникает при движении техники и автотранспорта, в процессе работы двигателей внутреннего сгорания и технологического оборудования, проведение взрывных и буровых работ, вибрационное воздействие от указанных источников, освещение в темное время суток строительной площадки – все эти факторы являются источником беспокойства для фауны, использующих прилегающую территорию района работ для кормления, могут вызвать изменения в их поведении и привести к перемещению на другие, более спокойные участки. Непосредственного влияния на животный мир, ведущего к их гибели во время проведения работ оказано не будет, и рассматривать можно лишь возможное опосредованное воздействие через кормовую базу и фактор беспокойства.

Фактор загрязнения местообитаний в результате аэрогенного выпадения ЗВ будет действовать на протяжение строительства и эксплуатации. Однако это воздействие незначительно вырастет по интенсивности по сравнению с имеющимся на существующее положение. При соблюдении мероприятий по охране атмосферного воздуха этот фактор не окажет существенного воздействия на местообитания объектов наземного животного мира.

Акустическое воздействие на стадиях строительства и эксплуатации будет самым существенным фактором, оказывающим влияние на объекты животного мира. В настоящее время нет нормативных документов, нормирующих уровень звука и вибрации для животного мира. Влияние источников шума и вибрации на физиологию или поведение животных в литературе практически не освещено. В целом, считается маловероятным, что представители животного мира будут приближаться к проектируемому объекту на близкое расстояние. В период проведения работ возможно перераспределение представителей животного мира на близлежащей территории и их откочевка в более благоприятные районы. Для животных возможность получить физические повреждения в результате непосредственного воздействия акустических импульсов источников шума мала. Скорее всего, они продемонстрируют реакцию избегания и удалятся от него на безопасное расстояние.

Интенсивность акустического воздействия при реализации решений по 2-ой очереди по сравнению с существующим положением возрастет незначительно. Для подтверждения указанных предположений на этапе ОВОС необходимо провести оценку зоны акустического воздействия и оценить площади местообитаний, которые будут подвержены шумовому загрязнению.

Другие факторы воздействия.

Такие факторы воздействия как гибель животных на дорогах, увеличение вероятности возникновения лесных пожаров и аварийных ситуаций при строительстве и эксплуатации объекта в настоящем разделе не рассматриваются, поскольку не могут быть подвергнуты детальному анализу в сравнении с существующей ситуацией. Уровень риска по этим факторам вырастет незначительно.

Прогноз состояния наземного животного мира

В таблице 5.10.1 представлен прогноз воздействий и последствий планируемой деятельности.

Таблица 5.10.28. – Характеристика воздействий на наземный животный мир и последствий планируемой деятельности

| Процесс, работы, (источник воздействия) | Воздействия, их параметры и прогноз | Возможные последствия |
| --- | --- | --- |
| Стадии строительства и эксплуатации |  |  |
| Земляные работы (планировка рельефа) | Локальное долговременное воздействие. | Незначительны, обратимы |
|  | Беспокойство и гибель животных в результате движения строительной техники. Локальное воздействие средней длительности | Незначительны, обратимы |
| Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от используемой строительной техники | Локальное воздействие средней длительности | Незначительны, обратимы |
| Буровзрывные работы | Акустическое беспокойство животных. Локальное воздействие средней длительности. | Последствия обратимы, масштаб необходимо оценить при поведении ОВОС. |
| Отведение поверхностного стока в водотоки | Локальное загрязнение мест водопоя и обитания животных. Локальное кратковременное воздействие. | Незначительны, обратимы |

Мероприятия по охране наземного животного мира

На данном этапе оценки можно заключить, что какие-либо специальные мероприятия для сохранения местообитаний животного мира, за исключением базовых, требуемых законодательством мероприятий по защите остальных компонентов окружающей среды, не потребуются.

Результаты оценки

В таблице 5.10.2 представлены результаты оценки воздействия планируемой деятельности, выполненной в соответствии с принципами, представленными в разделе 4.2.

Таблица 5.10.29. – Результаты оценки воздействия планируемой деятельности

| Воздействия | Критерии оценки |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Характер | Интенсивность | Масштаб | Продолжительность | Вероятность возникновения необратимых последствий | Наличие пробелов и неопределенностей |
| Строительств и эксплуатация |  |  |  |  |  |  |
| Изъятие местообитаний | Прямое | Высокая | Локальный | Долгосрочное воздействие | Высокая | Не определены площади воздействия |
| Аэрогенное загрязнение местообитаний | Косвенное | Низкая | Локальный | Долгосрочное воздействие | Низкая | Не определены масштабы воздействия |
| Акустическое воздействие | Косвенное | Высокая | Локальный | Долгосрочное воздействие | Низкая | Не определены площади воздействия |
| Гибель животных | Прямое | Низкая | Локальный | Долгосрочное воздействие | Низкая | Не выявлены |

Согласно результатам оценки выявленные воздействия на наземный животный мир предварительно оцениваются как допустимое.

Пробелы и неопределенности предварительной оценки

Основные пробелы и неопределенности связаны с отсутствием данных о местообитаниях животных на площадях изысканий не охваченных ранее при разработке проекта отработки первой очереди месторождения и изымаемых при реализации запланированной хозяйственной деятельности по второй очереди, а также с отсутствием данных о территориях, которые будут подвергаться акустическому воздействию при проведении буровзрывных работ.

К менее существенным проблемам относится отсутствие информации о представленных на всей территории второй очереди фаунистических комплексах, видовом составе наземных позвоночных.

Рекомендации для изысканий и основного этапа исследований ОВОС

На этапе проведения и доработки изысканий необходимо приведение отчета по ИЭИ в соответствие с требованиями Распоряжения Правительства РФ от 04 июля 2020 г. №985. В материалах изыскания должна быть представлена информация:

- о видовом составе, обилии видов, распределении по местообитаниям;

- о путях миграции;

- о тенденциях изменения численности;

- об особо охраняемых, особо ценных и особо уязвимых видах и системе их охраны.

В отчете по изысканиям должны быть даны четкие указания о том, какие виды были обнаружены в ходе ИЭИ, какие виды обитают в районе и ожидаются к встрече на территории разработки проекта или в зоне воздействия.

Необходимо описать основные фаунистические комплексы территории с учетом не только млекопитающих, но и птиц.

Для всех видов необходимо указать статус пребывания на территории (размножение, нагул, миграция, зимовка, круглогодичный).

Необходимо проанализировать данные о путях миграции птиц в области и исключить прохождением миграционных путей птиц через территорию разработки проекта (на основании отсутствия пригодных для миграционных остановок местообитаний). В случае невозможности исключения – определить территории, которые могут играть роль в использовании миграционных путей птиц.

Необходимо проанализировать данные о местах встреч и обитания редких и охраняемых видов млекопитающих, занесенных в Красную книгу Камчатского края. Необходимо уточнить наличие или отсутствие пригодных для этих видов местообитаний в зоне воздействия проектируемого объекта. В случае наличия таких местообитаний провести дополнительные исследования по исключению или подтверждению обитания этих животных в зоне предполагаемого воздействия.

На этапе исследований ОВОС, в части обоснования проектных решений, связанных с минимизацией воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на наземный животный мир, необходимо:

- провести расчет площадей изымаемых местообитаний объектов наземного животного мира;

- провести акустические расчеты на основании принятых проектных решений и определить зону акустического воздействия;

- провести расчет зоны загрязнения в результате выпадения ЗВ;

- провести расчеты изменения качества поверхностных вод в зоне воздействия на этапе строительства и определить период воздействия;

- провести анализ результатов инженерно-экологических изысканий с целью окончательного установления современного состояния животного мира территории проектирования. При необходимости разработать перечень мероприятий по мониторингу и охране объектов животного мира и их местообитаний.

## Воздействия на водные биологические ресурсы

Нормативно-правовые и методические основы оценки

Нормативной и методической основой для оценки планируемой деятельности на водные биологические ресурсы является законодательство Российской Федерации об охране окружающей среды, животном мире, о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов.

Для настоящей оценки в качестве исходных данных использованы материалы комплексных инженерных изысканий выполненных для объектов 1-ой очереди, техническое задание, информация уполномоченных органов государственной власти в области рыболовства и их решение о согласовании хозяйственной деятельности на месторождении АО «Камчатское золото».

Критериями для оценки воздействий хозяйственной деятельности на водную биоту, включая водные биоресурсы, являются:

- изменение площадей биотопов и/или объема воды в водном объекте: изъятие и/или изменение морфометрических параметров русла и/или долины водного объекта;

- изменение гидрологического режима водного объекта: водности, расходов воды, составляющих водного режима, расходов скорости течения и др.;

- изменение водного баланса бассейна;

- изменение термического режима водного объекта;

- изменение гидрохимических параметров: рН, минерализации, окраски, запаха, привкуса воды, биохимического потребления кислорода, токсичности воды, содержания взвешенных веществ, плавающих примесей, растворенного кислорода, загрязняющих веществ.

Для первых трех критериев пороговые показатели отсутствуют, т.е. практически любое изменение указанных параметров среды приводит к воздействию и требует соответствующей оценки. Для двух последних критериев пороговые параметры установлены нормативами качества водных объектов (Приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 13.12.2016 г. № 552).

Предварительная оценка воздействия на водные биоресурсы проводится для трех стадий жизненного цикла объекта – строительство, эксплуатация и рекультивация.

Существующее положение

Основные водотоки рассматриваемой территории: ручей Ржавый, ручей Бараний Анадыро-Колымского бассейнового округа в Быстринском районе Камчатского края.

Ручей Извилистый является правым притоком р. Балхач (бассейн р. Большая Кимитина). Длина ручья 4,6 км.

Ручей Ржавый является левым притоком руч. Извилистый (впадает в 4,8 -5,0 км от устья). Длина ручья 3,0 км.

Ручей Бараний впадает в руч. Извилистый (впадает в 4,8-5,0 км от устья) и может рассматриваться как исток данного ручья. Длина ручья 2,5 км.

На водотоках промышленное рыболовство не ведется, факторов любительского рыболовства не отмечено.

Данных об использовании или возможности использования указанных водных объектов или части водных объектов для сохранения и искусственного воспроизводства водных биологических ресурсов не имеется.

По данным «КамчатНИРО» руч. Извилистый является местом обитания, размножения (нереста), зимовки, нагула, путем миграций анадромной и жилой форм мальмы северной (Salvelinus malma). Средняя плотность населения рыб в моновидовом итхиоценозе изменяется от 0,05 до 15 экз./м2, составляя в среднем на все русло 0,3 экз./м2. В среднем течении ручья, несмотря на порожисто-водопадный характер русла, используемые местообитания гольцов занимают 20% акватории. Сеголетки держатся преимущественно на отмелях эрозионных ям под крупными порогами, старшая молодь – в водоворотных зонах на ямах, крупные рыбы активно перемещаются между укрытиями с замедленным течением. Древесные заломы, в которых скапливаются гольцы, встречаются единично. Единовременно населены рыбами около 60 % местообитаний, в каждом из которых держится в среднем 2-5 экз., имеются местообитания с плотностью до 15 экз./м2. Средняя плотность заселения рыб с учетом местообитаний всех типов составляет 0,3 экз./м2.

Ручьи Ржавый и Бараний могут являться местом обитания, размножения (нереста), зимовки, нагула, путем миграции анадромной и жилой форм мальмы северной (Salvelinus malma). Средняя плотность населения рыб в моновидовом итхиоценозе изменяется от 0,05 до 0,6 экз./м2, составляя в среднем на все русло 0,3 экз./м2.

По данным «КамчатНИРО» а также согласно письму Северо-Восточное ТУ Росрыболовства №08-01-14/4678 от 14.05.2021 г (приложение 4) в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 28.02.2019г. № 206 руч. Извилистый руч. Ржавый и руч. Бараний отнесены к водным объектам рыбохозяйственного значения первой категории.

В соответствии с письмом Северо-Восточного ТУ Росрыболовства №08-01-14/3450 от 21.04.2021 г на территории Камчатского края, в том числе в границах рассматриваемого участка, рыбоохранные зоны и рыбохозяйственные заповедные зоны законодательно не установлены (приложение 1).

На основании Заключения о согласовании хозяйственной деятельности выданного Северо-Восточное ТУ Росрыбовство в рамках проектной документации «Подземный рудник «Бараньевский» 1-ая очередь» от 10.09.2020г № 08-01-06/13386 негативное воздействие проявляется при:

- повреждении площадей нагула, зимовки, нереста в результате механического разрушения русловых участков рыбохозяйственных водотоков;

- нарушении путей нерестовых миграций в процессе строительства;

- гибелью и угнетением развития икры, личинок, молоди рыб, кормовых организмов, гидробиоценозов в создаваемых зонах повышенной мутности, заиления, ацидификации и т.п.

При определении размера вреда водным биологическим ресурсам и среде их обитания были учтены технико-экологические показатели:

- нарушаемая водосборная площадь с твердым покрытием – 81 910 м2;

- нарушаемая водосборная площадь с грунтовой поверхностью – 61 515 м2;

- коэффициент глубины воздействия на поверхность – 1,0 и 0,5;

- модуль поверхностного стока – 24 л/с х км2;

- период строительства и эксплуатации объектов рудника – 6 лет;

- удельная рыбопродуктивность нерестилища гольца в ручье Бараний (Извилистый) – 0,89 кг/м2;

- площадь прямого повреждения дна ручья Бараний (Извилистый) – 363,75 м2;

- общая биомасса кормовых организмов бентоса – 13,5 г/м2;

- средняя биомасса водных биологических ресурсов в зоне негативного воздействия – 25 г/м2;

- период восстановления экосистемы после прекращения негативного воздействия – 35 лет.

Общий размер вреда водным биологическим ресурсам при осуществлении заявленной деятельности с применением указанных показателей и коэффициентов составит в натуральном выражении 1859,33 кг.

Восстановительные мероприятия предложено осуществить путем искусственного воспроизводства и выпуска в естественные водные объекты молоди нерки. Для восстановления запасов водных биологических ресурсов через воспроизводство нерки при объеме прогнозируемых потерь в размере 1859,33 кг при средней массе одной воспроизводимой особи нерки в промысловом возврате равной 3,0 кг, при коэффициенте промыслового возврата 0,13%, необходимо выпустить в естественные водные объекты Камчатского края 476 751 экземпляр молоди нерки средней массой 1,0 г.

В соответствии с Прейскурантом цен на поставку рыбоводной продукции, услуг (работы) оказываемые в рамках приносящей доход деятельности на основании договоров, заключаемых Северо-Восточным филиалом ФГБУ «Главрыбвода» с физическими и юридическими лицами на 2020 год (утв. Приказом ФГБУ «Главрыбвод» от 30.12.2019 г. № 366) цена реализации 1 штуки молоди нерки (сеголетки весом 0,8-1,0 г) составляет – 15,82 руб. (с НДС).

Таким образом, стоимость компенсационных мероприятий по воспроизводству лососевых рыб (нерки) составляет: 7 542 200,82 (семь миллионов пятьсот сорок две тысячи двести рублей 82 копейки), с учётом НДС 20 %.

Виды воздействий и прогноз

При обустройстве объектов Бараньевского месторождения в русле водотоков и на прилегающих к ним площадях воздействия могут проявиться в:

- повреждении площадей нагула, зимовки, нереста в результате прямого механического разрушения русловых участков рыбохозяйственных водотоков и их пойменно-долинных комплексов;

- гибели и угнетения развития (питания, дыхания, роста, других физиологических процессов) икры, личинок, молоди рыб, кормовых организмов, гидробиоценозов в создаваемых зонах повышенной (дополнительной) мутности, заиления, ацидификации, загрязнения тяжелыми металлами, химреагентами, ГСМ и другими веществами, а также в результате иного рода нарушений гидрологического режима (температурного, кислородного, химического), нарушений областей питания и разгрузки грунтовых вод, подруслового потока и грунтового питания водотоков.

Поступление твердых минеральных взвесей в водные экосистемы отражается на всех трофических уровнях, рыбное население, занимающее верхнюю трофическую ступень, подвергается аккумулятивному воздействию. Попавшие в реки твердые частицы, находясь в толще воды и оседая на грунт, оказывают воздействие как на самих рыб, так и на икру и кормовой зообентос.

Опыт экологических исследований на разведанных и готовящихся к эксплуатации рудных объектах Камчатки показывает, что строящиеся внутриплощадочные проезды в горных условиях представляют собой один из наиболее мощных источников загрязнения окружающей среды, связанный с работой строительной техники. Строительство объектов рудника в горной местности со значительными уклонами и объемами перегрузочного склада пустой породы окажет определенное негативное воздействие на окружающую среду.

В условиях Бараньевского месторождения сдерживание эрозии и предотвращение поступления в водотоки большого количества механической мелкодисперсной взвеси, а также их заиливание в результате размыва элементов техногенного ландшафта – требует существенных затрат.

Повышение мутности и заиление негативно сказывается на резидентных и анадромных рыбах, их численность будет снижаться вплоть до полного исчезновения не только в мелких горных водотоках, но и в более крупных – предгорных водотоках, находящихся на значительном удалении ниже по течению. Как правило, в этом случае имеет место сложное многофакторное воздействие. Во-первых, существует прямое воздействие твердых минеральных частиц, имеющих обычно острые грани, на икру, эмбрионы и на эпителий жабр и кожу молоди лососей с последующими возможными кожными заболеваниями и нарушением функции дыхания и водно-солевого регулировании в период смолтификации. Во-вторых, происходит заиление нерестовых бугров с ослаблением проточности в них и ухудшением кислородного режима. Аналогичное воздействие оказывается и на кормовую базу рыб – бентос. И, наконец, возникают другие формы воздействия взвеси:

- на первичную продукцию перифитона через увеличение мутности воды;

- поверхностное заиление нерестилищ, вызывающее перераспределение токов грунтовых и подрусловых вод и сокращение площадей их выходов на поверхности дна;

- оседание взвеси из толщи воды с образованием на дне сравнительно мощного физического барьера, препятствующего выходу из нерестовых гнезд мальков;

- снижение прозрачности воды и, как следствие, доступности кормовых организмов для молоди и её пищевой активности;

- сглаживание микрорельефа дна (гряд, рифелей и т.д.) за счет заполнения неровностей и кальматации межгалечникового пространства тонкими осадками, лишение в связи с этим молоди удобных стаций для нагула;

- изменение территориально-поведенческих реакций молоди в связи с изменением дистанции взаимного реагирования.

Таким образом, минеральные взвеси оказывают на молодь рыб как прямое, так и косвенное воздействие. Такое деление типов воздействия по их направленности тесно связано с типизацией по видам воздействия – заиления дна и замутнения водного потока. Каждому виду воздействия соответствует наличие одного или обоих факторов влияния взвесей на водные организмы.

При строительных работах на водосборах и участках русел водотоков наибольший ущерб причиняется в результате прямого воздействия на дно водотоков, а также при взмучивании и заилении их нижних участков. Наиболее характерными воздействиями по данному проекту являются:

- нарушение русла, берегов и дна ручьев;

- уничтожение растительности, ПРС и ПСП на территории водосбора и в пределах водоохранных зон водотоков;

- прямое повреждение и заиление нерестовых площадей рыб;

- уничтожение кормовой базы молоди рыб в результате взмучивания воды и заилении нижних участков ручьев;

- уничтожение нагульных угодий молоди;

- загрязнения воды хозяйственно-бытовыми и производственными стоками.

Массовое размножение организмов бентоса (кормовая база молоди рыб) происходит в период спада паводковой волны и основное продуцирование биомассы приходится на меженный период. Прикрепленные формы бентоса при замутнении в значительной мере погибают, а свободно перемещающиеся покидают места замутнения и сносятся вниз по течению, вследствие чего кормовые и нагульные для молоди стации, подвергнутые заилению, выходят из строя.

В ходе горных работ взмучиваемый материал, попадая в толщу воды, будет переноситься течением на значительные расстояния тем дальше, чем менее крупной будет данная гранулометрическая фракция.

При эксплуатации месторождения активизируется техногенный сток влекомых и взвешенных наносов, который будет проявляться ежегодно весной, при таянии льда и снега, а также в летне-осенние дождливые периоды.

Осевший илисто-песчаный материал не остается неподвижным, а подвергается дальнейшему горизонтальному переносу до участков речного дна с преобладанием процессов седиментации над процессами переноса. Часть мелкодисперсного материала будет проникать вместе с потоком воды по межгалечным промежуткам в толщу грунта, вызывая его кальматацию и ослабление внутригравийного водообмена, появлению гравийно- галечниковой отмостки. По мере сноса мелкоструктурных фракций вниз по течению их концентрация уменьшается, вызывая лишь частичную гибель гидробионтов, которую сложно учесть при расчете ущерба.

На этапе исследований ОВОС требуется уточнение объемов водопотребления и образования сточных вод, необходимо предусмотреть проведение оценки воздействия от планируемой деятельности на ВБР с выделением в качестве значимого фактора определения уровня и масштабов воздействия на водные биоресурсы, обусловленного изменением объема стока воды в водных объектах на участках, расположенных в районе выпусков ЛОС.

Мероприятия по охране водных биологических ресурсов

Наиболее острым вопросом при разработке Бараньевского месторождения, является вопрос снижения воздействия на окружающую среду объектов рудника, в т.ч. перегрузочных складов пустой породы в горной местности. В таких условиях эффективное сдерживание процессов эрозии техногенного ландшафта требуют значительных затрат. Эти затраты рекомендуется учесть в Проекте как важнейшие природоохранные мероприятия при эксплуатации Бараньевского месторождения.

Особое внимание необходимо уделить соблюдению проектных технических решений по очистке шахтной воды совместно с дождевым стоком на локальные очистные сооружения ОП-ОМ-СБ производства АЭРКОМ, ФЛОТЕНК (или аналог), доводящие качество воды до требований по сбросу в водоемы рыбохозяйственного назначения.

Для предотвращения гибели рыб на этапе строительства необходимо проводить строительные работы в сроки, согласованные с Федеральным агентством по Росрыболовству вне периодов нереста;

Также необходимо разработать плана действий по предотвращению возможных аварийных ситуаций, связанных с поступлением загрязняющих и/или опасных веществ и соединений в водные объекты.

Кроме того, рекомендуется включить в Проект расходы на разработку и реализацию программы производственного экологического мониторинга (ПЭМ) и особенно её важнейшей составляющей – эколого-рыбохозяйственного мониторинга. Программа эколого- рыбохозяйственного мониторинга должна разрабатываться специализированным региональным рыбохозяйственным институтом для всех стадий проектного цикла (ГРР, ОПР, строительство, эксплуатация, ликвидация и рекультивация объектов рудника). К реализации программы также рекомендуется привлечь специалистов «КамчатНИРО». В составе работ – специализированные ихтиологические, гидробиологические и гидроэкологические исследования. Без разработки и реализации программы ежегодного эколого-рыбохозяйственного мониторинга опытно-промышленное освоение Бараньевского месторождения недопустимо.

Результаты оценки

В таблице 5.11.1 представлены результаты оценки воздействия планируемой деятельности, выполненной в соответствии с принципами, представленными в разделе 4.2.

Таблица 5.11.30. – Результаты оценки воздействия планируемой деятельности

| Воздействия | Критерии оценки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Интенсивность | Масштаб | Продолжительность | Вероятность возникновения необратимых последствий | Наличие пробелов и неопределенностей |
| Гибель водных биологических ресурсов | Средняя | Локальный | Среднесрочное | отсутствует | Частичная неопределенность |

В целом, прогнозируемое воздействие на ВБР оценивается как допустимое.

Пробелы и неопределенности предварительной оценки

Требуется уточнение проектных решений, реализация которых может оказывать негативное воздействия на водные биоресурсы.

Отсутствие проектных решений по предотвращению и ликвидации аварийных ситуаций, способных оказать воздействие на водные биоресурсы.

Рекомендации для изысканий и основного этапа исследований ОВОС

На этапе исследований ОВОС, в части обоснования проектных решений, связанных с минимизацией воздействия планируемой хозяйственной деятельности на водные биологические ресурсы, необходимо:

- проанализировать данные инженерных изысканий о современном состоянии водных объектов и водных биоресурсов в районе планируемой деятельности;

- провести исследования и обосновать проектные решения по канализированию объектов планируемой деятельности;

- проанализировать проектные решения по водопотреблению, водоотведению и очистке сточных вод на всех этапах жизненного цикла проекта в части их воздействия на водные биоресурсы;

- обосновать программу мониторинга ВБР;

- провести расчет размера вреда, причиненного водным биологическим ресурсам, и определить направления компенсационных мероприятий;

- разработать мероприятия по минимизации ущерба ВБР.

## Образование отходов

Нормативно-правовые и методические основы оценки

Раздел разработан на основании требований следующих нормативно-правовых и методических документов:

- Федеральный закон от 10.01.2002г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Федеральный Закон от 24.06.1998г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;

- Федеральный Закон от 23.11.1995г. №1 74-ФЗ «Об экологической экспертизе»;

- Федеральный Закон от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- Федеральный закон от 21.11.2011г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;

- Приказ Росприроднадзора от 22.05.2017г. № 242 «Об утверждении Федерального классификационного каталога отходов» (Зарегистрировано в Минюсте России 08.06.2017 № 47008);

- Приказ Минприроды РФ от 4 декабря 2014г. № 536 «Об утверждении Критериев отнесения отходов к I-V классам опасности по степени негативного воздействия на окружающую среду»;

- Постановление Правительства РФ от 25.07.2017г. № 1589-р «Об утверждении перечня видов отходов с полезными компонентами в их составе, захоронение которых запрещается»;

- Постановление Правительства РФ от 26.12.2020г. № 2290 «О лицензировании деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности»;

- СанПиН 2.1.3684-21 Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий

Обращение с отходами в районе планируемой деятельности

В настоящее время АО «Камчатское золото» осуществляет производственную деятельность в соответствии с проектной документацией «Подземный рудник «Бараньевский». 1-ая очередь». В разделе Перечень мероприятий по охране окружающей среды для предприятия предложены нормативы образования отходов и лимитов на их размещение. Объем и наименование отходов, образующиеся на предприятии также изложены в положительном заключении Государственной экологической экспертизы, утвержденном приказом Росприроднадзора от 23.10.2020г. № 1425.

В процессе осуществления производственной деятельности на Предприятии образовывается 21 наименование отходов в суммарном объеме 269 036,659 т/год.

В период эксплуатации образующимися отходами будут являться:

- отходы минеральных масел моторных 4 06 110 01 31 3;

- отходы минеральных масел компрессорных 4 06 166 01 31 3;

- эмульсия маслоловушек компрессорных установок 9 18 302 02 31 4;

- фильтры очистки масла электрогенераторных установок отработанные (содержание нефтепродуктов 15% и более) 9 18 612 01 52 3;

- фильтры очистки топлива электрогенераторных установок отработанные (содержание нефтепродуктов 15% и более) 9 18 613 01 52 3;

- шлам очистки емкостей и трубопроводов от нефти и нефтепродуктов 9 11 200 02 39 3;

- обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%) 9 19 204 02 60 4;

- песок, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%) 9 19 201 02 39 4;

- светильники со светодиодными элементами в сборе, утратившие потребительские свойства 4 82 427 11 52 4;

- мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) 7 33 100 01 72 4;

- спецодежда из синтетических и искусственных волокон, утратившая потребительские свойства, незагрязнённая 4 02 140 01 62 4;

- обувь кожаная рабочая, утратившая потребительские свойства 4 03 101 00 52 4;

- фильтры воздушные электрогенераторных установок отработанные (содержание нефтепродуктов менее 15%) 9 18 611 02 52 4;

- сорбент на основе алюмосиликата отработанный, загрязненный нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) 4 42 508 12 49 4;

- осадок (шлам) механической очистки нефтесодержащих сточных вод, содержащий нефтепродукты в количестве менее 15%, обводненный 7 23 101 01 39 4;

- фильтры волокнистые на основе полипропиленовых волокон, загрязненные нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) 4 43 511 02 61 4;

- упаковка полиэтиленовая, загрязненная взрывчатыми веществами 4 38 119 81 51 4;

- отходы упаковки из бумаги и картона, загрязненной взрывчатыми веществами 4 05 919 81 60 4;

- мусор и смет от уборки складских помещений малоопасный 7 33 220 01 72 4;

- отходы полипропиленовой тары незагрязненной 4 34 120 04 51 5;

- скальные породы в смеси при проходке подземных горных выработок, не содержащие полезные ископаемые 2 99 101 99 20 5.

Ожидаемое образование отходов в период эксплуатации составит – 269 036,659 т/год, из них: III класса опасности – 10,750 т/год; IV класса опасности – 7723,136 т/год; V класса опасности – 261302,773 т/год.

Сбор и накопление образующихся отходов осуществляется раздельно по их видам, физическому агрегатному состоянию, пожаро-, взрывоопасности, другим признакам и в соответствии с установленными классами опасности.

Рисунок 5.7 –Карта-схема мест накопления отходов на период эксплуатации

Для временного накопления отходов, образующихся в результате планируемой хозяйственной деятельности, проектом предусмотрено обустройство площадок восьми МНО, в том числе МНО №№1-7 и МНО б/н на Агинском ГОКе:

- МНО №1: площадка с твердым покрытием, 6 м2, 5 бочек по 200 л (сбор отходов с номерами ФККО 4 06 110 01 31 3, 4 06 166 01 31 3, 9 18 302 02 31 4);

- МНО №2: контейнерная площадка с твердым покрытием 2х2 м2 (сбор отходов с номерами ФККО 9 18 612 01 52 3, 9 18 613 01 52 3, 9 18 611 02 52 4, 4 43 511 02 61 4, 7 33 220 01 72 4);

- МНО №3: контейнерная площадка с твердым покрытием, 2х2 м2 (сбор отходов с номерами ФККО 9 19 204 02 60 4, 9 19 201 02 39 4, 4 03 101 00 52 4);

- МНО №4: контейнерная площадка с твердым покрытием, 2х2 м2 (сбор отходов с номером ФККО 4 82 427 11 52 4);

- МНО №5: контейнерная площадка с твердым покрытием 2х2 м2 (сбор отходов с номером ФККО 7 33 100 01 72 4);

- МНО №6: контейнерная площадка с твердым покрытием, 2х2 м2 (сбор отходов с номерами ФККО 4 02 140 01 62 4, 4 34 120 04 51 5);

- МНО №7: временный склад пустой породы (сбор отходов с номером ФККО 2 99 101 99 20 5);

- МНО №б/н: контейнерная площадка с твердым покрытием 2х2 м2 – на Агинском ГОКе (сбор отходов с номерами ФККО 4 38 119 81 51 4, 4 05 919 81 60 4)

Вывоз отходов с номерами ФККО 4 42 508 12 49 4, 7 23 101 01 39 4, 9 11 200 02 39 3 производится без накопления.

Отходы передаются следующим организациям:

- ООО «ЭкоСтар Технолоджи» для утилизации и обезвреживания, Договор № 34/18 от 28.06.2018, лицензия 025 № 00321 от 15.05.2017г.;

- АО «Камголд», Договор № 48 от 01.04.2014 для размещения Лицензия (41)-7794-СТР от 13.06.2019 № ОРО: 41-00005-З-00592-250914г.;

- ГУП «Спецтранс», гарантийное письмо №3206 от 05.10.2020 передача рег.оператору на размещение, Лицензия 025 № 00468 от 04.12.2019г.

При разработке Бараньевского месторождения пустые породы используются при развитии подземных работ для закладки отработанных камер.

Предварительная характеристика планируемой деятельности как источника образования отходов

Намечаемая деятельность предусматривает использовать пустую породу для закладки очистного пространства в системах с закладкой в количестве 589 тыс. м3, часть пустой породы в количестве 68 тыс. м3 используется для закладки подготовительных неиспользуемых выработок (14%), а так же для собственных нужд предприятия для отсыпки площадок и дорог на поверхности в количестве 144 тыс. м3. Принятые проектные решения соответствуют НДТ, снижается воздействие отходов на окружающую среду, а также является мероприятием по снижению воздействия на недра.

Временный склад пустой породы остается в границах, предусмотренных проектом первой очереди.

Штатное расписание поверхностного комплекса и участка подземных горных работ не меняется, таким образом образование мусора от офисных и бытовых помещений, отходов спецодежды и обуви останется без изменений.

Так как проектом предусмотрена установка 4-х дополнительных фильтров типа ОП-ОМ-СБ производства АЭРКОМ, ФЛОТЕНК (или аналогов), ожидается увеличение образования сорбента на основе алюмосиликата, осадка (шлама) механической очистки нефтесодержащих сточных вод, фильтров волокнистых.

После введения в эксплуатацию проектируемых объектов, планируется незначительное увеличение объёмов образования отходов по сравнению существующим положением.

Образование новых видов отходов и изменение количества мест накопления отходов не прогнозируется.

Результаты предварительной оценки и рекомендации по обращению с отходами

Ориентировочные объемы образования отходов будут определены после разработки проектной документации по объекту «Подземный рудник «Бараньевский». 2-ая очередь».

По предварительной оценке, на этапе ПЭО все объекты размещения отходов, а также специализированные предприятия по утилизации и обезвреживанию отходов предусмотренные в ПД по 1-ой очереди способны принять на размещение отходы, образующиеся от Предприятия, в соответствии с проектной документацией, получившей положительное заключение экологической экспертизы №1425 от 23.10.2020 и главгосэкспертизы №41-1-1-3-069654-2020 от 29.12.2020г.

На объекте нет в настоящее время и не планируется строительство объектов размещения отходов. Временный склад пустой породы является МНО№7, на котором постоянно происходит ротация скальных пород без хранения более 11 месяцев. Постановка объектов на учет в ГРОРО не требуется.

По результатам проведенной оценки воздействие намечаемой деятельности в части обращения с отходами не несет негативных социальных и иных последствий и оценивается как допустимое.

Пробелы и неопределенности предварительной оценки

На этапе ПЭО в качестве основных исходных данных для проведения оценок использовались предварительные проектные решения. После разработки проектной документации необходимо определить перечень и объем отходов, образующихся при строительстве, а также провести уточняющий расчет нормативов образования отходов на этапе эксплуатации.

При разработке Бараньевского месторождения пустые породы используются при развитии подземных работ для закладки отработанных камер.

На предприятии в настоящее время отсутствуют лимиты на образование отходов.

По нашей оценке, неопределенности, выявленные в ходе проведения ПЭО, не влияют на допустимость реализации планируемой деятельности, так как будут устранены на дальнейших этапах проектирования, при проведении исследований ОВОС.

Рекомендации для изысканий и основного этапа исследований ОВОС

На этапе основных исследований ОВОС необходимо:

- определить перечень и объем отходов, образующихся на стадии строительства проектируемых объектов;

- уточнить нормативы образования отходов на стадии эксплуатации предприятия;

- определить лицензированные организации и объекты размещения, способные принять отходы, образующиеся на стадиях строительства и эксплуатации предприятия для их утилизации, обезвреживания или размещения. Договоры с организациями, имеющими лицензию на обращение с отходами, необходимо заключить до начала реализации планируемой деятельности;

- произвести расчет платежей за размещение отходов.

Требования проектной документации в части обращения со строительными отходами должны быть учтены при разработке проектов производства работ (ППР).

Обоснование санитарно-защитной зоны

Постановлением Правительства РФ от 03.03.2018 г. № 222 «Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон» (п. 5, пп. а, б), СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (раздел V, п.п. 1, 2 в части, не противоречащей ПП РФ от 03.03.2018 г. № 222) установлены требования к режиму использования земельных участков в границах санитарно-защитных зон проектируемых и существующих объектов производственного и промышленного назначения.

В границах санитарно-защитной зоны (СЗЗ) не допускается размещение:

- участков жилой застройки, объектов образовательного и медицинского назначения, спортивных сооружений открытого типа, организаций отдыха детей и их оздоровления, зон рекреационного назначения и для ведения садоводства;

- участков объектов для производства и хранения лекарственных средств, объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, комплексов водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, использования земельных участков в целях производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, предназначенной для дальнейшего использования в качестве пищевой продукции, если химическое, физическое и (или) биологическое воздействие объекта, в отношении которого установлена санитарно-защитная зона, приведет к нарушению качества и безопасности таких средств, сырья, воды и продукции в соответствии с установленными к ним требованиями.

Ближайший населённый пункт (п. Мильково) от подземного рудника «Бараньевский» располагается на юго-восток на расстоянии 60 км.

На расстоянии 155 м от условной границы предприятия в восточном направлении располагаются 2 скважины существующего питьевого водозабора. В соответствии с санитарно-эпидемиологическим заключением на «Проект зон санитарной охраны водозабора хозяйственно-питьевого водоснабжения «Бараньевское» № 41.КЦ.08.000.Т.000127.07.19 от 15.07.2019г. для скважин установлены границы 3-х поясов, а именно:

- первый пояс ЗСО – круг радиусом 30 м от центра скважины по всем направлениям;

- второй пояс ЗСО – расстояние вверх по потоку – 142 м, вниз по потоку – 30 м, ширина – 62 м, общая длина – 172 м;

- третий пояс ЗСО – расстояние вверх по потоку – 1667 м, вниз по потоку – 51 м, ширина – 113 м, общая длина – 1718 м.

В соответствии с п.4.2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Новая редакция, в случае, если расстояние от границы проектируемого объекта, промышленного объекта, производства или иного объекта в 2 раза и более превышает нормативную (ориентировочную) санитарно-защитную зону до границы нормируемых территорий, выполнение работ по оценке риска для здоровья населения нецелесообразно, учитывая, что до ближайшей жилой застройки 60 км, соответственно работы по оценке риска для здоровья населения проводить нецелесообразно.

В 2020 году ООО «СПб-Гипрошахт» разработало проект санитарно-защитной зоны для объекта «Подземный рудник «Бараньевский». 1-ая очередь». Получено экспертное заключение №996-400-З-ПР-ПЭ-06 от 31.07.2020г. выданное ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Камчатском крае» и санитарно-эпидемиологическое заключение № 41.КЦ.08.000.Т.000297.08.20 от 21.08.2020г. выданное Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Камчатскому краю (Приложение 9), которые соответствуют государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам.

В условиях сложившейся градостроительной ситуации, и на основании выполненных расчётов рассеивания загрязняющих веществ и проведенных расчётов уровней физического воздействия, по совокупности химических и физических факторов обоснован следующий размер санитарно-защитной зоны от границы территории предприятия для объекта «Подземный рудник «Бараньевский». 1-ая очередь» на следующих расстояниях:

- с северной стороны на расстоянии 500 м от границы предприятия;

- с северо-восточной стороны на расстоянии 500 м от границы предприятия;

- с восточной стороны на расстоянии 120 м от условной границы предприятия до границы 2-го пояса ЗСО скважин существующего водозабора;

- с юго-восточной стороны на расстоянии 500 м от границы предприятия;

- с южной стороны на расстоянии 500 м от границы предприятия;

- с юго-западной стороны на расстоянии 500 м от границы предприятия;

- с западной стороны на расстоянии 500 м от границы предприятия;

- с северо-западной стороны на расстоянии 500 м от границы предприятия.

При изменении расчетных показателей уровня химического, физического и (или) биологического воздействия на среду обитания человека с учетом реализации объекта «Подземный рудник «Бараньевский». 2-ая очередь», размер санитарно-защитной зоны подлежит корректировки.

Аварийные ситуации, последствия и меры по их предупреждению

Объекты АО «Камчатское золото» относятся к особо опасным (в соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»).

Наиболее существенные по последствиям аварийные ситуации в горнодобывающем комплексе возможны в случае, осыпей шахт (например, вследствие горных ударов, тектонических или сейсмических явлений).

Необходимо отметить, что подобные аварии формируют риски, в первую очередь, для персонала и оборудования и в обязательном порядке рассматриваются в специальных разделах проектной документации с определением необходимых мероприятий.

Для компонентов природной среды аварийные ситуации в горных выработках менее значимы, т.к. не приводят к существенным последствиям для природных комплексов. Исключение касается недр, как объекта охраны окружающей среды, поскольку в результате реализации аварийных ситуаций могут возникнуть последствия, влияющие на качество руд и/или осложняющие их разработку. Данные ситуации и меры по защите от них прорабатываются в специальных разделах проектной документации.

Аварийные ситуации на промплощадке и объектах инфраструктуры, также могут иметь значительные последствия для природной среды при реализации таких сценариев, как пожары, аварийное разрушение емкостного оборудования с изливом технологических жидкостей, ГСМ на почвенный покров, отказ оборудования, выполняющего природоохранные функции (например, выход из строя очистных сооружений - ЛОС).

Наиболее вероятны следующие сценарии аварийных ситуаций, потенциально имеющих значимые негативные последствия для компонентов окружающей среды (за исключением недр):

- аварийный сброс загрязненных вод в случае возникновения нештатных ситуаций на системах сбора и очистки стоков на объектах рудника;

- пожар на производственных участках, складах ГСМ;

- непроизвольная детонация взрывчатых материалов в процессе транспортировки к месту проведения взрывных работ;

- дорожно-транспортные происшествия с последующим загрязнением окружающей среды опасными веществами от пролива и пожара;

- выход из строя локальных очистных сооружений.

Предварительный анализ указанных сценариев показывает, что большинство из возможных аварийных ситуаций с учетом применения стандартных мер по защите и организации ликвидационных мероприятий не приведет к необратимым негативным последствиям для компонентов природной среды.

Перечень сценариев аварийных ситуаций будет актуализирован в процессе разработки проектных решений по объектам месторождения для принятия обоснованных решений по их предотвращению.

Таблица 5.12.31 – Анализ возможных аварийных ситуаций

| № п/п | Аварийно-опасные объекты | Сценарий аварийной ситуации | Последствия аварийной ситуации | Уровень/масштаб воздействия при аварийной ситуации | Возможные и рекомендуемые мероприятия по предотвращению аварии и ликвидации последствий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Шахты, промплощадка, строения, склады ГСМ | Пожар, взрывы ВМ | Повышенное загрязнение атмосферного воздуха | Кратковременный интенсивный (залповый) выброс | 1. Заряжание производится на специально оборудованной автомашине специально проинструктированным персоналом, имеющим права на перевозку взрывчатых материалов 2. Транспортировка ВМ производится в сопровождении ответственного лица по специально разработанному маршруту в заранее установленное время 3. Допуск к производству взрывных работ персонала, имеющих «Единую книжку взрывника» 4. Строгое соблюдение противопожарных правил на площадке заряжания 6. Поддержание оборудования в надлежащем техническом состоянии |
| 2 | Пруды-накопители поверхностного стока/ЛОС | переполнение пруда-накопителя в результате выпадения аномального количества осадков; повреждение ограждающих конструкций пруда, выход из строя ЛОС | Сброс неочищенных стоков на рельеф или в поверхностные водные объекты | Локальное загрязнение почв, поверхностных водных объектов, воздействие на ВБР | Наличие системы оповещения о неблагоприятных метеорологических условиях/ Поддержание оборудования в надлежащем техническом состоянии |
| 3. | Рудничный специализированный автотранспорт – доставка топлива | Нарушение герметичности емкостей в результате дорожно-транспортных происшествий | Поступление опасных веществ или ГСМ на рельеф или в поверхностные водные объекты, нарушение среды обитания растительности и объектов животного мира | Локальное загрязнение почв, поверхностных водных объектов, грунтов зоны аэрации, подземных вод, воздействие на ВБР в районе аварии | 1. Соблюдение правил перевозки опасных грузов 2. Поддержание автодорог и автотранспорта в надлежащем состоянии |
| 4. | Склады ГСМ | Утечка или разлив нефтепродуктов из резервуаров на складе ГСМ | Поступление ГСМ, на рельеф или в поверхностные водные объекты, нарушение среды обитания растительности и объектов животного мира | Локальное загрязнение почв, поверхностных водных объектов, грунтов зоны аэрации, подземных вод, воздействие на ВБР в районе аварии | 1. Обваловка емкостей 2. Устройство приямков для сбора аварийных проливов и последующая перекачка их в емкости для использования по назначению 3. Разработка и поддержание в эффективном состоянии ПЛАРН, обучение и наличие необходимого персонала/оборудования для предотвращения/оперативной ликвидации розливов нефтепродуктов |
| 5. | Объекты инфраструктуры | Лесной пожар в результате нештатной деятельности персонала или возгорания техники/ГСМ | Уничтожение растительности и местообитаний животных | При неблагоприятных обстоятельствах возгорание может распространиться на значительные площади | 1. Соблюдение правил пожарной безопасности на объектах производственной деятельности и в лесах 2. Наличие в составе подразделений предприятия специализированной пожарной техники и подготовленного персонала 3. Инструктаж персонала, материальная и дисциплинарная ответственность за нарушения правил пожарной безопасности |

Воздействия на социально-экономические условия

## Выявление затрагиваемых (заинтересованных сторон)

Успешное взаимодействие с заинтересованными сторонами для инициатора проекта зависит от определения различных лиц или групп, которые относятся к разным категориям:

- затрагиваемые стороны – подвергаются воздействию проекта или, вероятно, подвергнутся ему (непосредственно или косвенно);

- заинтересованные стороны – могут быть заинтересованы в обсуждении проекта (представители уполномоченных органов, общественных организаций и пр.).

К затрагиваемым сторонам планируемой деятельностью относятся местные сообщества, которые могут находиться в зоне влияния планируемой деятельности. К заинтересованным сторонам планируемой деятельности, которые могут принять участие в процессе общественных обсуждений проекта, относятся:

- государственные уполномоченные органы;

- профессиональные ассоциации;

- средства массовой информации;

- неправительственные организации, в т.ч. общественные экологические, и пр. организации.

Особую категорию заинтересованных сторон планируемой деятельности, для которых особо актуальны вопросы внутреннего взаимодействия планируемой деятельности в процессе общественных обсуждений, могут составлять:

- акционеры и инвесторы;

- кредитные организации, привлеченные к финансированию проекта: банки и другие кредитные организации;

- партнеры и поставщики АО «Камчатское золото»;

- клиенты АО «Камчатское золото»;

- персонал компании.

## Воздействия на социально-экономические условия

В районе планируемой деятельности населенные пункты, места компактного проживания коренных малочисленных народов, зоны охраняемых объектов, курортные и рекреационные зоны отсутствуют.

По предварительной оценке, реализация планируемой деятельности окажет следующие воздействия:

- сохранение (увеличение) рабочих мест;

- привлечение предприятий региона и местных организаций;

- формирование налоговых поступлений и иных отчислений в бюджеты.

Краткое содержание программ мониторинга и послепроектного анализа

Производственный экологический контроль (мониторинг) в области охраны окружающей среды осуществляется в целях обеспечения выполнения в процессе хозяйственной и иной деятельности мероприятий по охране окружающей среды, рациональному использованию и восстановлению природных ресурсов, а также в целях соблюдения требований в области охраны окружающей среды, установленных законодательством (ст.67 Федерального закона от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»).

Задачами производственного экологического контроля являются:

Проверка соблюдения требований, условий, ограничений, установленных законодательно-нормативными правовыми актами в области охраны окружающей среды.

Контроль соблюдения нормативов воздействий на окружающую среду по всем видам воздействия, установленным соответствующими разрешениями.

Предупреждение и оперативное устранение вреда, причинённого окружающей среде деятельностью предприятия.

Контроль выполнения предписаний должностных лиц, осуществляющих государственный экологический контроль и надзор.

Проверка выполнения планов и мероприятий по охране и оздоровлению окружающей среды, рациональному использованию и воспроизводству природных ресурсов.

Обеспечение эффективной работы систем учёта использования природных ресурсов, природоохранного оборудования, средств предупреждения и ликвидации последствий нарушения технологии производства.

Оперативное и своевременное представление необходимой и достаточной информации, предусмотренной системой управления охраной окружающей среды на предприятии.

Своевременное предоставление информации, предусмотренной государственной статистической отчётностью, системой обмена информацией со специально уполномоченными государственными органами в области охраны окружающей среды, с иными контролирующими и общественными организациями.

## Мероприятия по мониторингу атмосферного воздуха

В настоящее время в проектной документации и проекте СЗЗ разработана программа производственного контроля (ПЭК) на границе СЗЗ. Программа ПЭК утверждена исполнительным директором АЛ «Камчатское золото» 22.06.2020 г.

Программой предусмотрено проведение исследований атмосферного воздуха на северо-восточной границе СЗЗ в районе водозаборных сооружений (Х1379099,5; У804518,0). Выбор расположения контрольных точек определялся их наибольшим приближением к источникам выбросов загрязняющих веществ. Контролируемые загрязняющие вещества азота диоксид (0301) и пыль неорганическая: 70-20% SiO2 (2908).

В разделах, посвященных мониторингу компонентов среды, предложения по производственному экологическому контролю (ПЭК) не приводятся, т.к. на стадии ПЭО детализация проектных решений в отношении планируемой деятельности недостаточна для соответствующих обоснований. Предложения по ПЭК обосновываются на основном этапе исследований ОВОС.

Расположение точек контроля загрязнения атмосферы для отработки 2 очереди месторождения Бараньевское концептуально не будет отличаться от проектных решений по 1 очереди. Программа производственного контроля и экологического мониторинга с уточнением схемы размещения пунктов мониторинга и объема контролируемых показателей будет разработана на этапе основных исследований ОВОС и подготовки проектной документации.

Для предприятий по добыче драгоценных металлов маркерными являются следующие вещества: взвешенные вещества, диоксид азота – разработка месторождений рудных металлов и рудоподготовка.

Окончательный перечень веществ, включаемых в программу мониторинга, будет установлен согласно требованиям по результатам расчетов загрязнения атмосферы.

  - Мероприятия по мониторингу акустической обстановки

В настоящее время в проектной документации и проекте СЗЗ разработана программа производственного контроля (ПЭК) на границе СЗЗ. Программа ПЭК утверждена исполнительным директором АЛ «Камчатское золото» 22.06.2020 г.

Программой предусмотрено проведение замеров эквивалентного, максимального уровня звука и в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 31,5 Гц, 63 Гц, 125 Гц, 250 Гц, 500 Гц, 1000 Гц, 2000 Гц, 8000 Гц на северо-восточной границе СЗЗ в районе водозаборных сооружений (Х1379099,5;У804518,0). Выбор расположения контрольной точки определялся ее наибольшим приближением к источникам шума.

В разделах, посвященных мониторингу компонентов среды, предложения по производственному экологическому контролю (ПЭК) не приводятся, т.к. на стадии ПЭО детализация проектных решений в отношении планируемой деятельности недостаточна для соответствующих обоснований. Предложения по ПЭК обосновываются на основном этапе исследований ОВОС.

Расположение точки контроля шума для отработки 2 очереди месторождения Бараньевское концептуально не будет отличаться от проектных решений по 1 очереди.

Контроль уровней шума по 2-ой очереди предусматривается проводить по 3-м показателям:

- уровням звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 31,5–8000 Гц;

- эквивалентному уровню звука, корректированному по шкале «А»;

- максимальному уровню звука, корректированному по шкале «А».

Учитывая, постоянный режим работы производственных подразделений объекта, измерения уровней шума необходимо проводить в дневное и ночное время суток, при условии работы максимального количества оборудования, определяющего излучение шума с наибольшими уровнями.

Периодичность составляет не менее 4 дней измерений. Проведение измерений уровня шума необходимо осуществлять в зимнее и летнее время.

  - Мероприятия по мониторингу прочих неионизирующих излучений

Ввиду отсутствия значимых факторов неионизирующих полей и излучений (кроме шумового воздействия) проводить мониторинг по данным видам физического воздействия не целесообразно.

## Мероприятия по мониторингу ионизирующих излучений

Радиационный контроль породы, который проводится при добыче руды, можно считать достаточным в части осуществления мониторинга за радиационной обстановкой объекта.

## Мероприятия по мониторингу недр (геологической среды)

Для осуществления мониторинга недр (геологической среды) на месторождении следует руководствоваться следующими нормативными документами:

- «Положение о порядке осуществления государственного мониторинга состояния недр Российской Федерации» (утв. Приказом МПР РФ от 21.05.2001 г. № 433);

- ГОСТ Р 22.1.06-99. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Мониторинг и прогнозирование опасных геологических явлений и процессов. Общие требования;

- «Требования к мониторингу месторождений твердых полезных ископаемых» (утв. Министерством природных ресурсов РФ 04.08.2000г.);

- СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений», пункты 12,13.

В рамках осуществления горно-экологического мониторинга предусматривается:

- контроль добычных работ, полноты выемки запасов и сокращения нерациональных потерь; наблюдение и оценка состояния геологической среды, изменений гидрогеологических и инженерно-геологических условий при отработке рудных залежей; наблюдение, оценка и прогнозирование состояния подземных вод и смежных сред под воздействием работы рудника; разработка мероприятий по предотвращению аварийных ситуаций и ослаблению последствий воздействия работы рудника на геологическую среду; проведение наблюдений за проявлением горного давления, сдвижением горного массива и другими явлениями, возникающими при разработке месторождения.

При разработке Бараньевского месторождения основными задачами по наблюдению и контролю на подземном руднике и прилегающих территориях с ожидаемыми зонами деформаций являются: увязка очистных работ на руднике (в пространстве и во времени) при составлении планов горных работ; контроль за бурением разведочных скважин, участие в составлении локальных проектов погашения пустот; выявление участков, опасных по образованию воронок и провалов; составление совмещенного (скоординированного) графика взрывных работ в руднике; контроль за буровзрывными работами, вентиляцией и водоотливом.

## Мероприятия по мониторингу почв

В настоящее время в проектной документации по первой очереди разработана программа производственного контроля (ПЭК).

ПЭК почвенного покрова запланирован в 7 контрольных точках. Перечень контролируемых ЗВ: рН, хром, никель, кобальт, медь, свинец, кадмий, цинк, мышьяк, нефтепродукты, бенз(а)пирен. Периодичность контроля: 1 раз в год, в летне-осенний (август-сентябрь) период.

Мониторинг состояния почв осуществляется с учетом требований РД 52.18.718-2008 «Организация и порядок проведения наблюдений за загрязнением почв токсикантами промышленного происхождения». Отбор почвенных образцов осуществляется в соответствии с требованиями ГОСТ 17.4.3.01-2017, ГОСТ 17.4.4.02-2017.

Основные задачи мониторинга почвенного покрова:

- оценка уровня загрязнения почв и изменения их химического состава;

- определение тенденций изменения химического состава почв;

- оценка возможных последствий загрязнений почв, разработка рекомендаций по их предотвращению или уменьшению.

Контроль состояния почв может осуществляться следующими методами:

- визуальным, используется для оперативного наблюдения за состоянием земель;

- инструментальным, позволяет идентифицировать токсиканты и дает точную количественную информацию об их содержании.

Визуальный контроль (осмотр) позволяет регистрировать участки нарушений и загрязнения почв.

Инструментальный контроль ведется на эпизодических и режимных пунктах наблюдения. Режимные пункты представляют собой площадки размером не менее 5 × 5 м и не более 10 × 10 м, закрепленные долговременными реперами и вынесенные на картографическую основу.

Рекомендуемый перечень контролируемых показателей состояния почвенного покрова следует определять по приложению 9 к СанПиН 2.1.3684-21 Для промышленных площадок обязательными являются: рН, свинец, кадмий, цинк, медь, никель, мышьяк, ртуть, нефтепродукты, фенолы, сернистые соединения, бенз(а)пирен, цианиды, детергенты, радиоактивные вещества, коли-индекс, индекс энтерококков, индекс патогенных микроорганизмов, яйца и личинки гельминтов, цисты кишечных патогенных простейших.

В соответствии с ГОСТ 17.4.4.02-2017 отбор проб для химического, бактериологического и гельминтологического анализов проводят не менее одного раза в год. Для контроля загрязнения тяжелыми металлами отбор проб проводят не менее одного раза в три года.

Рекомендуемые точки отбора проб при проведении мониторинга почв расположить по границе зоны СЗЗ месторождения (1000 м зона аэрогенного влияния).

На основании результатов наблюдений могут разрабатываться мероприятия по устранению причин, вызвавших загрязнение почвенного покрова.

## Мероприятия по мониторингу подземных вод

В настоящее время в проектной документации по первой очереди разработана программа производственного контроля (ПЭК).

ПЭК подземных вод включает систематические замеры уровней подземных вод в скважинах наблюдательной сети. В районе проектируемого объекта расположены разведочно-эксплуатационные скважины Г-1 (основная) и Г-2 (резервная) водозабора хозяйственно-питьевого назначения.

Перечень контролируемых показателей: взвешенные вещества, аммоний, нитраты, нитриты, хлориды, сульфаты, нефтепродукты, железо, сухой остаток, рН, БПК5, ХПК, АПАВ, марганец, растворенный кислород, минерализация, мутность, цветность (периодичность контроля 1 раз в месяц); микробиологические исследования: общие колиформные бактерии, термотолератные колиформные бактерии, колифаги (1 раз в квартал); радиологические исследования: объемная суммарная активность α, β радионуклидов (1 раз в год).

Расположение точек мониторинга и контролируемых показателей подземных вод для отработки 2 очереди месторождения Бараньевское концептуально не будет отличаться от проектных решений по 1 очереди. Программа производственного контроля и экологического мониторинга с уточнением схемы размещения пунктов мониторинга и объема контролируемых показателей будет разработана на этапе основных исследований ОВОС и подготовки проектной документации.

## Мероприятия по мониторингу поверхностных вод

В соответствии с требованиями действующего законодательства при реализации планируемой деятельности необходима разработка мероприятий по мониторингу поверхностных вод.

Показатели выполнения работ по мониторингу загрязнения поверхностных вод будут определены на этапе ОВОС согласно требованиям Р 52.24.713-2008.

Мероприятия по мониторингу предусматриваются также по каждому из выпусков, используемых для сброса стоков от объектов планируемой деятельности (действующих, реконструированных либо проектируемых).

Контрольные мероприятия по каждому из рассматриваемым выпусков проводятся в двух створах: фоновом (на расстоянии до 500 м выше по течению от выпуска) и контрольном (на расстоянии до 500 м ниже выпуска).

Параметры оценки в контрольных створах – соответствие качества поверхностных вод нормативам ПДКр/х.

В настоящее время в проектной документации по первой очереди разработана программа производственного контроля (ПЭК).

ПЭК природных и сточных вод запланирован на: сбросе очищенных поверхностных сточных вод с площадки штольни 1-Ц (сброс в руч. Извилистый через выпуск № 1–4 контрольные точки); сбросе очищенных поверхностных сточных вод с площадки штольни 5-Ц (сброс в руч. Извилистый через выпуск № 2–4 контрольные точки); сбросе очищенных поверхностных сточных вод с площадки «Штольня Вентиляционная» (сброс в руч. Ржавый через выпуск № 3–4 контрольные точки); сбросе очищенных поверхностных сточных вод с площадки очистных сооружений № 1 (сброс в руч. Извилистый через выпуск № 4–4 контрольные точки); сбросе очищенных поверхностных сточных вод с площадки командно-диспетчерского пункта (сброс в руч. Извилистый через выпуск № 5–4 контрольные точки); сбросе очищенных шахтных вод (сброс в руч. Извилистый через выпуск № 1–4 контрольные точки). Перечень контролируемых ЗВ: взвешенные вещества, аммоний, нитраты, нитриты, хлориды, сульфаты, фосфаты, нефтепродукты, железо, марганец, медь, цинк, сухой остаток, БПКполн., ХПК, рН, растворенный кислород. Дополнительно на проектируемом выпуске № 1 в руч. Извилистый (КТ3) и в контрольном створе 500 м ниже по течению от места сброса через проектируемый выпуск №1 (КТ4) запланирован контроль острой токсичности, общих колиформных бактерий, термотолератных колиформных бактерий, колифагов, фекальных стрептококков, патогенных микроорганизмов (сальмонеллы, гельминты, кишечные простейшие). В этих же водных объектах запланирован ПЭК донных отложений ежегодно по перечню веществ: взвешенные вещества, аммоний, нитраты, нитриты, хлориды, фосфаты, сульфаты, нефтепродукты, железо, рН водный, медь, марганец, цинк, фосфор общий, фенолы, сухой остаток, кислород растворенный, БПКполн.

Расположение точек мониторинга и контролируемых показателей поверхностных и сточных вод для отработки 2 очереди месторождения Бараньевское концептуально не будет отличаться от проектных решений по 1 очереди.

Программа мониторинга поверхностных водных объектов и схема мониторинга разрабатываются на основном этапе исследований ОВОС.

## Мероприятия по мониторингу растительности

Представляется целесообразным организация долговременного мониторинга за направленностью и скоростью сукцессионных смен растительности. Работы по мониторингу состояния растительности должны быть построены на стандартных принципах геоботанических исследований динамических процессов, протекающих в растительных сообществах.

Полевые геоботанические исследования рекомендуется проводить ежегодно во второй половине июля – начале августа. Сроки проведения мониторинга состояния растительности могут меняться в зависимости от сроков наступления характерных фенофаз растений. Коррективы вносятся также в зависимости от погодных условий текущего года наблюдений и прочих изменений в местах стационарных наблюдений (сукцессионные сдвиги, аварийные ситуации и т.п.).

Основными контролируемыми факторами на постоянных геоботанических площадках мониторинга должны являться - атмосферное загрязнение и влияние объектов добычи и инфраструктуры. Необходимо обозначить на местности границы постоянных геоботанических площадок мониторинга. Для этого возможно нанесение меток на стволы деревьев нетоксичной краской. В луговых и кустарниковых сообществах рекомендуется обнести площадки невысоким забором.

Маршрутные исследования должны фокусироваться, в первую очередь, на различных нарушениях растительного покрова. На всех этапах реализации намечаемой деятельности при обнаружении существенных нарушений растительности необходима закладка дополнительных постоянных геоботанических площадок в районе нарушения и включение их в систему мониторинга.

На этапе разработки материалов ОВОС необходимо определить географические координаты расположения постоянных геоботанических площадок мониторинга. Отчет по мониторингу состояния растительности обязательно должен включать анализ тенденций на основе сравнения материалов с данными прошлых лет. Особое внимание следует уделить ежегодной оценке уровня биоразнообразия территории, наличию и активности инвазивных видов, характеристике состояния популяций лекарственных видов (Equisetum arvense, Larix cajanderi, Rosa acicularis, Tanacetum boreale, Taraxacum ceratophorum, Vaccinium vitis-idaea, Cetraria islandica).

  - Мероприятия по мониторингу животного мира

На данном этапе оценки неочевидна необходимость проведения специальных мероприятий по мониторингу состояния местообитаний объектов животного мира. После проведения инженерно-экологических изысканий для дополнительных земельных участков второй очереди разработки месторождения «Бараньевское» и выявления прохождения миграционных путей и мест распространения редких и охраняемых видов животных, занесенных в Красные книги различного уровня, может потребоваться разработка мероприятий по мониторингу.

  - Экологический контроль водных биологических ресурсов

Данный раздел разработан на основании «Подготовки материалов по оценке воздействия на водные биоресурсы и среду их обитания, включая расчет прогнозируемого ущерба водным биологическим ресурсам и среде их обитания и разработку мероприятий по возмещению ущерба, наносимого водным биологическим ресурсам и среде их обитания по объекту «Подземный рудник «Бараньевский». 1-ая очередь», выполненных ФГБНУт «КамчатНИРО» в 2020г.

Учитывая относительную однородность площади дна, межгодовую и сезонную изменчивость гидрологического режима водотоков нет смысла заранее распределять точки наблюдения (посты, станции). Главное требование к их размещению - это расположение в легкодоступных местах и при этом возможность получения по ним необходимой информации в достаточном объеме. Детальная схема размещения пунктов наблюдения, периодичность отбора проб и перечень контролируемых показателей могут быть разработаны на более поздней стадии освоения месторождения и должны быть согласованы с федеральным органом по рыболовству. Привязка контрольных створов, станций и полигонов производится по визуально определяемым на местности ориентирам.

Программа экологического рыбохозяйственного мониторинга должна носить комплексный характер, охватывая сбор показателей не только в реках, но и на прилегающих к ним водосборных площадях, от состояния которых зависит функционирование водных экосистем.

Наземные маршрутные обследования всех участков пересечения водных преград должны проводиться 2 раза в год: весной (в конце мая) после схода снежного покрова и повышенной обводненности территории и в конце лета - при наименьшей обводненности. В дальнейшем периодичность в зависимости от наличия или отсутствия устойчивых тенденций в состоянии приречных территорий может быть пересмотрена. Наземное обследование протяженных площадных и линейных объектов полезно дополнить аэровизуальным. При этом главной ставится задача ранней диагностики надвигающихся антропогенных изменений, а не регистрация уже происшедших нарушений.

Периодический мониторинг рекомендуется проводить визуальными и инструментальными методами как в непосредственной близости от технологических площадок, так и на фоновых (контрольных) участках, относительно состояния которых регистрируются возможные изменения.

В случае возникновения аварийных ситуаций сразу после завершения ремонтных мероприятий контролируются площадь нарушенных участков, содержание остаточных вредных веществ в почве, растительности, грунтовых водах и донных отложениях.

В дополнение к оценке состояния почвы и рельефа, в целях наблюдения за прибрежными биотопами в реках, должен проводиться анализ материалов наблюдений за изменениями растительных сообществ - их площадного покрытия и наблюдающихся структурных изменения в прибрежных полосах и водоохранных зонах.

В штатном режиме работы объектов рудника контроль содержания вредных веществ в водотоках рекомендуется вести на водотоках ниже и выше по течению от источника воздействия, а также до и после начала воздействия. В одних точках будет контролироваться фоновое загрязнение водных объектов, в других - возможное загрязнение водных объектов.

Для осуществления экологического мониторинга за состоянием рек необходим регулярный отбор гидрохимических и гидробиологических проб.

В целях перспективного контроля изменения численности рыб и правильностью рекомендованных мероприятий по минимизации влияния строительства и эксплуатации на ихтиофауну следует осуществлять учет численности и плотности рыб в реках. Одновременно на этих же участках должен вестись учет и контроль качества воды, грунта, количественных и качественных характеристик бентоса.

При аэровизуальном и наземном методе просчитывается число рыб на подконтрольном участке. Учеты могут быть абсолютные и относительные. При относительной форме сравниваются ежегодные показатели встречаемости в уловах по видам, а при абсолютной форме - плотности заселения участков русла по видам. Учеты лучше вести в два периода года - весной и осенью. На реках намечаются постоянные контрольные маршруты, равномерно распределенные вокруг месторождения. Показатели плотности заселения подконтрольных участков рек и уловистости сравниваются по годам и сезонам. В обловах могут присутствовать все виды рыб, но обычно видовой состав улова зависит от сезона года. В связи с этим важно отслеживать изменения в видовом составе ихтиофауны во время покатной миграции рыб и, если возможно, организовать количественный учет заходящих в реки рыб. Кроме того, одними из показателей условий обитания рыб могут быть удельная скорость роста особей, морфофизиологические индексы внутренних органов (печени, сердца, селезенки и т.д.) и значения коэффициента упитанности для жилых рыб и рыб с длительным пресноводным периодом жизни. Отслеживание характерного видового состава рыб в отдельные сезоны года является важным, так как все виды по-разному реагируют на изменение условий их обитания.

Динамика результатов всех учетов в обязательном порядке должна обсуждаться в увязке с происходящими естественными природными колебаниями численности видов гидробионтов.

Сметная стоимость эколого-рыбохозяйственного мониторинга Бараньевского месторождения, по аналогии с другими золоторудными объектами Камчатки может составить в зависимости от детальности мониторинга от 1,2 млн. руб. до 2,1 млн. руб. в год. Рекомендуется в составе проектной документации представить проект договора на выполнение работ по эколого-рыбохозяйственному мониторингу. Указанную сумму рекомендуется запланировать в смете ежегодных затрат в рамках ПЭКиМ для всех стадий проектного цикла (ГРР, ОПР, строительство, эксплуатация, ликвидация и рекультивация объектов рудника).

  - Производственный экологический контроль при авариях

Основными причинами возникновения аварийных ситуаций на объектах различного назначения являются нарушения технологических процессов на промышленных предприятиях, технические ошибки обслуживающего персонала, нарушения противопожарных правил и правил техники безопасности.

ПЭК при аварийных ситуациях отличается высокой оперативностью, а отбор всех видов проб значительно учащается, сети отбора сгущаются, охватывая участок аварии и прилегающие к нему зоны (охват территории пробоотбора должен заведомо превосходить загрязнённую площадь). Аналитические исследования выполняются с максимально возможной скоростью с тем, чтобы определить момент окончания аварийно-ликвидационных работ.

Производственный экологический контроль при авариях должен быть разработан на предприятии. При этом его реализация должна включать ряд организационных мероприятий:

- разработка плана мероприятий по ликвидации последствий загрязнения окружающей среды в результате возможных аварий и катастроф;

- контроль за уровнем готовности работников предприятия к аварийным ситуациям, наличием и техническим состоянием оборудования, обеспечивающего предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

При оценке экологической обстановки, возникшей в процессе или после ликвидации аварийной (чрезвычайной) ситуации на объекте, Служба ПЭК функционирует во взаимодействии с силами и средствами наблюдения и прогнозирования системы Министерства РФ по чрезвычайным ситуациям и работает совместно с подразделениями этого ведомства.

В этот период передается руководству объекта, в вышестоящую организацию по подчиненности и одновременно в контрольные и надзорные органы информация об ухудшении обстановки, обнаружении в воздухе, воде, почве химических веществ, превышающих предельно-допустимые уровни, в соответствии с Порядком, действующим на территории субъекта:

- для атмосферного воздуха - в 20 и более раз;

- для поверхностных вод для веществ 1 и 2 классов опасности в 5 и более раз, для 3 и 4 классов опасности - в 50 и более раз;

- для почв - 50 раз и более.

В случае обнаружения высоких уровней загрязнения, а также выявления признаков возникновения чрезвычайной ситуации по визуальным и органолептическим признакам, передача информации осуществляется в кратчайший срок при возникновении чрезвычайной ситуации и далее с периодичностью не более 4-х часов по существующим линиям связи.

Перед выездом на место аварии, оперативная группа собирает необходимую информацию: направление и скорость ветра, перечень возможных загрязняющих веществ и опасных воздействий. Наблюдение начинается навстречу ветру по направлению к объекту.

Личный состав оперативной группы обеспечивается индивидуальными средствами защиты органов дыхания и кожных покровов.

Результаты измерений заносят в журналы химического наблюдения и докладываются своим непосредственным руководителям, которые, в свою очередь передают данные в вышестоящие организации и территориальные органы управления по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций с периодичностью не более 4-х часов.

В случае обнаружения повышенных уровней химического загрязнения наблюдения за всеми компонентами окружающей природной среды (атмосферный воздух, почвенный покров, водные ресурсы) проводят 4 раза в сутки: в 9.00, 15.00, 21.00 и 3.00 ч., а в случае возникновения чрезвычайной ситуации - с периодичностью 4 часа.

Количество проб (воздуха, воды, почвы) определяется в каждом конкретном случае отдельно.

Для уточнения перечня загрязняющих веществ, сброшенных (выброшенных) в результате аварии и образовавшихся в результате горения, проводится лабораторный контроль, при котором производится идентификация загрязняющих веществ и количественный химический анализ отобранных проб.

Наряду с проведением измерений производится определение границы территории загрязнения.

Для определения конкретного перечня загрязняющих веществ, выброшенных в атмосферный воздух или сброшенных в поверхностные водоемы и водотоки и на рельеф в результате аварийной ситуации, проводят лабораторный контроль на предмет идентификации загрязняющих веществ и количественный химический анализ отобранных проб.

Отбор проб производят в зоне загрязнения. В каждом случае количество проб определяется отдельно. В результате проведения лабораторного контроля отобранных проб должен быть четко установлен перечень загрязняющих веществ, их количественный и качественный состав, а также определена зона загрязнения (до фонового уровня).

Число проб почвы, глубина шурфов, периодичность наблюдения определяется свойствами химического вещества, характеристикой почв и ландшафтными особенностями территории.

При разливе нефти на водных объектах контроль проводится визуальным осмотром, проверкой отсутствия плёнки и отбором проб воды за контуром ограждения, улавливающим нефтяное пятно. Пробы донных отложений отбираются в тех же точках, что и вода.

Отбор проб объектов окружающей среды осуществляется по соответствующим ГОСТ и методикам. Результаты отбора проб заносятся в соответствующие акты.

Количественный химический анализ производится по методикам выполнения измерений, утвержденным государственными органами исполнительной власти в области охраны окружающей среды.

Оценка затрат может быть выполнена на основании фактических данных с учетом степени тяжести происшествия, поскольку количество проб (воздуха, воды, почвы) определяется в каждом конкретном случае отдельно.

Наиболее вероятным сценарием аварии в период строительства являются:

- отказ (неполадки), поломка строительной техники, сопровождающаяся аварийным разливом нефтепродуктов на территории.

Ущерб окружающей среде может быть обусловлен:

- загрязнением атмосферного воздуха испарениями нефтепродуктов;

- загрязнением почв, поверхностного стока, грунтовых вод.

Объектами мониторинга в случае аварии являются природные компоненты в зоне влияния аварии.

Мониторинг в случае аварии предназначен для оценки состояния компонентов окружающей среды после ликвидации аварии.

В случае розлива нефтепродуктов на поверхность территории площадки строительства экологический контроль должен включать:

- мониторинг грунтов;

- мониторинг подземных вод;

- мониторинг за сбором, временным накоплением и транспортировкой отходов;

- мониторинг атмосферного воздуха.

Периодичность мониторинга и пункты отбора проб определяются в процессе исследований в зависимости от размера аварии, степени антропогенной нарушенности компонентов и ее местоположения.

Наиболее вероятными сценариями аварии в период эксплуатации являются разливы нефтепродуктов.

В перечень контролируемых показателей должны быть включены загрязняющие вещества:

- для атмосферного воздуха: сероводород, углеводороды предельные C12-C19, диоксид азота, оксид азота, синильная кислота, углерод (сажа), оксид серы, сероводород, оксид углерода, формальдегид, пыль неорганическая 70-20% SiO2;

- для почвы: нефтепродукты;

- для донных грунтов: химический анализ: нефтепродукты.

Периодичность мониторинга и пункты отбора проб определяются в процессе исследований в зависимости от размера аварии, степени антропогенной нарушенности компонентов и учетом плана ликвидации разлива нефти.

Замеры необходимо выполнять до достижения предаварийных показателей. В качестве эталона использовать данные инженерно-экологических изысканий по проекту или данные предаварийного экологического мониторинга.

  - Производственный экологический контроль опасных геологических процессов в период строительства и эксплуатации

Мониторинг экзогенных геологических процессов (ЭГП) является составной частью функциональной подсистемы мониторинга состояния недр (Роснедра) единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Работы в системе мониторинга ЭГП проводятся в соответствии с требованиями:

- Закон РФ «О недрах» от 21.02.1992г.;

- СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства»;

- СП 116.13330.2012 Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 22-02-2003;

- СП 104.13330.2016 Инженерная защита территории от затопления и подтопления. Актуализированная редакция СНиП 2.06.15-85;

- ГОСТ Р 22.1.06-99 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Мониторинг и прогнозирование опасных геологических явлений и процессов. Общие требования».

Методические рекомендации по организации и ведению государственного мониторинга экзогенных геологических процессов.

Мониторинг экзогенных геологических процессов предназначен для выявления, учета, оценки состояния и прогнозирования развития опасных проявлений ЭГП.

Объектами мониторинга ЭГП являются участки недр, поражённые ЭГП, сопряжённые с техногенными, природоохранными объектами и землями различного назначения, испытывающими непосредственное воздействие этих ЭГП или находящимися в зоне потенциальной опасности.

При ведении мониторинга ЭГП решаются следующие основные задачи:

- учёт проявлений, факторов ЭГП и их воздействий на населённые пункты и хозяйственные объекты;

- изучение режима ЭГП;

- оценка региональной активности и динамики отдельных проявлений ЭГП;

- прогнозирование ЭГП;

- разработка рекомендаций и предложений по проведению первоочерёдных мероприятий, снижающих последствия ЭГП, и по защите населённых пунктов и инженерно-хозяйственных объектов от воздействия ЭГП.

Изучение режима экзогенных геологических процессов осуществляется на наблюдательных участках опорной государственной сети. Действующая наблюдательная сеть мониторинга ЭГП охватывает все регионы на территории страны с высоким уровнем опасности развития ЭГП.

Режимные наблюдения на участках опорной наблюдательной сети выполняются методами инструментальных и полуинструментальных измерений динамики проявлений ЭГП и параметров процессоформирующих факторов.

Учёт проявлений ЭГП осуществляется путём накопления данных о наиболее крупных новообразованиях и активизациях ЭГП (оползни, карстовые провалы, овраги и др.), полученных в результате специальных инженерно-геологических обследований территорий активизации ЭГП.

Основными информационными материалами мониторинга опасных экзогенных геологических процессов являются прогнозы развития опасных экзогенных геологических процессов, карты районирования территорий по степени активизации процессов.

Мониторинг и прогнозирование опасных гидрологических явлений осуществляется согласно ГОСТ Р 22.1.08-99 «Мониторинг и прогнозирование опасных гидрологических явлений и процессов».

Мониторинг опасных гидрологических явлений и процессов является составной частью системы государственного мониторинга окружающей природной среды и осуществляется организациями, специально уполномоченными по проведению мониторинга окружающей среды в целях своевременного выявления и прогнозирования развития негативных процессов, влияющих на качество вод и состояние водных сред, разработки и реализации мер по предотвращению опасных последствий этих процессов.

Уполномоченные органы по проведению мониторинга и прогнозирования опасных явлений водных объектов осуществляют сбор, обработку, обобщение, накопление, хранение и распространение информации на местном (локальном), региональном (территориальном), федеральном уровнях.

Мониторинг опасных гидрологических явлений и процессов прогнозируют:

- затор, зажор (весенний/осенний период);

- катастрофический паводок. Наводнение. Половодье. Паводок;

- снежная лавина;

- ледовые опасные явления на озерах и реках;

- сель.

  - Инспекционный производственный экологический контроль

Инспекционный ПЭК осуществляется в течение всего периода производства работ в целях обеспечения соблюдения природоохранных проектных решений и экологических норм организациями-исполнителями работ.

Основные методы, использующиеся при проведении инспекционного производственного экологического контроля:

Регулярное или периодическое присутствие при производстве работ и проведение проверок выполнения природоохранных норм непосредственно при выполнении определенных технологических операций. После проверки составляется «Отчет об экологическом инспектировании». В случае выявления отступлений от требований природоохранных норм выполняются необходимые замеры участков зафиксированного нарушения (размеры, координаты), фото и видеосъемка. По выявленным нарушениям составляется «Акт проверки соблюдения природоохранных норм», в котором выдаются предписания об их устранении, и на основании которого, ответственный за нарушения предпринимает соответствующие корректирующие действия.

Целевые проверки наличия и полноты разрешительной и специализированной природоохранной документации организаций-исполнителей работ:

Контроль наличия раздела «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» и других необходимых природоохранных разделов проектной документации.

Контроль наличия разрешений на выброс загрязняющих веществ (ЗВ) в атмосферу, на сброс ЗВ в водные объекты, на накопление, размещение и утилизацию отходов производства и потребления.

Проверка наличия документов, подтверждающих прохождение Технического осмотра строительной техники и судов, задействованных при производстве работ.

Контроль наличия лицензий на водопользование, лицензий на обращение с опасными отходами производства и потребления.

Контроль наличия договоров на прием и утилизацию отходов производства и потребления, образующихся в период производства работ.

Контроль наличия утвержденного графика проведения работ.

Контроль выполнения мероприятий, указанных в заключениях государственных контролирующих органов, а также наличия актов проверок выполнения требований природоохранного законодательства контролирующими органами.

Контроль выполнения Плана мероприятий по учету значительных экологических аспектов, разрабатываемого строительными организациями на основании Реестра значительных экологических аспектов и утверждаемого Заказчиком работ.

Методы экспертных оценок

Обобщение и анализ собранного при проведении ПЭК материала, оценка систем экологического менеджмента организаций-исполнителей.

Инспекционный экологический контроль необходимо проводить ежемесячно.

Предполагаемый перечень отчетной документации, которая будет готовиться в рамках работ по ПЭК как инспекторами, так и инспектирующей организацией, представлен списком:

Отчеты об экологическом инспектировании, включающие информацию о дате, месте, объекте инспектирования, представителях контролирующей и проверяемой стороны, проверяемые параметры. В случае необходимости к отчетам об инспектировании прикладываются вспомогательные опросные листы. Отчеты об инспектировании хранятся у организации-исполнителя работ по ПЭК (у инспектора ПЭК).

Акты проверки соблюдения природоохранных требований. Составляются в случае первичной или повторной фиксации экологического нарушения, выявленного в ходе экологического инспектирования. Так же, как и отчет об инспектировании, Акт включает в себя информацию о дате, месте, объекте инспектирования, представителях контролирующей и проверяемой стороны, проверяемые параметры. Кроме этого, в Акте представляется выдаваемое инспектором ПЭК предписание об устранении выявленного нарушения, сроки устранения нарушения, обязательные подписи 3 сторон:

- инспектирующей организации (инспектора ПЭК);

- уполномоченного представителя Подрядчика по выполнению того вида хозяйственной деятельности (различные виды СМР, техническое обслуживание, ремонтные работ и др.), при котором зафиксировано экологическое нарушение;

- уполномоченного представителя Заказчика работ, которому передается подписанный предыдущими сторонами Акт.

Промежуточные информационные отчеты о состоянии работ на контролируемых участках. Эти отчеты выпускаются инспектирующей организацией с установленной периодичностью (рекомендуемая – 1 раз в месяц) и содержат сводную за прошедший отчетный период информацию о выявленных нарушениях, выданных предписаниях, проведенных повторных и целевых проверках.

Итоговая отчетная документация (рекомендуемая периодичность – 1 раз в год). В ней приводится сводная информация о результатах экологического контроля в целом за отчетный период, анализируются все виды нарушений, выявляются наиболее значимые и систематические, проводится оценка эффективности функционирования систем экологического менеджмента Подрядных организаций.

Процедурные вопросы ОВОС и общественные обсуждения

## Принципы раскрытия информации и принятия решений по планируемой деятельности

ОВОС в отношении планируемой деятельности выполняется в соответствии с Положением об оценке воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации, утвержденным приказом Госкомэкологии России от 16.05.2000 г. № 372, которое основывается на требованиях предоставления экологической информации заинтересованным лицам, гласности экологической оценки, учета общественного мнения, мнения и законных требований заинтересованных лиц.

Процедура ОВОС предусматривает:

- выявление и характеристику воздействий на окружающую среду;

- оценку их последствий;

- экологическое обоснование природоохранных и/или иных мероприятий;

- информирование заинтересованных сторон;

- проведение общественных обсуждений, обеспечивающих учет общественного мнения.

В результате предварительной экологической оценки выявлены значимые экологические аспекты планируемой деятельности и связанные с ними воздействия, подготовлен проект ТЗ на проведение основного этапа исследований ОВОС (Приложение 12).

Материалы ПЭО и проект ТЗ представлены Заказчику планируемой деятельности для ознакомления и корректировки (при необходимости).

Материалы ПЭО и проект ТЗ на ОВОС размещаются в открытом доступе для информирования заинтересованных сторон и последующих обсуждений с общественностью. Обсуждения планируется организовать совместно с администрацией Быстринского района Камчатского края.

Помимо общественности Быстринского района одной из заинтересованных сторон являются уполномоченные органы в области охраны окружающей среды, иные надзорные органы, органы власти, неправительственные организации, представители различных предприятий и организаций на уровне округа.

Участие указанных сторон в процессе обсуждений позволит учесть их мнение в отношении экологических условий и требований к планируемой деятельности.

Обоснованные замечания и предложения подлежат учету в утверждаемом варианте ТЗ на проведение ОВОС, и, далее, – при проведении основного этапа исследований ОВОС.

Важным процедурным вопросом является проведение ОВОС параллельно с процессом строительного проектирования, при этом реализуется следующая схема работ:

- своевременное предоставление предварительных проектных решений исполнителю ОВОС, подготовленных с учетом результатов и рекомендаций предварительной экологической оценки;

- оценка допустимости воздействий на основании анализа предварительных проектных решений;

- в случае выявления ожидаемых недопустимых воздействий и/или воздействий с непрогнозируемыми негативными последствиями – уведомление исполнителем ОВОС Генерального проектировщика и Заказчика деятельности о необходимости изменения проектных решений и/или о разработке дополнительных природоохранных мероприятий;

- подготовка рекомендаций исполнителя ОВОС по вариантам природоохранных мероприятий;

- принятие Генеральным проектировщиком и Заказчиком решения об изменении проектных предложений и направление исполнителю ОВОС возможных их вариантов. Далее повторно реализуются описанные выше процедуры вплоть до выработки оптимального решения;

- принятие Заказчиком решений по экологически обоснованным вариантам природоохранных мероприятий;

- подготовка Генеральным проектировщиком технических решений по природоохранным мероприятиям и их документирование;

- итоговая оценка исполнителем ОВОС эффективности природоохранных мероприятий, принятие решения об их достаточности, уведомление Генерального проектировщика и Заказчика;

- подготовка исполнителем ОВОС перечня мероприятий по охране окружающей среды, обеспечивающих допустимость и устойчивость реализации планируемой деятельности.

В рассмотренном выше процессе работ общественность рассматривается как участник, заинтересованный в минимизации воздействия на окружающую среду и формирующий требования и предпочтения в отношении проектных решений.

Учет мнений заинтересованных сторон (например, относительно уязвимости экосистем, необходимости сохранения их компонентов на конкретных участках планируемой деятельности) обеспечивает больше возможностей для принятия эколого-ориентированных решений.

По результатам ОВОС разрабатывается раздел проектной документации – «Перечень мероприятий по охране окружающей среды», (ПМООС). Раздел ПМ ООС является основой для разработки нормативов природопользования, проекта производственного контроля, программы экологического мониторинга.

Основные принципы взаимодействия с общественностью при проведении ОВОС:

- своевременное информирование заинтересованных сторон о месте и времени размещения материалов ОВОС и иных документов/документации;

- обеспечение доступности материалов ОВОС и иных документов/документации, необходимых для информирования заинтересованных сторон о планируемой деятельности;

- создание эффективных механизмов обратной связи для получения мнения (замечаний, предложений) заинтересованных сторон в отношении планируемой деятельности, в частности;

- наличие контактной информации для передачи обращений (замечаний, предложений и жалоб) – фамилия, имя и отчество ответственного за прием обращений, телефон/факс, электронная почта, почтовый адрес;

- предоставление журнала учета обращений (замечаний, предложений и жалоб);

- размещение специальных форм на сайте (сайтах) Заказчика и/или исполнителя ОВОС;

- проведение дополнительных консультаций с заинтересованными сторонами для сбора и, по возможности, учета общественного мнения при принятии решений.

## Организация общественных обсуждений

План мероприятий по организации общественных обсуждений

Общественные обсуждения материалов ОВОС организует Заказчик планируемой деятельности совместно с органами местного самоуправления в соответствии с законодательством РФ.

План проведения общественных обсуждений по объекту государственной экологической экспертизы представлен в таблице 10.2.1.

Таблица 10.2.32 – План проведения общественных обсуждений по объекту государственной экологической экспертизы

| № п/п | Действие | Ответственный исполнитель | Дата | Продолжительность, дней |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 этап: Уведомление о намечаемой деятельности |  |  |  |  |
| 1.1. | Уведомление органов местного самоуправления: - Администрации Быстринского муниципального района Камчатского края | АО «Камчатское золото» при участии ООО «Ай Ди Инжинирс» | 27.05.2021г. | 1 |
| 1.2. | Организация работы мест размещения материалов для ознакомления общественности (общественные приемные) | ООО «Ай Ди Инжинирс» при участии АО «Камчатское золото» | 28.05.2021г. - 29.05.2021г. | 2 |
| 2 этап: общественные обсуждения по материалам предварительной (экологической) оценки (ПЭО) и проекту технического задания (ТЗ) на проведение оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) |  |  |  |  |
| 2.1. | Приемка материалов ПЭО и проекта ТЗ на ОВОС заказчиком планируемой деятельности | АО «Камчатское золото» | 28.05.2021г. | 1 |
| 2.2. | Размещение информации о проведении общественных обсуждений материалов ПЭО и Проекта ТЗ на ОВОС в СМИ федерального, областного и местного уровня: - «Российская газета»; - газета «Камчатский край»; - газета Быстринского муниципального района «Новая жизнь» - на сайте АО «Камчатское золото» | ООО «Ай Ди Инжинирс» при участии АО «Камчатское золото» | 28.05.2021г. | 1 |
| 2.3. | Размещение в общественных приемных: - материалов ПЭО; - проекта ТЗ на ОВОС; - журнала регистрации обращений | ООО «Ай Ди Инжинирс» при участии АО «Камчатское золото» | 28.05.2021г. - 29.05.2021г. | 2 |
| 2.4. | Работа общественных приемных. Регистрация письменных обращений общественности | АО «Камчатское золото» при участии ООО «Ай Ди Инжинирс» | 30.05.2021г. - 29.06.2021г. | 30 |
| 2.5. | Подготовка и подписание Актов приема-передачи журналов регистрации обращений граждан | ООО «Ай Ди Инжинирс» при участии Администрации Быстринского муниципального района, АО «Камчатское золото» | 30.06.2021г. | 1 |
| 3 этап: общественные обсуждения по предварительным материалам оценки воздействия и проектной документации, включая материалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) |  |  |  |  |
| 3.1. | Приемка предварительного варианта материалов ОВОС и проектной документации, включая ОВОС заказчиком планируемой деятельности | АО «Камчатское золото» | 16.07.2021г. | 1 |
| 3.2. | Подготовка и публикация Постановления администрации Быстринского муниципального района и назначении общественных обсуждений в форме опроса | Администрация Быстринского муниципального района | 10.07.2021г. - 19.07.2021г. | 10 |
| 3.3. | Размещение информации о проведении общественных обсуждений материалов ОВОС в СМИ федерального, областного и местного уровня: - «Российская газета»; - газета «Камчатский край»; - газета Быстринского муниципального района «Новая жизнь» - на сайте АО «Камчатское золото» | ООО «Ай Ди Инжинирс» при участии АО «Камчатское золото» | 20.07.2021г. | 1 |
| 3.4. | Размещение в общественных приемных: - проектной документации; - материалов ОВОС; - резюме нетехнического характера; - журнала регистрации обращений | ООО «Ай Ди Инжинирс» при участии АО «Камчатское золото» | 19.07.2021г. - 20.07.2021г | 2 |
| 3.5. | Работа общественных приемных. Проведение общественных обсуждений в форме опроса. Регистрация письменных обращений общественности | Администрация Быстринского муниципального района при участии ООО «Ай Ди Инжинирс», АО «Камчатское золото» | 21.07.2021г. - 19.08.2021г. | 30 |
| 3.6. | Окончание проведения общественных обсуждений в форме опроса | Администрация Быстринского муниципального района при участии ООО «Ай Ди Инжинирс», АО «Камчатское золото» | 20.08.2021г. | 1 |
| 3.7. | Подготовка и согласование протокола общественных обсуждений в форме опроса и Актов приема-передачи журналов регистрации обращений граждан | ООО «Ай Ди Инжинирс» при участии администрации Быстринского муниципального района, АО «Камчатское золото» | 20.08.2021г. | 1 |
| 3.8. | Принятие от граждан и общественных организаций письменных замечаний и предложений, документирование этих предложений | АО «Камчатское золото» | 20.08.2021г. - 18.09.2021г. | 30 |

При необходимости План проведения общественных обсуждений может корректироваться.

Информационные объявления о возможности ознакомиться с материалами ПЭО и проектом ТЗ на проведение ОВОС планируется разместить в СМИ:

- федеральный уровень – «Российская газета» от 28.05.2021 г.;

- региональный уровень: газета «Камчатский край» от 26.05.2021 г.;

- местный уровень – Быстринский муниципальный район - газета «Новая жизнь» от 22.05.2021 г.

Заинтересованным гражданам и общественным организациям предоставляется возможность ознакомиться с материалами ПЭО и проектом ТЗ на проведение ОВОС и выразить свое мнение с 30 мая 2021г. в течение 30 календарных дней по следующим адресам:

- в помещении библиотеки по адресу: Камчатский край, Быстринский район, с.Эссо, ул.50 лет Октября, д.11, Межпоселенческая центральная библиотека им. К.С. Черканова (читальный зал) (режим работы: пн.—сб. с 12.00 до 19.00);

- в офисе ООО «Интерминералс» — управляющей компании АО «Камчатское золото» по адресу: 683000, Камчатский край, г.Петропавловск-Камчатский, ул.Ленинская, д.59, 13-й эт., каб. 1307;

- по ссылке в Сети интернет: http://zolkam.ru/public-hearings.

Прием и документирование предложений и замечаний по материалам ПЭО и проекту ТЗ на проведение ОВОС принимаются в письменном виде в «Журнал регистрации обращений» по следующим адресам:

- Камчатский край, Быстринский район, с.Эссо, ул.50 лет Октября, д.11, Межпоселенческая центральная библиотека им. К.С. Черканова (читальный зал библиотеки) (режим работы: пн.—сб. с 12.00 до 19.00);

- Камчатский край, г.Петропавловск-Камчатский, ул.Ленинская, д.59, 13-й эт., каб.1307 (офис ООО «Интерминералс» — управляющая компания АО «Камчатское золото»), в «Журнал регистрации обращений».

Предложения и замечания, поступившие от заинтересованных сторон в ходе общественных обсуждений по материалам ПЭО и проекту ТЗ на проведение ОВОС будут учтены в окончательном варианте ТЗ, в соответствии с которым будут проведены работы по разработке материалов ОВОС, которые в дальнейшем также будут доступны для обсуждения.

Ознакомиться с материалами ПЭО и проектом ТЗ на проведение ОВОС можно в течение срока проведения ОВОС в офисе ООО «Интерминералс» — управляющей компании АО «Камчатское золото» по адресу: Камчатский край, г.Петропавловск-Камчатский, ул.Ленинская, д.59, 13-й эт., каб.1307 и по ссылке в Сети интернет: http://zolkam.ru/public-hearings.

Взаимодействие с заинтересованными сторонами

Основные виды планируемых мероприятий по взаимодействию с различными категориями заинтересованных сторон приведены в таблице 10.2.2.

Таблица 10.2.33 – Планируемые мероприятия взаимодействия с заинтересованными сторонами

| Категории заинтересованных сторон | Роль заинтересованной стороны в проекте | Виды планируемых мероприятий |
| --- | --- | --- |
| Уполномоченные органы федерального уровня | Выполнение требований федерального законодательства | Информирование о проекте, приглашение к участию в общественных обсуждениях. Получение исходных данных и условий. Согласование решений по проекту, которые находятся в компетенции соответствующих органов (Территориальные управления Росрыболовства, Роспотребнадзора) |
| Уполномоченные органы Камчатского края | Выполнение требований регионального законодательства | Информирование о проекте приглашение к участию в общественных обсуждениях. Получение исходных данных и условий. Согласование решений по проекту, которые находятся в компетенции соответствующих органов (МПР Камчатского края, органы по охране объектов культурного наследия) |
| Органы местного самоуправления и администрация Быстринского района Камчатского края | Развитие социально-экономической базы при сохранении окружающей среды и благоприятных условий жизнедеятельности | Информирование о проекте. Координация действий по организации общественных обсуждений. Реализация мероприятия в области социальной ответственности |
| Неправительственные общественные организации | Заинтересованность в сохранении окружающей среды, развитии региона | Информирование о проекте, приглашение к участию в общественных обсуждениях. Выявление и учет вопросов, замечаний и предложений в отношении проекта |
| Население Быстринского района Камчатского края | Заинтересованность в сохранении окружающей среды, развитии региона, возможность трудоустройства | Информирование о проекте, приглашение к участию в общественных обсуждениях. Выявление и учет в проекте предпочтений и законных интересов населения |

По результатам работ в рамках общественных обсуждений на этапе ПЭО перечень заинтересованных сторон может быть откорректирован и представлен в материалах ОВОС.

Предусматривается информирование о выходе различных материалов и мероприятиях в рамках общественных обсуждений на этапе исследований ОВОС через СМИ.

Резюме нетехнического характера

Анализ исходной ситуации и предпроектных решений позволил выявить значимые экологические аспекты планируемой деятельности:

- выбросы в атмосферу загрязняющих веществ;

- водопользование;

- образование поверхностных и хозяйственно-бытовых сточных вод;

- образование производственных сточных вод;

- акустическое воздействие;

- образование отходов;

- изъятие земель.

С этими аспектами связаны следующие значимые воздействия планируемой деятельности на окружающую среду и ее компоненты:

- изменения состояния слагающих пород;

- изъятие ресурсов – руды, подземные воды;

- изменения гидрогеологического и гидрогеохимического режимов подземных вод;

- изменение качества атмосферного воздуха;

- изменения гидрологического и гидрохимического режимов поверхностных вод;

- изменения акустического режима территории;

- прямые и косвенные воздействия на растительный и животный мир, почвы.

Основные параметры воздействия проектируемого объекта на окружающую среду.

Ожидается, что валовые выбросы их мощность и акустическое воздействие вырастет незначительно, так как значимого увеличения количества техники и интенсификации буровзрывных работ не прогнозируется.

По предварительной оценке, на стадии эксплуатации не ожидается сверхнормативного загрязнения атмосферного воздуха и акустического воздействия за пределами санитарно-защитной зоны предприятия.

Воздействие вибрации, электромагнитного излучения промышленной частоты и радиочастотного диапазона, инфразвука, ионизирующих излучения признаны незначимыми, дальнейшее их исследование на этапе ОВОС нецелесообразно.

На Бараньевском месторождении проектом предусматривается создание двух предохранительных целиков для защиты ручья Извилистый, а также основной воздухоподающей выработки Квершлаг 1-Ц. При расчетах целика мощностью 40 м под ручьем Извилистый выполненных в работе SRK Consulting (Russia) Ltd. 2021 года вероятность обрушения для худших условий составила 0%.

В связи с прогнозируемым увеличением притока шахтных вод на 2-ой очереди отработки месторождения, проектом предусматриваются мероприятия по обеспечению очистки заданных объемов сточных вод. Предусмотрена установка 4-х дополнительных фильтров типа ОП-ОМ-СБ производства АЭРКОМ, ФЛОТЕНК (или аналогов), так как . Суммарная производительность локальных очистных сооружений на 2-ой очереди составит 990 л/с. (производительность очистных по 1-ой очереди была равна 630 л/с).

Планируемая деятельность не будет сопровождаться изъятием почв, снятием ПСП (ППСП) и не предполагает механического нарушения или химического загрязнения почвенного покрова на прилегающих территориях вне участков строительных работ, так как дополнительное изъятие земель не планируется.

На растительность и животный мир прогнозируются незначительные, косвенные воздействия.

Намечаемая деятельность предусматривает использовать пустую породу для закладки очистного пространства, пустая порода используется для закладки подготовительных неиспользуемых выработок, а также для собственных нужд предприятия - для отсыпки площадок и дорог на поверхности.

Временный склад пустой породы остается в границах, предусмотренных проектом первой очереди.

После введения в эксплуатацию проектируемых объектов, планируется незначительное увеличение объёмов образования отходов по сравнению существующим положением. Образование новых видов отходов и изменение количества мест накопления отходов не прогнозируется.

С учетом сформулированных в настоящем документе требований и рекомендаций к проектным решениям планируемая хозяйственная деятельность оценивается как допустимая.

Окончательная оценка планируемой хозяйственной деятельности выполняется на основном этапе исследований ОВОС по результатам прогноза по данным уточненных проектных решений и инженерных изысканий.

Рекомендации для изыскателей и основного этапа исследования ОВОС:

- Сведения о наличии полезных ископаемых на участке проектирования, недр местного значения, особо ценных земель устарели или отсутствуют. На этапе инженерно-экологических изысканий следует обновить сведения о ЗОУИТ на территории проектирования.

- При уточнении проектных решений на стадии ОВОС необходимо учесть требования Водного и Лесного кодекса, СанПиН 2.1.4.1110-02.

- В рамках разработки проектной документации рекомендуется провести научные исследования и получить следующие заключения научных организаций: «Обоснование безопасных условий отработки рудных тел», «О безопасных параметрах отработки рудных тел».

- Можно ожидать больших величин водопритоков рассматриваемого участка рудника, так как нет полной изученности месторождения в части гидрогеологии. Отмеченные пробелы не позволяют в достаточной степени оценить обводненность добываемых подземных вод. На стадии инженерных изысканий необходимо указать максимальный и нормальный водопритоки в руднике, а также прогнозные водопритоки по проектным горизонтам.

- На этапе исследований ОВОС требуется уточнение объемов водопотребления и образования сточных вод, необходимо провести оценку достаточности предусматриваемых очистных сооружений. Необходимо предусмотреть проведение оценки воздействия от планируемой деятельности на ВБР с выделением в качестве значимого фактора определения уровня и масштабов воздействия на водные биоресурсы, обусловленного изменением объема стока воды в водных объектах на участках, расположенных в районе выпусков ЛОС.

- Проектом принят срок отработки месторождения 17 лет с 2021 года по 
2037 г, при этом лицензия ПТР 00116 БЭ на добычу и геологическое изучение месторождения Бараньевское действует до 31 декабря 2025 года, срок действия договоров аренды земельных участков также до 31.12.2025г. При реализации деятельности после 2025 года потребуется продление срока действия лицензии на добычу недр и договоров аренды земельных участков.

В настоящее время заинтересованным лицам представлен проект Технического задания на проведение ОВОС планируемой деятельности (Приложение 12). Проект ТЗ на ОВОС должен быть утвержден инициатором планируемой деятельности по итогам консультаций.

Список литературы

- Федеральный закон РФ от 14.03.1995г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»;

- Федеральный закон РФ от 24.06.1998г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;

- Федеральный закон РФ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- Федеральный закон РФ от 04.05.1999г. № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»;

- Федеральный закон РФ от 25.10.2001г. № 136-ФЗ «Земельный кодекс РФ»;

- Федеральный закон РФ от 10.01.2002г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Федеральный закон РФ от 29.12.2004г. № 191-ФЗ «Градостроительный кодекс РФ»;

- Федеральный закон РФ от 03.06.2006г. № 74-ФЗ «Водный кодекс РФ»;

- Федеральный закон РФ от 04.12.2006г. № 200-ФЗ «Лесной кодекс РФ»;

- Закон РФ от 21.02.1992г. № 2395-1 «О недрах» (в редакции Федерального закона от 3 марта 1995 года № 27-ФЗ);

- Постановление Правительства РФ от 25.07.2017г. № 1589-р «Об утверждении перечня видов отходов с полезными компонентами в их составе, захоронение которых запрещается»;

- Постановление Правительства РФ от 03.03.2018г. № 222 «Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон»;

- Постановление Правительства РФ от 26.12.2020г. № 2290 «О лицензировании деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности»;

- Письмо Росприроднадзора от 17.11.2015г. № АС-03-03-36/20364 «О лицензировании деятельности»;

- Приказ Минсельхоза РФ от 13.12.2016г. № 552 «Об утверждении нормативов качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в том числе нормативов предельно допустимых концентраций вредных веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного значения»;

- Приказ Росприроднадзора от 22.05.2017г. № 242 «Об утверждении Федерального классификационного каталога отходов (с изменениями на 2 ноября 2018 года)»;

- Приказ МПР РФ от 06.06.2017г. № 273 «Об утверждении методов расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе»;

- Приказ МПР РФ от 28.02.2018г. № 74 «Об утверждении требований к содержанию программы производственного экологического контроля, порядка и сроков предоставления отчета об организации и о результатах осуществления производственного экологического контроля»;

- Приказ МПР РФ от 15.03.2019г. № 163 «Об утверждении нормативного документа в области охраны окружающей среды «Технологические показатели наилучших доступных технологий добычи драгоценных металлов»;

- Приказ Агентства лесного хозяйства Камчатского края от 29.05.2020г. № 376-пр «Об утверждении лесохозяйственного регламента Быстринского лесничества»;

- Распоряжение Правительства РФ от 8 июля 2015г. № 1316-р «Об утверждении перечня загрязняющих веществ, в отношении которых применяются меры государственного регулирования в области охраны окружающей среды»;

- СанПиН 2.1.4.1110-02. Зона санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция (с изменениями на 25 апреля 2014 года);

- СанПиН 2.1.3684-21. Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий;

- СанПиН 1.2.3685-21. Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания;

- СП 51.13330.2011. Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003 (с Изменением № 1);

- СП 22.13330.2016. Основания зданий и сооружений;

- СП 115.13330.2016. Геофизика опасных природных воздействий;

- РД 52.04.186-89. Руководство по контролю загрязнения атмосферы (Часть I. Разделы 1-5);

- РД 52.24.713-2008. Рекомендации. Методика расчета показателя выполнения нормативных объемов работ по мониторингу загрязнения поверхностных вод суши / Разработчик - ГУ «ГХИ» Росгидромета, 2008г.;

- РД 52.24.622-2019. Порядок проведения расчета условных фоновых концентраций химических веществ в воде водных объектов для установления нормативов допустимых сбросов сточных вод. Росгидромет, 2019г.;

- ГОСТ 17.1.1.02-77. Охрана природы (ССОП). Гидросфера. Классификация водных объектов (с Изменением N 1);

- ГОСТ 17.1.2.04-77. Охрана природы (ССОП). Гидросфера. Показатели состояния и правила таксации рыбохозяйственных водных объектов;

- ГОСТ 17.1.3.07-82. Охрана природы (ССОП). Гидросфера. Правила контроля качества воды водоемов и водотоков;

- ГОСТ 17.4.3.02-85. Охрана природы (ССОП). Почвы. Требования к охране плодородного слоя почвы при производстве земляных работ;

- ГОСТ 17.5.3.06-85. Охрана природы (ССОП). Земли. Требования к определению норм снятия плодородного слоя почвы при производстве земляных работ;

- ГОСТ 17.2.3.01-86. Охрана природы. Атмосфера. Правила контроля качества воздуха населенных пунктов;

- ГОСТ Р 22.1.06-99. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Мониторинг и прогнозирование опасных геологических явлений и процессов. Общие требования;

- ГОСТ Р 56267-2014/ISO/TR 14069:2013. Газы парниковые. Определение количества выбросов парниковых газов в организациях и отчетность. Руководство по применению стандарта ИСО 14064-1;

- ГОСТ 23337-2014. Шум. Методы измерения шума на селитебной территории и в помещениях жилых и общественных зданий (с Поправкой);

- ГОСТ 17.4.3.01-2017. Охрана природы (ССОП). Почвы. Общие требования к отбору проб (с Поправкой);

- ГОСТ Р 58579-2019. Учет промышленных выбросов в атмосферу. Термины и определения;

- Методическое пособие по расчёту, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферу (дополненное и переработанное). ОАО НИИ Атмосфера, СПб, 2012 г.;

- МУ 2.1.6.792-99. Выбор базовых показателей для социально-гигиенического мониторинга (атмосферный воздух населенных мест);

- Информационно-технический справочник по наилучшим доступным технологиям от 15.12.2016г. № 16-2016. ИТС 16-2016 Горнодобывающая промышленность. Общие процессы и методы;

- Информационно-технический справочник по наилучшим доступным технологиям от 15.12.2017г. № 49-2017. ИТС 49-2017 Добыча драгоценных металлов;

- Государственный водный реестр /Общедоступный электронный ресурс; режим доступа: http://www.textual.ru/gvr/;

- Полевая геоботаника / под ред. А.А. Корчагина, Е.М. Лавренко, В.М. Понятовской, т.3, М.-Л.: Наука, 1964, 530с.;

- Александрова В.Д. Классификация растительности. Обзор принципов классификации и классификационных систем в различных геоботанических школах, Л.: Наука, 1969, 275с.;

- Реутт А.Т. Растительность // Север Дальнего Востока, М: Наука, 1970, с.257-299;

- Грибова С.А., Исаченко Т.И. Картирование растительности в съемочных масштабах // Полевая геоботаника, вып.4, Л.: изд-во АН СССР, 1972, с.137 – 331;

- Общесоюзная инструкция по почвенным обследованиям и составлению крупномасштабных почвенных карт землепользований. М. Изд. Колос. 1973г;

- Полевая геоботаника / под ред. Е.М. Лавренко и А.А. Корчагина, т.5, Л.: Наука, 1976, 320с.;

- Миркин Б.М., Розенберг Г.С. Фитоценология. Принципы и методы, М.: Наука, 1978, 212с.;

- Ландшафтно-интерпретационное картографирование /под ред. А.К. Черкашина, Новосибирск: Наука, 2005, 423с.;

- Greenhouse Gas Protocol. Emission Factors from Cross-Sector Tools. 2017г.;

- Схема территориального планирования Быстринского муниципального района Камчатского края, утвержденная Решением Думы Быстринского муниципального района 22.12.2010г. № 84;

Таблица регистрации изменений

| Изм. | Номера листов (страниц) |  |  |  | Всего листов (стра-ниц) в док. | Номер док. | Подп. | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | изме-ненных | заме-ненных | новых | аннули-рованных |  |  |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЯ